RXCLUS 7.1 – Manuel de l’utilisateur (mars 1999)

1. INTRODUCTION

1.0    UTILITE DU PROGRAMME

RXCLUS s'adresse aux radioamateurs licenciés et aux SWL's qui s'intéressent à la chasse au DX et sont QRV en packet-radio. Il permet de recevoir les informations véhiculées par le système DX-Cluster, sans qu'il soit obligatoire d'établir une connexion. Il peut s'agir aussi bien des celles adressées à un (ou des) utilisateur(s) connecté(s) sur un node que de celles échangées, selon un protocole spécial, entre deux serveurs PacketCluster. Cette dernière possibilité est particulièrement intéressante pour les SWL, car elle permet de recevoir les informations même si aucun utilisateur n'est connecté.

En mode non connecté, les informations cluster de type DX, WWV, ANN (plus les "TALK" en mode connecté) sont identifiées parmi le flux de données passant sur la fréquence écoutée et elles seules sont affichées à l'écran. Chaque information n'est affichée qu'une seule fois, même si elle passe plusieurs fois sur la fréquence suite à la présence de plusieurs utilisateurs ou à des "retries". Ainsi, vous obtenez le même résultat que si vous étiez connecté au cluster, mais sans problèmes d'encombrement de la fréquence ou de rupture de link. Le partage de la fréquence avec d'autres applications (BBS, etc...) ne gêne en rien.

Une restriction bien sûr: si vous travaillez en mode non connecté, vous ne pouvez pas interroger le cluster ! Mais RXCLUS permet de pallier en bonne partie à cet inconvénient: les informations DX et WWV peuvent être enregistrées dans des bases de données consultables selon divers critères de recherche, comme sur le cluster. Une base de données couvrant tous les pays du monde permet de plus d'effectuer localement divers calculs effectués par les serveurs cluster: azimut et distance d'un pays, heure locale, affichage des zones WAZ et ITU.

Si cela ne suffit toujours pas, par exemple si vous désirez entrer une information DX sur le cluster, vous pouvez passer en mode monitor, dans lequel RXCLUS permet non seulement de suivre l'ensemble du trafic passant sur la fréquence, mais aussi d'établir une connexion comme avec n'importe quel programme packet.

1.1    PRINCIPALES PARTICULARITES

- pas de connexion au cluster nécessaire (donc idéal aussi pour les SWL)

- fenêtres séparées pour les informations cluster et l’ensemble du trafic

- enregistre dans des bases de données les annonces DX et WWV

- recherche dans la base de données DX par indicatif de DX, bande (136 kHz à 24 GHz), commentaire et/ou expéditeur

- bases de données personnelles des pays DXCC et IOTA contactés et confirmés

- recherche des pays manquants par bande ou mode

- alarme sur les nouveaux pays pour le DXCC et pour ceux non contactés/confirmés sur une bande/un mode ou pour le IOTA

- informations sur tous les pays DXCC (coordonnées, heure locale,..)

- utilisable avec presque tous les TNC se branchant sur un port série (mais cette version ne supporte pas les modems BayCom)

- traduction possible dans toutes les langues utilisant un système alphabétique (voir section 2.2 pour les langues inclues).

1.2    AMELIORATIONS DEPUIS LES DERNIERES VERSIONS

V7.0 beta1: première version Windows 32 bits (pour Windows 95/98/NT).

- configuration depuis le programme lui-même (plus de RXCLUS.CFG)

- paramétrage sauvegardé dans la base de registre de Windows

- plusieurs critères peuvent être combinés lors des recherches dans la base de données DX (indicatif, bande, commentaire, expéditeur)

- la fenêtre moniteur continue à mémoriser tout le trafic pendant que la fenêtre DX est active

- toutes les fonctions DX sont appelables également depuis la fenêtre moniteur.

V7.0 beta 2:

- personnalisation des couleurs

- mise à jour de la base de données IOTA depuis le programme lui-même (Outils / Mise à jour IOTA).

V7.0:

- Support multilingue.

V7.1:

- nouvelle fenêtre n'affichant que les infos DX ayant fait l'objet une alarme

- barre d'icônes

- support des pays "deleted" dans les statistiques DXCC

- les listes de pays correspondant aux colonnes QSO et QSL des statistiques DXCC et IOTA peuvent être affichées

- le mot "ESC" peut être utilisé dans les définitions de commandes (Maj-F1 à Maj-F9)

- limitation du nombre de lignes des fenêtres moniteur, DX et alarmes

- désactivation du défilement automatique vers le bas de la fenêtre moniteur à l'arrivée de chaque information

- la recherche DX affiche les résultats au fur et à mesure qu'ils sont trouvés et peut être interrompue

- la position et la taille de la fenêtre principale est mémorisée à l'arrêt du programme

- alarme spéciale pour les pays jamais contactés sur aucune bande

- ouverture simultanée de plusieurs fenêtres

- la manipulation CW ne bloque plus les autres fonctions

- les infos DX trop anciennes peuvent être rejetées

- les fichiers SEEKCALL.TXT et DXCCLINK.TXT peuvent être édités depuis le programme, ce qui permet de contrôler les préfixes entrés dans DXCCLINK.TXT.

1.3    IDENTIFICATION DES PAYS DXCC

Lors de la réception de chaque information DX sur les bandes comprises entre 160 m et 6 m, RXCLUS tente de déterminer le pays DXCC correspondant à partir de l'indicatif, afin d'afficher l'information de manière plus voyante si le pays est non contacté ou non confirmé sur la bande ou dans le mode.

Cette identification dépend de l'utilisation de préfixes différents pour chaque pays. Elle est donc impossible lorsque plusieurs pays DXCC font usage d'un même préfixe et qu'il n'existe aucun autre signe distinctif. Les cas suivants semblent actuellement sans espoir (entre parenthèses le nombre de pays DXCC utilisant chaque préfixe) :

3Y (2), CE0 (3), FO (4), HK0 (2),
	JD1 (2), VK0 (2), VP8 (5), ZK1 (2).

D'autres pays peuvent inopinément poser problème suite à des dérogations aux règles usuelles, par exemple :

VK9 (souvent), VU (VU2APS = Andaman)

Les pays utilisant les préfixes 3D2 (3), FR (4), KG4 (2) et SV (2) peuvent malgré tout être identifiés grâce à d'autres signes distinctifs (détails au point 2 ci-dessous).

En raison de ces difficultés, l'identification des pays ne peut pas prétendre à l'infaillibilité. Il est donc conseillé de contrôler les indications du programme (pays non contacté, non confirmé ou déjà confirmé) pour tous les préfixes utilisés par plusieurs pays DXCC.

A partir de la version 6.6, ce problème peut être contourné dans une certaine mesure en utilisant le fichier DXCCLINK.TXT (voir plus bas).

L'identification de préfixes spéciaux, même utilisés pour la toute première fois sur les bandes amateurs, ne devrait par contre poser aucun problème pour autant qu'ils correspondent aux allocations de l'UIT, qui sont intégralement contenues dans le fichier COUNTRY.DAT (sous réserve d'erreurs ou omissions bien sûr, merci de me les signaler le cas échéant !).

Pour ceux qui désirent mieux comprendre le processus d'identification des pays, en voici les principales étapes :

- Le programme recherche si l'indicatif figure dans DXCCLINK.TXT.
Si c'est le cas, il y lit le pays attribué à cette station et saute ensuite au point 6.

- Les indicatifs "portables" (avec "/") sont d'abord inversés si la partie précédant le (premier) "/" est plus longue que celle le suivant, sauf si cette dernière se compose d'un seul caractère (/P, etc...) ou uniquement de chiffres (/24, etc...).

Par exemple:	W3XYZ/VP9 devient VP9/W3XYZ.
	A70ID/24 ou DL0XYZ/M ne changent pas.

De la sorte, le préfixe correspondant au pays DXCC se trouve maintenant (presque) toujours au début de la chaîne de caractères.
Les indicatifs se terminant par "/AM" ou "/MM" sont d'office considérés comme n'appartenant à aucun pays DXCC.
Il subsiste un cas non traité: même nombre de caractères avant et après le "/", par exemple K9AJ/KH5K qui resterait inchangé.

- Quelques cas particuliers sont traités :

- indicatifs commençant en 3D2
(/C --> Conway Reef, /R --> Rotuma, sinon Fiji)

- indicatifs commençant en FR
(/B,E,J: Juan de Nova, /G: Glorioso, /T: Tromelin, sinon Réunion)

- indicatifs commençant en KG4
(suffixe à 2 lettres --> Guantanamo Bay, sinon USA)

- indicatifs commençant en SV
(/A: Mont Athos, sinon Grèce)

Dans ces cas, on passe ensuite au point 6.

- Le programme isole ensuite les 4 premières lettres de l'indicatif et les recherche dans COUNTRY.DAT.
En cas de succès, le programme peut alors lire dans ce même fichier le préfixe standard correspondant à ce pays.
C'est ce préfixe qui sera utilisé pour la suite du processus.

- En cas d'insuccès avec les 4 premières lettres, une nouvelle tentative de trouver le préfixe dans COUNTRY.DAT est faite avec les 3 premières lettres, puis si nécessaire avec les 2 premières et enfin avec seulement la première.
Si le préfixe n'est toujours pas trouvé, l'identification du pays a échoué et aucune alarme DX ne pourra être émise.

- En cas de succès, le préfixe standard trouvé dans COUNTRY.DAT (ou DXCCLINK.TXT) est recherché dans DXCC.DAT (ou dans DXCCLINK.TXT).
Il est capital que les préfixes utilisés dans DXCC.DAT correspondent aux préfixes standards de COUNTRY.DAT ! Attention donc si vous changez des préfixes, le programme ne fait actuellement aucun contrôle à ce niveau !
Si le préfixe est trouvé (ce qui devrait toujours être le cas si la règle ci-dessus est respectée), vos données correspondant à ce pays sont dès lors à disposition du programme.

- La bande et le mode de l'information DX sont déterminés et comparés à vos données personnelles.
Si le pays n'a été contacté sur aucune bande et aucun mode, il est annoncé par une quintuple sonnerie et affiché avec la couleur choisie dans Options – Couleurs pour les pays jamais contactés.
Si le pays a le statut '-' (non contacté) sur la bande ou dans le mode, il est annoncé par une triple sonnerie et affiché dans la couleur choisie dans Options – Couleurs pour les pays non contactés sur une bande ou dans un mode.
Si le pays a le statut 'W' (contacté, mais non confirmé), il est annoncé par une double sonnerie et affiché dans la couleur choisie pour les pays non confirmés.
S'il a le statut 'C' (confirmé) ou 'A' (validé par l'ARRL), il est annoncé par une seule sonnerie et affiché de manière standard.
Les bips peuvent être désactivés, partiellement ou totalement, dans Options –Son.

Remarques:

- L'identification du mode (et donc le rejet en fonction du mode) n'est pas effectuée sur 160 m en raison de l'utilisation de toute la bande soit en CW, soit en SSB, lors des contests.

- L'identification du mode RTTY est basée uniquement sur la présence de l’un des mots RTTY, FSK ou PSK31 dans le champ commentaires, en non sur la fréquence.

- Les stations sur 30 m sont d'office considérées comme opérant en CW (ou éventuellement RTTY), étant donné qu’il n’existe pas d'allocation SSB par IARU sur cette bande).

- Pour les autres bandes, les limites de mode sont 3600, 7040, 14100, 18110, 21150, 24930 et 28225 kHz.

- D’autres modes que la CW, SSB et RTTY (par exemple la SSTV) ne sont pas traités.

1.4    IDENTIFICATION DES REFERENCES IOTA

Si les alarmes IOTA sont activées dans Options - IOTA, le programme examine le champ commentaire de chaque annonce DX en ondes courtes (sauf celles sur les bandes que vous avez rejetées) pour y trouver des références IOTA, afin de déclencher une alarme (voir section 1.5) si l'île est manquante ou non confirmée.

Les annonces de groupes IOTA n'ayant pas encore de numéro de référence sont aussi détectées pour autant que le commentaire contienne les deux mots "NEW" et "IOTA", ou alors l'abréviation d'un continent et le mot "NEW", par exemple: OC-NEW.

Les références IOTA sont reconnues dans plusieurs formats: le correct (par exemple EU-001) que tout le monde devrait utiliser (!), mais aussi EU?001 (? = n'importe quel caractère, même un espace), EU001, EU-01 et EU01 (mais quand même pas EU 01, EU-1 ou EU1, trop de risques de fausses alertes !).

1.5    SYSTEME D'ALARMES

Les informations DX présentant un intérêt particulier au vu du contenu des bases de données DXCC et IOTA, ou encore du fichier SEEKCALL.TXT (voir section 2.10), sont affichées avec des couleurs particulières et peuvent être accompagnées de bips et d'annonces en CW. Ces sons ne sont pas encore paramétrables par l'utilisateur.

Notez que chaque annonce ne peut donner lieu qu'à une seule alarme, par exemple une information concernant à la fois un pays DXCC manquant sur une bande et un groupe IOTA manquant sera annoncée uniquement comme DXCC manquant.

Voici l'ordre de priorité entre les différents critères d'alarme et la nature des sons utilisés pour chacun :

- Pays DXCC encore jamais contacté: 5 bips puis le mot "DXCC" suivi du préfixe du pays, ou alors:
indicatif du DX figurant dans SEEKCALL.TXT : 5 bips puis en CW le mot "CALL" et l'indicatif.

- Pays DXCC manquant (mode ou bande): 3 bips de hauteur croissante puis en CW le mot "DX", le mode ou la bande et le préfixe du pays.

- Contrée IOTA manquante: 3 bips de hauteur croissante puis en CW le mot "IOTA" et le numéro IOTA.

- Pays DXCC non confirmé (mode ou bande): 2 bips de hauteur décroissante puis en CW le mot "DX", le mode ou la bande et le préfixe du pays.

- Contrée IOTA non confirmée: 2 bips de hauteur décroissante puis en CW le mot "IOTA" et le numéro IOTA.

Les paramètres suivants des options ont un effet sur les alarmes sonores:

- Fiche SON:
	“Utilisation du son” permet d’activer ou désactiver le son pour l’ensemble
	du programme.
	La partie “Alarmes sonores” vous permet de choisir les conditions dans
	lesquelles vous voulez entendre une alarme DXCC.
	La partie “Manipulation” vous permet de régler la vitesse et la tonalité de la
	manipulation en CW, ou de désactiver cette fonction.

- Fiche IOTA:
	“Alarmes IOTA” permet d’activer ou désactiver les alarmes IOTA.
	Si elles sont désactivées, seules les alarmes de type 1, 2 et 4 subsistent.

Les couleurs avec lesquelles les différentes sortes d'alarmes sont affichées à l'écran sont configurables dans Options - Couleurs.

2. INSTALLATION ET CONFIGURATION

2.1    EQUIPEMENT MATERIEL ET LOGICIEL NECESSAIRE

- Système d’exploitation : Windows 95, 98 ou NT. Cette version 32 bits ne fonctionne pas sous Windows 3.x (même avec Win32s installé).

- Mode graphique : au moins 800 x 600 pixels (640 x 480 non recommandé) avec de petites polices.

- Un TNC branché sur un port série du PC, avec n'importe quelle EPROM disposant d'un mode terminal (testées : Nordlink 2.7b et TAPR).
Les modems BayCom ou similaires ne sont pas supportés par les versions Windows (utilisez dans ce cas la version DOS 6.6a).
Les cartes internes, DRSI par exemple, ne sont supportées par aucune version.

- Un récepteur pouvant recevoir une fréquence sur laquelle passe du trafic cluster (vers des utilisateurs ou vers un autre cluster).

2.2    NOUVELLE INSTALLATION

Copiez le fichier archive dans le répertoire de votre choix et décompactez-le avec PKUNZIP ou tout outil compatible. Vous obtiendrez alors les fichiers suivants :

RXCLUS71.EXE	programme exécutable
RXC71FRA.DOC	manuel en français
RXC71ENG.DOC	manuel en anglais
RXC71DEU.DOC	manuel en allemand
RXCMSG71.FRA	textes en français
RXCMSG71.DEU	textes en allemand
RXCMSG71.ENG	textes en anglais
RXCMSG71.ESP	textes en espagnol (traduction: F1NGP)
RXCMSG71.ITA	textes en italien (traduction: I-121171)
RXCMSG71.NLD	textes en néerlandais (traduction: PA3CEF)
RXCMSG71.SWE	textes en suédois (traduction: SM5KNV)
RXCMSG71.TCH	textes en tchèque (traduction: OK1RR)
RXCMSG71.SVK	textes en tchèque (traduction: OM3CBR)
COUNTRY.DAT	base de données des pays
DXINFO.DAT	ébauche de base de données DX
WWVINFO.DAT	ébauche de base de données WWV
DXCC.RAW	sert à créer DXCC.DAT (pays contactés et confirmés)
IOTA.RAW	sert à créer ou mettre à jour IOTA.DAT (liste des IOTA)
TNC.INI	exemple de fichier d'initialisation du TNC
TNC.EXI	exemple de fichier de réinitialisation du TNC
DXCCLINK.TXT	modèle pour ce fichier optionnel (voir section 2.9)
SEEKCALL.TXT	modèle pour ce fichier optionnel (voir section 2.10)

2.3.1    MISE A JOUR DEPUIS UNE VERSION DOS

Il est dans ce cas conseillé de décompacter l'archive dans un nouveau répertoire afin de ne pas risquer d'écraser des fichiers qu'il faudrait conserver.

Vous pouvez conserver les fichiers suivants de votre ancienne installation :

- DXINFO.DAT

- WWVINFO.DAT

- TNC.INI

- TNC.EXI

- DXCC.DAT	*1

- IOTA.DAT	*2

*1 : DXCC.DAT doit absolument être conservé si vous y avez introduit votre liste de pays contactés et confirmés. Le DXCC.RAW fourni avec cette version est alors inutile et peut être supprimé.

Vous devez changer 2 préfixeS dans votre base de données DXCC : FO0 devient FO/C (beaucoup de FO0’s sont maintenant à Tahiti et non à Clipperton) et KC6 devient T8.

Pour les mises à jour d'anciennes versions jusqu'à la 6.4 comprise, il est INDISPENSABLE de modifier 4 autres préfixes dans votre base de données DXCC : 3D6 --> 3DA, KH7 --> KH7K, UA1 --> R1F et 4J (MV-Island)--> R1M, faute de quoi les annonces concernant ces pays seraient ignorées.

Utilisez seulement la fonction DXCC pour ces changements; ne chargez jamais DXCC.DAT dans un éditeur de texte !

Si vous n'aviez pas rentré d'informations dans DXCC.DAT (ou êtes un nouvel utilisateur de RXCLUS), vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit.

* 2 : Le fichier IOTA.DAT a changé de format. Si vous aviez rentré vos données IOTA depuis une version DOS, il vous faut copier votre ancien IOTA.DAT (de 1200 octets) dans le répertoire de la nouvelle version de RXCLUS. A son premier démarrage, cette dernière effectuera automatiquement la conversion dans le nouveau format (de 69600 octets), pour autant que votre ancien IOTA.DAT et le modèle fourni IOTA.RAW se trouvent dans le répertoire courant.

Tous les autres fichiers sont devenus inutiles, en particulier l’ancien fichier de configuration RXCLUS.CFG, étant donné que le paramétrage s’effectue maintenant depuis le programme lui-même et que tous les paramètres sont sauvegardés dans la base de registre de Windows.

2.3.2    MISE A JOUR DEPUIS UNE VERSION 7.0 (y compris versions beta)

Il est dans ce cas conseillé de décompacter l’archive dans un répertoire temporaire. Ensuite, copiez les fichiers suivants dans le répertoire de travail de RXCLUS :

- l’exécutable (fichier .EXE)

- le présent manuel (fichier .DOC)

- les modèles de bases de données (DXCC.RAW et IOTA.RAW)

- COUNTRY.DAT

- les fichiers langue (RXCMSG71.*)

Vous pouvez ensuite supprimer le répertoire temporaire.

Après avoir démarré la nouvelle version, il faudra:

- aller dans votre base de données DXCC et changer le préfixe KC6 en T8.

- aller dans les options, feuillet "Son" et corriger le réglage visible dans la combobox de la partie "Alarmes sonores" où un choix a été ajouté et a décallé la plupart des autres d’un cran.

- il serait bon de mettre à jour votre base de données IOTA étant donné que celle incluse dans la présente version est plus complète et corrige quelques erreurs. Ceci se fait avec Outils / Mise à jour IOTA et n’efface pas vos données personnelles. Voir le chapitre 3.7 pour plus de détails sur cette fonction.

2.4    SUPPORT MULTILINGUE

Depuis sa version 5.0, RXCLUS est un programme multilingue. Ceci est obtenu en lisant au démarrage tous les textes nécessaires dans des fichiers langue indépendants de l'exécutable. Une dizaine de fichiers langue sont habituellement fournis, voir section 2.2 pour ceux fournis avec cette version. Ils ont tous pour nom RXCMSG suivi du numéro de la version et une extension identifiant leur langue (FRA=français, ENG=anglais, DEU=allemand, etc...). Notez bien que les fichiers langue d'une version ne sont, sauf exception, pas compatibles avec d'autres versions !

Lors du premier démarrage, c’est le fichier anglais qui est utilisé. Il est facile de sélectionner une autre langue en sélectionnant Options – Divers – Langue. Les fichiers langue inutiles peuvent être supprimés si vous souhaitez gagner un peu de place sur votre disque. Si vous conservez plusieurs fichiers langue, il vous sera possible de changer de langue pendant que le programme fonctionne sans devoir le redémarrer.

Veuillez noter cependant que quelques mots sont récupérés dans Windows lui-même, comme les noms des mois et les jours de la semaine. Ceci implique que RXCLUS ne fonctionnera à 100% dans une langue donnée qui si cette dernière est aussi celle de la version de Windows dont vous disposez.

Il est possible d'éditer ces fichiers textes pour apporter des modifications mineures aux phrases ou pour les traduire dans une autre langue. Prudence toutefois: la suppression ou l'ajout de lignes empêchent le démarrage du programme ou provoquent un fonctionnement anormal. Une longueur maximale admise figure à la fin de chaque ligne, les éventuels caractères en trop sont tronqués. Avant toute tentative de modification, il est vivement conseillé de faire une copie de sécurité du fichier d'origine !

L'auteur recevrait avec plaisir des fichiers textes traduits dans d'autres langues. Ils seront alors inclus avec les prochaines diffusions si le traducteur est d'accord de les mettre à jour lorsque cela s'avère nécessaire.

2.5    PARAMETRAGE ET PERSONNALISATION

Toutes les versions Windows de RXCLUS utilisent la base de registre de Windows pour sauvegarder leur paramétrage. Elles n’utilisent pas un fichier RXCLUS.CFG comme le faisaient les versions DOS. Tous les réglages peuvent se faire depuis l’intérieur de programme en utilisant le menu Options.

Si vous souhaitez effectuer le plus simplement possible un premier test du programme, il suffit le plus souvent de vérifier la configuration du port série (dans Options/Série, valeurs par défaut COM1, 9600 Bd, 8N1, contrôle de flux par XON/XOFF) et de choisir la langue (dans Options / Divers).

Si vous décidez de continuer à utiliser RXCLUS, il vous faudra définir au moins votre indicatif (utilisé pour la réception des "Talk" en mode connecté et dans l'entête lors de l'impression de la liste DXCC) et vos coordonnées géographiques (utilisées pour les calculs de distance). Parcourir tous les paramètres est une bonne idée afin de voir les différentes possibilités de personnalisation.

2.6    PARAMETRAGE DU TNC

RXCLUS utilise deux fichiers pour la configuration du TNC:

- TNC.INI contient les commandes à lui envoyer au lancement de RXCLUS

- TNC.EXI contient celles à lui envoyer en quittant RXCLUS.

Ces deux fichiers sont facultatifs, c-à-d. que RXCLUS démarrera normalement en leur absence, mais sans modifier l'état antérieur du TNC. Ceci peut parfaitement fonctionner si tous vos programmes packet se satisfont des mêmes paramètres du TNC et si ce dernier conserve ses paramètres en permanence grâce à une pile. Dans le cas contraire, il faudra faire usage au moins de TNC.INI.

Les commandes sont à écrire telles qu'elles doivent parvenir au TNC, sauf si elles doivent être précédées d'un caractère <Esc> (par exemple pour les Eproms TF de NordLink). Dans ce cas, ajoutez les lettres ESC immédiatement devant la commande; le programme les remplacera par un caractère <Esc> (code ASCII 27). D'éventuelles lignes de commentaires doivent commencer par le caractère "#" en première colonne.

Pour un TNC avec Eprom TAPR, vous pourriez par exemple inclure les commandes suivantes dans TNC.INI :

MY votre_indicatif
MONITOR ON
FLOW ON

Avec une Eprom TF, il faut au moins inclure :

ESCI votre_indicatif
ESCM USIC
ESCS 1
ESCZ 3

Si vous utilisez RXCLUS uniquement en mode non connecté (SWL par exemple), seul le paramètre activant le monitoring des trames (MONITOR ou ESCM) est nécessaire si le TNC n'est pas paramétré ainsi en permanence.

De manière générale, la quasi totalité des paramètres du TNC sont sans importance, sauf:

- MONITOR doit absolument être ON si vous travaillez en mode non connecté.

- si, dans la fenêtre moniteur, les lignes sont affichées les unes par dessus les autres, mettez AUTOLF sur ON (ou ESC A à 1).

- TRES IMPORTANT: si vous avez défini MFILTER pour rejeter certains codes ASCII, veuillez à ce que les Ctrl-G (ASCII 7) ne soient PAS dans la liste de rejet, faute de quoi aucune information DX ne pourrait être reconnue comme telle et l'écran du mode réception DX resterait désespérément vide !

- il est conseillé de mettre FLOW sur ON (Z= 3 pour une EPROM TF).

2.7    UTILISATION AVEC UN MODEM BAYCOM (** non supporté dans cette version **).

La gestion du port série est la seule partie de RXCLUS dont je ne sois par l’auteur. Dans le cas des versions DOS, il avait été possible d’utiliser les excellentes routines de DL5FBD qui incluent un support des BayComs. Malheureusement, il n’existe à ce jour rien d’équivalent pour les applications Windows 32 bits. Pour cette raison, il est peu probable qu’il soit possible d’ajouter un support des modems BayCom aux versions Windows dans un avenir prévisible vu que l’écriture des procédures nécessaires n’est actuellement pas dans mes compétences.

2.8    ENREGISTREMENT DE VOS PAYS CONTACTES ET CONFIRMES

Si vous souhaitez que RXCLUS vous alerte visuellement et auditivement lorsqu'une annonce concerne un pays que vous n'avez pas encore contacté (bande ou mode), ou dont vous n'avez pas encore reçu confirmation, il est nécessaire de remplir la base de données DXCC.

Le fichier DXCC.DAT ne doit être modifié que depuis RXCLUS et en aucun cas avec un éditeur de texte (qui l’endommagerait). Il contient déjà les préfixes et noms des 332 pays DXCC courants (dernières mises à jour: retiré ST0, ajouté H40, FO/A, FO/M et E4). Il vous reste “seulement” à indiquer sur quelle bande et dans quel mode vous avez déjà contacté ou reçu confirmation de chacun d'eux. C'est certes un travail fastidieux, mais pensez à l'aide que cela vous apportera pour améliorer votre score par bandes, surtout dans le cas des pays semi-rares dont vous oubliez toujours qu'ils vous manquent encore sur quelques bandes !

Reportez-vous au chapitre 3.5 pour une description des fonctions permettant d'éditer la base de données, ainsi que pour les codes à utiliser.

2.9    LE FICHIER DXCCLINK.TXT

Ce fichier permet de forcer l'identification du pays DXCC de 100 indicatifs au maximum pour lesquels l'identification automatique donne un résultat incorrect ou est impossible (certains FO, VP8, ZK1,...).

Il peut maintenant être édité depuis le programme, en sélectionnant Outils / Editer DXCCLINK. Il est important que chaque préfixe déclaré soit le préfixe principal d’un pays, c-à-d. celui utilisé dans votre base de données DXCC. Tout autre préfixe provoquera d’ailleurs l'affichage d'un message d'erreur lors de la demande de sauvegarde du fichier.

L'édition se termine en cliquant sur le bouton "Sauver" pour enregistrer les changements ou sur le bouton "Annuler" pour les abandonner.

L'identification du pays effectuée au moyen de ce fichier a la priorité sur tout autre critère.

2.10    LE FICHIER SEEKCALL.TXT

Ce fichier contient les indicatifs d'un maximum de 10 stations pour lesquelles vous voulez une alarme chaque fois qu'elles sont annoncées, sans restriction de bande ni de mode.

Il peut maintenant être édité depuis le programme, en sélectionnant Outils / Editer SEEKCALL. Rentrez ensuite simplement un indicatif par case.

L'édition se termine en cliquant sur le bouton "Sauver" pour enregistere les changements ou sur le bouton "Annuler" pour les abandonner.

3. MODE D’EMPLOI

3.1    LA FENETRE PRINCIPALE

Cette fenêtre affiche les informations reçues du monde extérieur, que ce soit en mode connecté ou non connecté. Elle contient en fait 3 sous-fenêtres, dont une seule est visible à un moment donné, permettant d’afficher différents types d’informations:

- la fenêtre moniteur affiche tout le trafic reçu. Certaines informations cluster apparaissent avec des couleurs particulières.
Lorsque cette fenêtre est active, une ligne d'entrée de texte apparaît au bas de la fenêtre. Les 20 dernières lignes envoyées peuvent être rappelées et éditées avec Ctrl-<Haut> et Ctrl-<Bas>.
Il est donc possible d'utiliser RXCLUS pour se connecter à une installation de son choix comme avec un programme packet traditionnel. N'attendez toutefois pas un niveau de performance comparable à celui d'un tel programme pour des utilisations autres que la connexion à un DX-cluster, vu que l'envoi et la réception de fichiers binaires, le traitement automatisé du 7+ ou la lecture automatique du courrier ne sont pas le but de ce programme spécialisé et ne sont donc pas supportés !

- la fenêtre DX n'affiche que les informations cluster (DX, WWV, ANN et Talk ). Dans le cas des informations DX, seules apparaissent celles qui sont conformes aux critères d'acceptation définis dans les options, le cas échéant avec des couleurs particulières.

- la fenêtre alarmes n'affiche que les informations DX qui présentent un intérêt particulier pour vous, pour le DXCC ou pour le IOTA, c-à-d. celles qui apparaissent avec des couleurs particulières dans les autres types d'affichage.

Dans les versions Windows, contrairement aux versions DOS, les trois fenêtres décrites ci-dessus sont remplies en parallèle au fur et à mesure de la réception du trafic, indépendamment de leur visibilité. Vous ne risquez donc pas de perdre quoi que ce soit en laissant la fenêtre DX ou la fenêtre alarmes active.

La fenêtre affichée peut être choisie de 3 manières:

- à partir du menu principal, rubrique "Fenêtre"

- avec les raccourcis F5 (moniteur), F6 (DX) et F7 (alarmes)

- avec les icônes représentant du texte (moniteur), une antenne (DX) et une cloche (alarmes).

3.2    LE MENU PRINCIPAL

Remarque: par souci de compatibilité avec les versions DOS de RXCLUS, divers raccourcis utilisés dans ces versions ont été conservés, tels F2, F3, F4, F8, F9, F10. Leur utilisation n'est en aucun cas obligatoire, il est toujours possible d'utiliser les raccourcis standards des menus Windows, notamment Alt + lettre soulignée du menu principal.

Rubrique Fichier.

Elle donne accès aux fonctions suivantes:

- Envoi (raccourci: Ctrl-S). Emission d'un fichier texte, seulement si la fenêtre moniteur est active. Vous devrez ensuite indiquer le nom du fichier.
Le réglage du contrôle de flux à utiliser (dans Options – Série) est critique pour le bon fonctionnement de la transmission. Si le paramétrage est inadapté (seul le contrôle par XON/XOFF semble fonctionner sous Windows NT), les fichiers plus longs que quelques lignes ne seront pas transmis correctement.

- Capture (raccourci: Ctrl-R). Capture d'un fichier texte, seulement si la fenêtre moniteur est active. Vous devrez ensuite indiquer le nom du fichier.
Si ce fichier existe déjà, vous pourrez choisir de l'écraser ou de sauvegarder sous un autre nom.
Un second Ctrl-R mettra fin à l'enregistrement.
Pour la réception de fichiers codés en 7PLUS, il est indispensable de désactiver la conversion des caractères ASCII en caractères ANSI (qui permet de visualiser correctement les lettres accentuées dans un texte envoyé avec un programme DOS). Ceci se fait dans Options - Divers - Conversion de texte DOS.

- Sauver fenêtre. Permet d'enregistrer sur disque le contenu de la fenêtre moniteur.

- Effacer fenêtre. Permet d'effacer la fenêtre active actuellement: moniteur, DX ou alarmes.

- Quitter.

Rubrique DX.

Permet d'accéder à la base de données des informations DX.

- Voir (raccourci: F2). Affiche toute la base de données et permet de la modifier (voir section 3.4 ci-dessous).

- Recherche (raccourci: F4). Permet de faire une recherche dans la base de données DX. Il est possible de combiner plusieurs des 4 critères de recherche: indicatif du DX (ou un fragment de cet indicatif), bande (136 kHz à 24 GHz), commentaire ou expéditeur (il est possible de ne rentrer que le début de cet indicatif).

Rubrique WWV.

Raccourci: F3. Permet d'afficher la base de données des informations WWV et de la modifier (voir section 3.4 ci-dessous).

Rubrique DXCC.

Raccourci: F8. Permet d'afficher votre base de données DXCC personnelle et de la modifier (voir section 3.5 ci-dessous).

Rubrique IOTA.

Raccourci: F9. Permet d'afficher votre base de données IOTA personnelle et de la modifier (voir section 3.7 ci-dessous).

Rubrique Pays.

Raccourci: F10. Affiche des d'informations sur le dernier pays DXCC annoncé (ou sur un autre pays si vous entrez ensuite un autre préfixe): nom du pays, préfixe principal utilisé par RXCLUS pour ce pays, zones WAZ et ITU, heure locale (heure d'été non prise en compte), latitude et longitude, distance, azimut (SP et LP), heures de lever et de coucher du soleil.

Rubrique Fenêtre.

Permet de choisir le contenu de la fenêtre principale: tout le trafic (moniteur), seulement les informations cluster ou seulement les informations DX ayant donné lieu à une alarme.

Rubrique Commandes.

Raccourci: Maj-F10. Affiche la liste des commandes assignées à Maj-F1 … Maj-F9.
Il est possible de sélectionner l’une de ces commandes et de l’envoyer par un double clic.
Les commandes se définissent dans les Options, onglet "Cmds"

Rubrique Outils.

Donne accès à divers outils permettant d'éditer des fichiers optionnels ou de mettre à jour des bases de données. Les fonctions suivantes sont actuellement disponibles:

- Editer SEEKCALL. Permet d'éditer le fichier SEEKCALL.TXT qui contient jusqu'à 10 indicatifs que vous recherchez tout particulièrement et pour lesquels vous voulez avoir une alarme dès que l'un d'eux est annoncé. Voir section 2.10 ci-dessus.

- Editer DXCCLINK. Permet d'éditer le fichier DXCCLINK.TXT qui permet de définir le pays DXCC dans lequel se trouvent jusqu'à 100 stations. Voir section 2.9 ci-dessus.

- Mise à jour IOTA. Met à jour votre base de données IOTA d'après un modèle IOTA.RAW sans effacer vos données personnelles. Voir section 3.7 ci-dessous.

Rubrique Options.

Donne accès à la configuration du programme.

Rubrique A propos.

Affiche une fenêtre d'informations sur le programme et son auteur. Vous y trouvez notamment l'URL du site Internet sur lequel vous pouvez trouver les mises à jour de RXCLUS et diverses informations actuelles sur l'état de son développement.

3.3    CONFIGURATION DES OPTIONS

Les options sont regroupées visuellement par fiches dans un classeur.

Fiche Série.

Permet de fixer les paramètres de la liaison avec le TNC.

Fiche DX.

La moitié gauche permet de rejeter les infos DX sur des bandes et modes qui ne vous intéressent pas du tout, en cochant les cases des modes ou bandes à rejeter. Une information DX sur l'une de ces bandes ou de ces modes apparaîtra seulement dans la fenêtre moniteur (comme tout le trafic reçu) mais pas dans les fenêtres DX et alarmes.

La moitié droite permet de déclarer les modes et les bandes qui vous intéressent peu, en cochant les cases appropriées. Une information DX sur l'une de ces bandes ou de ces modes apparaîtra dans les fenêtres moniteur et DX mais ne fera pas l'objet d'une alarme (sauf si l'indicatif du DX apparaît dans SEEKCALL.TXT).

Fiche Infos.

Permet de déterminer quel type d'informations cluster (DX, WWV, ANN et Talk) sont à afficher dans la fenêtre DX et lesquelles sont à écrire sur disque (DX et WWV seulement).

Il est également possible de fixer un délai de rejet des informations DX trop anciennes. Les informations dont l'heure diffère de plus du nombres de minutes fixé de l'heure de l'ordinateur (en tenant compte du décallage avec l'heure UTC défini dans la fiche "Local") seront considérées comme du simple texte, donc pas affichées dans les fenêtres DX et alarme et ne feront jamais l'objet d'une alarme).

Fiche Son.

Permet de contrôler l'utilisation du son dans les alarmes DX, avec les possibilités suivantes:

- activation ou désaction de l'utilisation du son via le haut-parleur intégré (les cartes son ne sont actuellement pas supportées).

- choix des cas dans lesquels les alarmes sonores doivent être utilisées: bande intéressante, mode intéressant et critères définissant cet intérêt.

- activation ou désactivation de l'utilisation de la CW pour préciser le motif d’une alarme, ainsi que paramétrage de la vitesse et de la hauteur du son.

Fiche Local.

Permet de définir quelques paramètres propres à l'utilisateur :

- l'indicatif, affiché dans les lignes de titres des fenêtres DXCC et IOTA et sert aussi à pour la détection des Talk qui vous sont destinés.

- la zone horaire, utilisée par la fonction “ Pays ” pour le calcul des heures locales, et nécessaire pour calculer correctement l'ancienneté des informations reçues en vue de leur rejet éventuel.

- vos coordonnées géographiques utilisées pour les calculs de distance et d'azimut.

Fiche IOTA.

Permet d'activer ou de désactiver les alarmes basées sur les références IOTA figurant dans le champ commentaire des informations DX et de définir les plus grandes références IOTA actuellement attribuées sur chaque continent. Ces données sont requises pour permettre un calcul correct du nombre de références non contactées dans les statistiques IOTA.

Fiche Cmds.

Permet de définir jusqu’à 9 commandes qui pourront être envoyées par les raccourcis Maj-F1 à Maj-F9. Il est possible de définir des commandes TNC commençant par le caractère <Esc> en commençant la ligne par les trois lettres "ESC", que le programme remplacera automatiquement par un symbole <Esc> à l'envoi de la commande.

Fiche Divers.

- "Echo local": si cette case est cochée, chaque ligne transmise au TNC est affichée dans la fenêtre moniteur.

- "Conversion de texte DOS": si cette case est cochée, les codes correspondant aux lettres accentuées les plus courantes sont converties du code ASCII étendu (utilisé par les programmes DOS) en code ANSI (utilisé par Windows). Ceci permet d'afficher correctement les caractères accentués lors de la lecture de messages rédigés avec un programme DOS. Cette fonction doit toutefois être désactivée si vous souhaitez recevoir des fichiers en 7PLUS faute de quoi ils seront indécodables.

- le paramètre "Lignes par page imprimée" définit le nombre de lignes par page lors de l'impression de vos bases de données DXCC ou IOTA.

- les paramètres "Lignes mémorisées" définissent le nombre de lignes gardées en mémoire dans chacune des 3 fenêtres principales (moniteur, DX et alarmes). Une fois qu'une de ces limites est atteinte, les lignes les plus anciennes sont éliminées afin que la fenêtre concernée ne puisse pas atteindre une taille dangereuse pour la stabilité du programme.

- la langue peut être changée dynamiquement en cours d'utilisation sans avoir besoin de redémarrer le programme. Le choix proposé inclus toutes les langues pour lesquelles un fichier langue (RXCMSGxx.*, où xx = le numéro de version) est disponible dans le répertoire courant.

- la rubrique "Mot de passe" permet de définir un mot de passe qui peut être utilisé indifférement pour un cluster de type AK1A (accès sysop, 4 caractères requis) ou un node NetRom ou encore un BBS de type F6FBB ou compatibles (5 caractères requis). La réponse à une requête de mot de passe est envoyée par Ctrl-P.

Fiche Couleur.

Il est possible de modifier les couleurs d'affichage des divers types d'informations cluster et les couleurs du fond de la plupart des fenêtres. Sélectionner la ligne correspondant au type d'information dont vous souhaitez modifier la couleur et cliquez sur "Texte" pour modifier la couleur des caractères ou sur "Fond" pour modifier celle du fond. Il n'est malheureusement pas possible d’afficher des lignes ayant une couleur de fond différente dans une même fenêtre comme cela se faisait sous DOS, C'est pour cette raison que le bouton "Fond" apparaît en grisé lorsque vous définissez la couleur des lignes DX, WWV, ANN, Talk ou de l’écho local.

3.4    GESTION DES BASES DE DONNEES DX ou WWV

Lors de l'entrée dans une de ces bases de données, les informations les plus récentes sont affichées, l'une d'entre elles apparaissant en vidéo inverse. Il s'agit de l'information active, c-à-d. celle qui serait en ce moment affectée par l'une des commandes ci-dessous.

Les fonctions de gestion suivantes sont disponibles en utilisant les boutons visibles au bas de la fenêtre :

Marquer	marque l'information active comme devant être supprimée (caractère '^' en colonne 69), mais ne la supprime pas encore physiquement.
Ce marquage peut être annulé en utilisant la même fonction une seconde fois.

Purger	supprime physiquement les enregistrements préalablement marqués de la base de données (après demande de confirmation).
L'ancienne base de données est sauvegardée avec l'extension .BAK.

Tronquer	tronque la base de données (après demande de confirmation), c-à-d. élimine toutes les anciennes informations y compris l'information sélectionnée.
L'ancienne base de données est sauvegardée avec l'extension .BAK.

3.5    GESTION DE LA BASE DE DONNEES DXCC

TRES IMPORTANT : seule la fonction DXCC de RXCLUS doit être utilisée pour modifier DXCC.DAT. L’édition de ce fichier avec un éditeur de texte le rendrait inutilisable !

Dans cette base de données sont enregistrés les bandes (11 bandes = 160 m à 6 m + satellite) et les modes (CW, SSB et RTTY) dans lesquels vous avez déjà contacté chaque pays DXCC et en avez reçu confirmation, et lesquels sont déjà crédités auprès de l'ARRL pour le diplôme DXCC.

La case affichée en jaune à l'entrée dans la base de données indique le pays et la bande de l’information DX la plus récente (ne concerne que les bandes 160-6 m et satellite).

La lettre W signifie "contacté" (Worked), C signifie "confirmé" et A signifie confirmé et validé par l'ARRL (il n'est bien sûr pas obligatoire de faire usage de cette possibilité). Un tiret "-" signifie non contacté. Aucun autre caractère n'est accepté dans ces champs.

Les fonctions d’édition suivantes sont disponibles :

<CR>	Edition. Permet de modifier n'importe quel champ de l'enregistrement actif.
Les touches flèche à droite ou à gauche, Home et End permettent de se déplacer d'un champ à l'autre.
Dans les champs Pfx et Nom, un petit éditeur est incorporé.
L'édition de la ligne se termine avec un nouveau <CR> pour sauvegarder les changements ou <Esc> pour les annuler.
Avec la souris : double-clic = éditer la ligne, clic sur un champ = aller dans ce champ, nouveau double-clic sur la ligne = terminer l’édition.

<Statistiques>: affiche combien de pays ont chaque statut possible ("A", "C", "W" ou "-") sur chaque bande et mode.
Il est ensuite possible d'afficher la liste des pays correspondant à chacun de ces totaux, par exemple les pays ayant le statut "-" (non contacté) sur 10 m.
Vos totaux de pays contactés, confirmés et validés par l'ARRL sur chaque bande et mode sont aussi affichés, y compris votre score pour le DXCC mixte.

<Imprimer>:	impression de votre base de données DXCC, vers l'imprimante ou vers un fichier.
Chaque page contiendra un entête avec votre indicatif (à définir dans
Options – Local) et la date actuelle.
Le nombre de pays par page peut être modifié dans Options - Divers.

<Ajouter>:	ajoute une ligne pour un nouveau pays. Vous arrivez alors automatiquement en mode édition. Le nouveau pays sera automatiquement placé au bon endroit par ordre alphanumérique lorsque vous sauvegarderez la base de données.

<Supprimer>: suppression du pays sélectionné (après demande de confirmation).

Pays "deleted" : des pays "deleted" du DXCC peuvent également être rentrés, en mettant une étoile comme premier caractère du champ "nom" (par exemple *Walvis Bay). Dans les statistiques DXCC, vous pouvez choisir d’inclure seulement les pays actuels, seulement les pays "deleted" ou tous les pays.

Si vous avez fait des modifications, qui apparaissent normalement en rouge, vous devrez confirmer leur sauvegarde ou leur annulation lorsque vous quitterez la fenêtre DXCC.

Attention: si vous répondez négativement à la demande de sauvegarde, TOUTES les modifications effectuées depuis l'activation de la fenêtre DXCC seront abandonnées. Si vous devez apporter de nombreuses modifications, il est conseillé d'effectuer des sauvegardes intermédiaires en quittant de temps en temps la fenêtre DXCC !

3.6    AJOUT DE PAYS OU DE PREFIXES

De nouveaux préfixes pour un pays peuvent être ajoutés en éditant le fichier COUNTRY.DAT (qui contient déjà toutes les allocations de l'UIT). Ceci peut se faire avec tout éditeur de texte capable de sauvegarder en mode texte pur (ne pas utiliser de formats de traitement de texte !).

- recherchez la ligne contenant les informations sur le pays désiré (elle commence par le préfixe standard du pays)

- ajoutez le nouveau préfixe dans l'une des lignes précédant celle que vous venez d'identifier, en veillant à ce qu'il soit précédé et suivi d'un caractère "#".

Un nouveau pays peut être ajouté dans la base de données DXCC (cf chapitre 3.4). Si vous souhaitez que la fonction d'informations sur les pays (F10) et l'identification automatique puisse fonctionner aussi pour ce pays, il est nécessaire de l'ajouter aussi dans COUNTRY.DAT en utilisant la même syntaxe que pour les pays déjà existants:

- une (ou plusieurs) ligne(s) contenant les préfixes attribués à ce pays, séparés par des "#"

- une ligne contenant les données sur ce pays, dans l'ordre:
préfixe normal, nom, zone UIT, zone WAZ, décalage UTC-heure locale,
latitude N (S = négative), longitude E (W = négative).
Le nombre d'espaces entre les champs est sans importance.
Le préfixe normal doit être le même que celui utilisé dans la base de données DXCC personnelle !

Les préfixes des pays dans la base de données DXCC peuvent théoriquement aussi être modifiés, à condition que les mêmes modifications soient effectuées dans COUNTRY.DAT. Ceci n’est toutefois pas recommandé car vous auriez à répéter cette opération chaque fois que vous obtenez un nouveau COUNTRY.DAT, par exemple suite à l’ajout d’un nouveau pays à la liste DXCC (dans ce cas, je mets à disposition une nouvelle version de ce fichier sur mon site WEB).

Quelques préfixes ne doivent cependant pas être modifiés car leur reconnaissance automatique fait l'objet d'un traitement spécial interne au programme :

- 3D2, 3D2C, 3D2R

- FR, FR/G, FR/J, FR/T

- K, KG4

- SV, SY.

3.7    GESTION DE LA BASE DE DONNEES IOTA

Lors de l'accès à votre base de données IOTA personnelle (références IOTA contactées et confirmées), la case jaune correspond à la dernière référence IOTA annoncée.

Dans les version Windows de RXCLUS, cette base de données est prévue pour inclure plusieurs informations sur chaque référence :

- statut personnel

- pays DXCC

- nom de l’île ou du groupe d’îles

- si cette référence compte pour un certificat IOTA régional

Le champ statut accepte les mêmes symboles que son équivalent dans la base de données DXCC :

- '-' signifie manquant

- 'W' signifie contacté

- 'C' signifie confirmé

- 'A' signifie accepté pour votre IOTA.

Les informations figurant dans cette base de données sont reproduites avec l'autorisation du RSGB (Radio Society of Great Britain), éditeur du programme IOTA. Bien que tous les noms de groupes d’îles déjà activés soient inclus, ces données ne sont qu’une petite partie de celles figurant dans le "RSGB IOTA Directory and Yearbook", qui fournit également tous les détails sur le programme IOTA et est obligatoire pour demander un diplôme. L'adresse pour l’obtenir est: RSGB Sales, Lambda House, Cranborne Road, Potters Bar, Herts, EN6 3JE, Angleterre. Sur Internet: http://www.rsgb.org/books/awards.htm. Il existe également une version française disponible auprès de F6AJA.

Si vous avez activé les alarmes IOTA dans Options - IOTA, la base de données IOTA est utilisée pour déterminer quand il faut donner une alarme visible et auditive à l'arrive d'une information IOTA.

Vous remarquerez la présence de nombreuses références IOTA qui n'existent pas, comme SA-100. Ceci est dû au fait que le fichier est prévu pour accepter sans modification toutes les références IOTA qui seront attribuées aussi longtemps que le règlement du IOTA ne subira pas de changement majeur. Aucune opération d'ajout de nouveau groupe n'est donc nécessaire: ignorez simplement les numéros qui ne correspondent (encore) à rien, et rentrez-y le statut approprié une fois que vous en aurez contacté un.

La fiche IOTA dans les options permet de déclarer le plus grand numéro actuellement attribué sur chaque continent. Ceci n’a aucun effet sur le contenu du fichier IOTA mais permet à la fonction statistiques (voir plus bas) de donner un nombre correct de références non contactées, en ignorant celles qui n’existent pas encore.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

<Ctrl-F>	Recherche d’une référence IOTA. Seules les références valides peuvent être saisies.

<CR>	Edition : commute entre mode lecture seule (actif par défaut) et mode édition.
Si vous faites des modifications, vous devrez confirmer leur sauvegarde ou leur annulation lorsque vous quitterez la base de données.

<Statistique>:affiche combien de références IOTA dans chaque continent ont chacun des statuts possibles ('-','W','C' ou 'A'). Pour calculer le nombre de références non contactées (statut '-'), les valeurs définies dans Options – IOTA sont utilisés.
Avec <CR> ou un double clic de souris, vous pouvez afficher la liste des références IOTA correspondant à un total donné.

Vous pouvez également voir la liste complète des certificats IOTA et ceux que vous pouvez actuellement demander.

<Imprimer>:	imprime un résumé du statut qu’ont tous les numéros de référence pour vous en ce moment. A raison de 10 références par ligne, la liste complète tient sur 2 pages.
Vous pouvez fixer le nombre de lignes par page dans Options – Divers.

Mise à jour de la base de données IOTA

Chaque fois que vous recevez une nouvelle version de RXCLUS, ou au moins du fichier modèle IOTA.RAW, vous devriez mettre à jour votre base de données IOTA personnelle. Ceci se fait en sélectionnant Outils / Mise à jour IOTA dans le menu principal. Cette fonction remplace le contenu de tous les champs "DXCC", "Ile ou groupe" et "Région" par les champs correspondants trouvés dans IOTA.RAW, et ceci sans toucher au champ "Statut" qui contient vos données personnelles. Par sécurité, votre ancien fichier est sauvegardé en IOTA.SAV.

4. RESOLUTION DE PROBLEMES

4.1    PROBLEMES AU LANCEMENT DU PROGRAMME

4.1.1	Message en anglais: "File not found : RXCMSGxx.xxx, can’t start RXCLUS".

Le fichier correspondant à la langue active est introuvable dans le répertoire de RXCLUS. Restaurez-le à partir de l’archive originale.

4.1.2	Message en anglais : "Missing line(s) in RXCMSGxx.xxx, can’t start RXCLUS".

Le fichier langue mentionné est incomplet. Vous y avez peut-être apporté une modification malheureuse. Restaurez-le à partir de l’archive originale.

4.1.3	Le programme se bloque au démarrage seulement si l'on met des commandes dans
	TNC.INI. Dans le cas contraire il semble fonctionner normalement.

Vous avez spécifié un contrôle de flux matériel (CTS/RTS ou DTR) dans Options - Série mais votre câble ne transmet pas les signaux nécessaires et le programme reste en attente d'une réponse qui ne vient pas.

Deux solutions:

- utilisez le contrôle de flux XON/XOFF, ou, si rien d’autre ne marche, aucun contrôle de flux (ce qui implique un risque de perte de données !).

- utilisez un câble transmettant tous les signaux de contrôle.

4.2    PROBLEMES DE RECEPTION

4.2.1	Les informations DX sont affichées dans la fenêtre Moniteur, mais pas dans la fenêtre
	DX, et aucune alarme ne se produit.

Les informations DX ne sont pas reconnues comme telles. Vérifiez que le paramètre MFILTER du TNC n'élimine pas les Ctrl-G (code ASCII 7) que RXCLUS doit recevoir.

4.2.2	Le TNC répond à vos commandes mais aucun trafic n'apparaît à l'écran.

Vérifiez que le paramètre MONITOR de votre TNC est bien sur ON.

4.2.3	Aucune communication avec le TNC, même en mode monitor.

- les paramètres de la communication série dans Options - Série sont incorrects.
Vérifiez tous les paramètres sur cette page.
Le contrôle de flux est particulièrement critique, essayez toutes les possibilités.

- Votre type de TNC ou modem n'est pas supporté par RXCLUS (DRSI, etc...), voir
chapitre 2.1. Veuillez noter que les modems BayCom ou similaires ne sont actuellement pas supportés par les versions Windows, vous devez utiliser la version DOS 6.6 dans un tel cas.

4.2.4	En mode Monitor, toutes les lignes sont affichées les unes par dessus les autres.

Mettez le paramètre AUTOLF de votre TNC sur ON.

4.2.5	Vous devez appuyer sur <Entrée> après le démarrage du programme sinon rien ne
	s'affiche à l'écran.

Mettez le paramètre FLOW du TNC sur ON (avec une EPROM TF: Z = 1 ou 3).

4.3    PROBLEMES DE BASES DE DONNEES

4.3.1	Les calculs de distances et d'azimuts donnent des valeurs erronées.

Vous n’avez pas défini vos coordonnées géographiques. Ajoutez-les dans Options – Local.

4.3.2	Certains pays ne sont pas annoncés comme non confirmés ou non contactés alors
	que les informations dans la base de données DXCC.DAT sont correctes.

- certains pays utilisant un préfixe commun ne peuvent pas être distingués, par exemple les VP8 (5 pays DXCC). Vous pouvez utiliser le fichier DXCCLINK.TXT pour forcer une identification correcte de certains indicatifs (voir chapitre 2.9).

- sinon, vérifiez que le préfixe utilisé dans la base de données DXCC pour le pays qui pose problème est bien le même que celui figurant comme préfixe normal pour ce pays dans COUNTRY.DAT (c-à-d. au début de la ligne contenant notamment la latitude et la longitude).

4.3.3	La base de donnée DXCC est affichée de manière incorrecte ("en diagonale").

- Vous utilisez un DXCC.DAT d'une version très ancienne (6.2 ou antérieure).
Utilisez l'utilitaire DXCC6263.EXE pour le convertir au format actuel (plus inclus dans la distribution standard, contactez l’auteur !)

- Vous avez édité DXCC.DAT avec un éditeur de texte, ce qui l’a endommagé en ajoutant des caractères <CR> et <LF> parasites. Restaurez un backup récent si vous avez un, sinon contactez l’auteur.

4.4    PROBLEMES LORS DE LA TRANSMISSION DE FICHIERS

4.4.1	Les fichiers texte transmis sont reçus incomplets.

Le contrôle du flux sélectionné dans Options – Série ne fonctionne pas correctement.
Si vous utilisez Windows NT, sachez que seul le contrôle de flux logiciel (XON/XOFF) fonctionne correctement sous ce système.
Avec Windows 95/98, vous devriez pouvoir utiliser tous les types de contrôle de flux à condition que votre TNC soit paramétré pour les accepter et (pour les contrôles matériels) que votre câble série transmette tous les signaux requis.

5. DISPONIBILITE DE RXCLUS

- Sur les serveurs packet-radio: diffusion des nouvelles versions habituellement vers IBM@EU, compactée avec PKZIP et codée avec 7+. Vu la taille de ce programme et le débit très limité du réseau packet dans beaucoup de régions, cette diffusion peut toutefois être limitée à des zones plus restreintes (IBM@DL en particulier). L’envoi en packet radio en dehors de l’Europe est exclus pour les mêmes raisons.

- Sur internet: la version actuelle de RXCLUS et des informations actuelles sur son développement peuvent être trouvées à partir de l'URL suivant :

http://homepage.iprolink.ch/~rchalmas

Les utilisateurs de DOS ou de Windows 3.x, ou encore de modems BayCom ou similaires, ne peuvent pas utiliser la présente version de RXCLUS. Je laisse à leur intention la version DOS 6.6a sur mon site. Cette version ne fait toutefois plus l’objet d’aucun développement.

- Par disquette: la version actuelle de RXCLUS peut être obtenue en tout temps à l'adresse de l'auteur (voir ci-dessous). Joindre une enveloppe à votre adresse et le nombre de coupons-réponses internationaux (IRC's) suivant, qui inclut le port et une disquette 1.44 MB:

Europe et pays bordant la Méditerranée (courrier 1re classe) :	3
Outre-mer (courrier 2e classe)    :	3
Outre-mer (courrier 1re classe) :	4

Vous pouvez soustraire un IRC si vous envoyez une disquette (formatée s.v.p. !).

6. REMARQUES FINALES

Ce logiciel a été testé le plus soigneusement possible mais aucune garantie ne peut être donnée quand à son bon fonctionnement en toutes circonstances et sur toutes les installations possibles et imaginables. Tout a été mis en œuvre afin que son utilisation ne risque pas d’occasionner un préjudice. L'auteur décline toutefois toute responsabilité au cas où une erreur passée inaperçue devait malgré tout entraîner des pertes de données ou tout autre dommage.

RXCLUS appartient à la catégorie "Freeware". Il peut être librement utilisé à des fins non commerciales et diffusé, pour autant que chaque copie contienne tous les fichiers de la distribution originale (le mieux étant de copier l'archive d'origine), que l'indication de l'auteur ne soit pas supprimée ou modifiée et que seul le coût du support de données, et la cas échéant du port, soit facturé.

Les suggestion d'améliorations de RXCLUS, ainsi que les traductions du fichier de messages, sont toujours les bienvenues !

Bonne réception des informations DX et, pour les OM's et YL's licenciés, ne perdez quand même pas totalement la bonne habitude de vous connecter sur votre cluster préféré !

Robert CHALMAS, HB9BZA
Case postale 1225
1227 Carouge/GE
SUISSE
FAX: +41 22 820 05 06

Sysop DX-Cluster HB9IAC-8
MYBBS: HB9IAP
email: rchalmas@iprolink.ch