DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 1

DigiPoint (DP) ist eine universelle Amateur Radio Software

f�r AtariST/ -TT und Atari Falcon-Computer. Die Anwender-

Schnittstelle l�uft konsequent unter GEM, Ein- und Ausgaben

unter Atari-BIOS. Das Ergebnis ist ein hohes Ma� an

Kompatibilit�t zu allen gegenw�rtigen und vielleicht

zuk�nftigen Atari-Betriebssystemen.

DP ist in 3 Hauptteile gegliedert:

- das Packet-Radio Hostmode-Terminal

- das Mailbox-System

- die Satelliten-Berechnungen

Sogar unter Benutzung der Annehmlichkeiten von GEM kann man

nicht voraussetzen, da� diese Vielseitigkeit f�r Sie, den

Anwender, auf den ersten Blick einen bedienungsfreundlichen

Eindruck erweckt. Mit dieser Dokumentation wird der Versuch

unternommen, die meisten Merkmale und Befehle des DigiPoint-

Systems zu erkl�ren. Manchmal m�gen Ihnen die Erkl�rungen

etwas ungew�hnlich erscheinen, aber keine Sorge! DP ist auf seine

Weise eben einzigartig. Es vereint grundlegende Packet-Radio-

Terminalfunktionen mit einem au�erst komplexen-Mailboxsystem.

Sie k�nnen DP als ein einfaches Terminal betreiben, Sie

k�nnen aber auch ein offizielles Mailboxsstem nach dem heutigen

Entwicklungsstand damit installieren. Falls Sie letzteres machen

wollen, m�ssen Sie alle Dinge die das Forwarden von Mitteilungen,

Filtern von Nachrichten usw. betreffen, verstehen k�nnen. Da man

aber einige Erfahrung haben sollte wenn man sich als Sysop bet�tigt,

hoffe ich doch, da� jene Kapitel f�r Sie verst�ndlich sind.

Ich m�chte jenen Amateuren danken, die halfen, DP zu entwickeln.

Ohne sie, ihre technische, mentale und manchmal psychologische

Hilfe, ihre Tests und manchmal ihre Erfindungsgabe, DP mit

v�llig nutzlosen Befehlskombinationen zu konfrontieren, w�re

es nicht m�glich gewesen, diese stabile und vielseitige Software

zu schaffen.

Neben vielen anderen m�chte ich erw�hnen:

F6FBB Jean Paul (Toulouse), DL7QG Gerd (Berlin),

DG0FT Rene (Strausberg),   DL4YBG Mark (Berlin),

DL7AND Michael (Berlin), DL1XAO Odo (Hamburg),

DL7APN   Chris (Berlin), DL1HAZ Walter (Hamburg),

PE1NIB Chris (Wijchen), F6GIA Jean Marie (Le Tholy),

LX9EG Norby (Luxembourg), DL1GJI Jimy (Mengen),

DF2AU   Georg (Brunswick).

Und, f�r ihre Liebe, Nikoline.

Ich danke euch allen!

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 2

Inhalt                                               Seite

1.     Copyright                                       4

2.     Systemanforderungen                             4

3.     Unterst�tzte TNCs F�r Packet-Radio              6

4.     Installation                                    8

4.1.   Die Schl�sselw�rter in PRCONF.DP                9

4.2.   Konfiguration der Datei QRGLIST.DP              13

4.3.   Konfiguration der Datei PATHLIST.DP             13

4.4.   Andere Sprachendateien                          14

4.5    Der erste Start von DP                          14

5.     Allgemeines                                     15

5.1    Die Fenster                                     15

5.2.   Das Dialogfenster -> sonstige                   15

5.3.   Das Dialogfenster -> Funktionstasten            17

5.4.   Die Batch-Dateien                               17

5.5.   Das Online Hilfesystem                          18

5.6.   Die Speicherverwaltung                          18

5.7    Die Schnittstelle f�r GEM-Meldungen             19

5.8.   Das Kommando-Fenster                            20

5.9.   Das Debug Fenster                               20

6.     Packet-Radio Betriebsarten                      21

6.1.   Die grundlegenden Packet-Radio Befehle          21

6.2.   Spezielle Tastenbefehle                         22

6.3.   Zus�tzliche Befehle                             23

6.4.   Die internen Remote Befehle                     24

6.5.   Die externen Remote Befehle                     29

6.6.   Die Sprachendateien                             30

6.7    Die Textumwandlungs-Routine                     31

6.8    Die Datei GREETING.DP                           32

6.9.   Das Menue PARAMETER --> PACKET                  33

6.10.  Das Packet-Terminal Pop-Up Menue                35

6.11.  Der Packet Readgenerator f�r Mailboxen          36

6.12.  Die automatische Passwort-Generierung           37

6.13.  Die Datei QRT.DP                                38

6.14.  Die Datei WELCOME.DP                            38

6.15.  Die Datei NODE.DP                               38

6.16.  Die Status-Anzeige                              38

6.17.  Der Connect-Status                              39

7.     Die Satelliten-Berechnungen                     40

7.1.   Die verf�gbaren Befehle des Satellitenmoduls    40

7.2.   Wie man Kepler-Elemente-bekommt                 45

7.3    Die Rotor-Schnittstelle                         46

8.     Die Mailbox                                     47

8.1     -.-

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 3

8.2.   Eine typische Sitzung unter DieBox/DP-Syntax    48

8.3.   Die internen Befehle der Mailbox (COMMANDS.BOX) 50

8.4    Befehls-Beschreibung                            53

8.5.   Die Konfigurierungsdateien                      68

8.5.1          RUBRIKEN.BOX                            69

8.5.2.         TRANSFER.BOX                            69

8.5.3.         BADNAMES.BOX                            70

8.5.4.         TCPIP.BOX                               70

8.5.5.         BEACON.BOX                              70

8.5.6.         AUTOBOX.DIR                             71

8.5.7.         F6FBB.BOX                               71

8.5.8.         Die .SF- Dateien                        72

8.5.9.         SERVER.BOX                              76

8.5.10.        HOUR_xx.BAT                             76

8.6.   Die Sprachen-Dateien                            76

8.7.   Die Autorouting Funktion                        76

8.8.   Das Bulletin ID System                          77

8.9.   Der Read-Generator (II)                         77

8.10.  Der Dialog BOX 1                                78

8.11.  Der Dialog BOX 2                                80

8.12.  Nachrichten-Filterung                           81

8.13.  Externe Befehle                                 82

8.14.  Die Datei NEWMAIL                               84

8.15.  Timeouts                                        84

8.16.  Mehrfachbefehle                                 84

8.17.  Abbruch der Ausgabe                             85

8.18.  L�schen / MyBBS -Weiterleitung                  85

8.19.  Die Datei CONFIG.BOX                            85

8.20.  Auto-Import Funktion                            86

8.21.  Der S&F - Wiederaufnahme-Modus                  86

9.     Der Modem-Port                                  86

9.1.   Die Datei MODEM.BOX                             87

9.2.   Start des Modembetriebs                         88

10.    Der Broadcast-Modus                             89

10.1.  Der Dialog Broadcast --> Einstellungen          90

10.2.  Die Datei BCAST.BOX                             91

ANHANG

A.     Die deutsche Tastaturbelegung                   93

B.     System Identifikator  (SID)                     93

C.     Externe Mailboxbefehle: DP Userdaten-Stuktur    93

D.     Die Indexdateien ( .IDX)                        94

E.     Das Checklisten-Format (BOXLOG.DP)              95

F.     Die Datei HPATH.BOX                             95

G.     Das erweiterte Forwardprotokoll                 96

H.     Die Tabelle z. statischen Huffman-Komprimierung 97

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 4

1. Copyright

Das Copyright f�r DigiPoint liegt bei Joachim Schurig,

Berlin, 1991- 1995.

Es ist nicht public-domain, aber es ist erlaubt, die

Archivdateien frei zu kopieren, falls daf�r keine Bezahlung

verlangt wird. Deshalb sind kommerzielle PD-Dienste von dieser

generellen Lizenz ausgeschlossen. Desweiteren ist DP nur frei f�r

Funkamateure und den nicht kommerziellen Gebrauch in Amateurfunk

-Netzen.

DP hat einen hohen Grad von Zuverl�ssigkeit erreicht.

Trotzdem muss ich ausdr�cklich eine Gew�hrleistung f�r sichere

und richtige Funktion von DP ausschlie�en. Auch liegt jegliche

Verantwortung f�r Sch�den an Hard- und Software beim Anwender.

Ich wei� gut genug, da� der folgende Hinweis keinen Effekt

hat, aber dennoch:

�berlegen Sie bitte, ob Sie das Projekt nicht mit einer kleinen

Spende unterst�tzen k�nnten. Die investierte Arbeit, Zeit und

andere Mittel sollen hier nicht angesprochen werden, aber bedenken

Sie, da� es bei Ihnen liegt, die Motivation f�r den Fortgang der

Entwicklung zu f�rdern. Die Tatsache, dass DP gratis verteilt wird

soll nicht bedeuten, da� es keinen Wert besitzt. Nachdem ich

aber wei�, wie schwierig es ist Software zu bezahlen, wenn man

kein oder nur wenig Einkommen hat (ich bin ein Student), habe

ich mich entschlossen, diesen Weg der Verteilung zu w�hlen.

So mag jeder sich entscheiden ob und wieviel ihm das Programm

wert ist und ob er das mit Bargeld ausdr�cken m�chte.

Dieses ist keine Moralpredigt und sollte auch nicht so empfunden

werden.

Die Anschrift-des-Autors:                   Spenden:

Joachim Schurig                   Postgiroamt Hamburg

DL8HBS                            BLZ:  200 100 20

Bergmannstr. 67                   Konto: 55 66 94 - 202

D-10961 Berlin                    Germany

Germany

BBS:  DL8HBS @ DB0GR.#BLN.DEU.EU

2.  Systemanforderungen

F�r richtiges Arbeiten mit DP sollte eine Festplatte und

ein Minimum von 2 Megabyte RAM zur Verf�gung stehen.

Empfehlenswert sind mindestens 4 Megabtye RAM.

Je mehr, umso schneller und sicherer arbeitet DigiPoint.

Das DP_MINI.PRG ist eine DP-Version ohne Mailbox und

Satelliten-Berechnung. F�r dieses Programm wird nur 1 Megabyte

RAM und keine Festplatte ben�tigt.

DP setzt voraus, da� Sie ein GDOS (graphische DOS-Erweiterung,

bei ATARI und anderswo erh�ltlich) laden und da� zur Beschleunigung

der Bildschirmausgabe NVDI, TurboST, QuickST oder ein anderes

Programm benutzt wird. Andernfalls wird DP zwar arbeiten,

allerdings (jedenfalls f�r mich) unertr�glich langsam.

Dies ist der Preis f�r die hardwareunabh�ngigen Graphikroutinen

von DP, aber, was man daf�r geboten bekommt ist eine Menge:

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 5

Sie k�nnen jeden beliebigen Graphikmodus ben�tzen, hochaufl�sende

Monitore, externe Graphikkarten, Screenblaster oder Multitasking -

Umgebungen.

DP arbeitet einwandfrei mit den folgenden TOS - Versionen:

TOS 1.04, TOS 2.06, TT - TOS, Falcon - TOS, MultiTOS, Mag!x, MagiC!

MultiGEM, KAOS - TOS.

Probleme mit zuk�nftigen TOS - Versionen sind nicht zu erwarten.

DP arbeitet extrem langsam  mit TOS 1.2;  dieses TOS enth�lt

viele Fehler und und Sie sollten es so schnell wie m�glich

ersetzen. TOS 1.0 wurde nicht getestet, aber die Zuverl�ssigkeit

d�rfte jener von TOS 1.2 entsprechen.

Beachten Sie bitte, da� einige der Bildschirmbeschleuniger

Probleme haben, die (vektorisierte) Weltkarte darzustellen,

die von DP in der SAT-Betriebsart gezeichnet wird. Dies ist aber

NICHT ein Problem, das DP anzulasten ist.

Auch wurden mir �ber Probleme mit NVDI 2.5 bei der invertierten

Textdarstellung berichtet, aber dieses scheint sich auf diese

Version zu beschr�nken. Ein Anwender berichtete �ber Probleme

auf dem TT: Bei Darstellung eines Pop-Up Menues in einer

speziellen Konstellation st�rzt DP ab.

Ich kann das nicht nachempfinden denn die Routine arbeitet auf

allen Graphikkarten und ich konnte den Fehler nie reproduzieren.

Beim Einsatz anderer Tastaturen als der deutschen, besonders

bei der franz�sischen, ist es schwierig einige der Menue-

abk�rzungen zu generieren. So findet man z.B. das deutsche 'M'

auf der franz�sischen Tastatur als '.' vertreten.

Die englische Tastatur scheint diesbez�glich in Ordnung zu

sein. Beachten Sie jedoch, da� dies nur einige Definitionen von

Funktionstasten betrifft und man durch Verwendung der Maus

das Problem umgehen kann. Im Anhang finden Sie die deutsche

Tastaturbelegung und Sie k�nnen diese gegebenenfalls mit

Ihrer Tastatur vergleichen.

Beachten Sie auch da� die meisten TOS - Versionen Bugs haben,

auch einige unbekannte. Die TOS - Schnittstelle von DP folgt der

verf�gbaren Dokumentation von Atari. Das Falcon - TOS scheint

die verschiedenen seriellen Schnittstellen durcheinanderzu-

bringen. Eine Anzahl von Patch-Programmen wird von

verschiedenen Quellen angeboten.

Alle bisher  bekannten TOS - Versionen haben Probleme, gro�e

Festplatten mit vielen Ordnern zu verwalten. Ich empfehle deshalb,

das FOLDR100.PRG zu benutzen, besonders wenn die Meldung

' * * * no system ram, TOS halted '

erscheint! Dies ist keine Mitteilung von DP, es ist eine

TOS - Meldung. Falls Sie dies nicht ernst nehmen, brauchen

Sie sich �ber Probleme nicht zu wundern.

Sie sollten au�erdem das HSMODEM1.PRG (oder das neuere HSMODAxx-

Programmsystem) in Ihrem AUTO - Ordner installieren. Es wird mit

DP verteilt; der Autor ist Harun Scheutzow. Es beseitigt einige

Schwierigkeiten welche die Tastatur und die serielle Schnittstelle

betreffen.

Lesen Sie zumindest die Datei QUICK.TXT betreffend HSMODEM1.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 6

Die besten bisher bekannten TOS - Versionen sind  KAOS TOS

und Mag!x, bzw. MagiC!, beides kommerzielle Produkte.

DP arbeitet gut unter Multitasking Umgebungen. Ich kann aber

den Gebrauch von MultiTOS nicht empfehlen, denn es arbeitet viel

zu langsam. Ich benutze Mag!x 2.0. Dieses Multitasking-System ist

sogar schneller als TOS 2.06 und scheint viel stabiler als

MultiTOS zu sein.

WICHTIG:

Immer wenn Sie Probleme mit DP haben, wie Abst�rze, falsche

Dateien in der Mailbox u.s.w., dann booten Sie neu OHNE alle

AUTO -  Programme und OHNE alle Accessories. Viele dieser

Programme sind buggy. Treffende Beispiele sind einige TT -

Desktop-Versionen f�r den ST.

DP arbeitet absolut zuverl�ssig in hunderten von Installationen.

Deshalb:  PR�FEN SIE ZUERST IHRE SYSTEM - KONFIGURATION.

Um einige der Ger�chte um DP zu zerst�ren:

F�r Lese- und Schreibzugriffe  auf das Datei-System, werden nur

GEMDOS -  Funktionen benutzt. DP ist deshalb absolut unf�hig

FAT's, Bootsektoren usw. zu sch�digen.  Ich schreibe das, weil

viele Anwender von DP  anscheinend wegen der vielen Festplatten-

zugriffe bei DP beunruhigt sind. Es liegt in der Natur eines

Mitteilung-Systems, da� Dateien auf Diskette  gelesen und

geschrieben werden m�ssen. Da aber diese Operationen recht

zahlreich sind, ist DP sehr effektiv bei der Aufdeckung von

Treiber-Bugs oder Fehlern in Sektoren der Festplatte. Machen

Sie DP daf�r nicht verantwortlich.

Und bitte, falls eine Funktion nicht so arbeitet wie Sie es

erwarten, dann ziehen Sie ruhig in Betracht, da� ein falscher

Befehl oder eine falsche Konfiguration die Ursache sein k�nnte.

DP ist keine Eintags-Arbeit; die Entwicklung dauerte fast drei

Jahre. Sie sind nicht der erste Benutzer des Programms (und

hoffentlich auch nicht der letzte).

3. Unterst�tzte TNC's f�r Packet-Radio

-    DP unterst�tzt den WA8DED - Hostmode. Sie k�nnen

jeden TNC2 mit einem WA8DED - EPROM benutzen oder auch

TheFirmware von NORD >< LINK, eine wesentlich verbesserte

�quivalente Hostmode-Software. DP wurde mit TheFirmware

entwickelt. Sie sollten zumindest die Version 2.6 von

TheFirmware benutzen (verwechseln Sie das nicht mit V2.6 von

W8DED!). Diese und die folgenden Versionen haben eine Hostmode

Erweiterung welche die Kommunikation zwischen Computer und TNC

beschleunigt. Die Zahl von Kan�len wird von DP nicht begrenzt

(genau gesagt, sie liegt bei etwa 45 oder so), soda� Sie 6, 8,

10, 27, 32 - Kanal-Versionen von TheFirmware benutzen k�nnen.

Solange der Platz auf der Vertriebsdiskette von PD reicht,

finden Sie darauf auch die neuste 10-Kanal-Version von

TheFirmware. Sie m�ssen ein EPROM des Typs 27C256 (CMOS)

brennen und in Ihren TNC2 einsetzen.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 7

-    DP unterst�tzt auch den TNC3-TurboHostmode, ein Derivat des

WA8DED-Hostmode f�r Multiport-TNCs.

-    DP unterst�tzt TFST. TFST ist ein kleines Programm, das vor DP

gestartet werden muss. Es  bildet eine Kommunikations-

Schnittstelle zu allem KISS-Mode TNCs wie KAM oder PK232.

TFST ist AFu-Software von OE1HHC; bitte lest seine Anleitungen.

-    DP unterst�tzt den PK232-Hostmode. Aber Vorsicht!  Diese

Implementation ist nicht fehlerfrei. Ich empfehle deshalb

einen  PK232 entweder mit TFST im KISS-Mode oder TFPK-EPROM

von DL4YBG zu benutzen. TFPK ist eine Portierung von

The Firmware f�r den PK232. Mit diesem EPROM verh�lt sich ein

PK232 wie ein TNC2.

-    DP unterst�tzt L2STX von OE5DXL, das eine sehr preisg�nstige

L�sung f�r 1200Bd AFSK und 9600Bd FSK mit dem Atari darstellt.

DP unterst�tzt bis zu 4 TNCs (sogar auf einem einzigen seriellen

Port); die maximale Zahl von Kan�len ist auf 45 begrenzt.

Ben�tzen Sie deshalb nicht vier 32 - Kanal TNCs.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 8

4.  Installation

Kopieren Sie alle Dateien der Originaldisketten auf Ihre Festplatte.

nach Starten der *.TOS-Archive entpacken sich alle ben�tigten Dateien

selbstt�tig in eigene Ordner. Sie k�nnen die *.TOS-Archive auch mit

dem Entpacker STZIP26 auspacken.

Eine Ordnerstruktur wie

DP_ST\

BOX\

SAT\

PACKET\

HELP\

sollte zu sehen sein. Das Hauptverzeichnis DP_ST\ k�nnte

auch DP\  lauten und kann von Ihnen in gew�nschter Weise

umbenannt werden.

Obwohl DP ein GEM-Programm ist, erfordert die Konfiguration Ihre

Hilfe.  Nehmen wir einmal an, Sie m�chten DP mit TNC's installieren

(es geht auch ohne, wobei in diesem Fall das Packet-Radio Terminal

abgeschaltet wird). Die wichtigste und vielleicht auch schwierigste

Aufgabe ist die Konfiguration der Datei DP_ST\PACKET\PRCONF.DP.

Dies sollten Sie vor dem Start von DP erledigen.

Die Datei ist ein einfaches Text-File und kann mit jedem ASCII -

Editor (QED120 ist PD und gut geeignet. QED l�uft sogar als ACC,

soda� Sie diesen Editor auch parallel zu DP benutzen k�nnen)

bearbeitet werden. Es beinhaltet Stichw�rter (wie z.B. UTC=)

und Kommentare. Letztere beginnen mit einem '#' .

Bitte sehen Sie sich JETZT das Beispiel an, das DP beigef�gt

ist.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 9

4.1.   Die Konfigurationsbefehle in PRCONF.DP

CONNECT=    Falls Ihr �rtlicher Digi ungew�hnliche Linkstatus-

Meldungen benutzt, k�nnen Sie die benutzte Meldung

f�r einen Verbindungsaufbau definieren und damit

anpassen. Defaultmeldung ist 'connected to'. Gro�-

/Kleinschreibung wird nicht gepr�ft. Normalerweise

konnen Sie diesen Parameter �bergehen.

RECONNECT=  Hiermit definieren Sie die Meldung f�r den reconnect-

Zustand Ihres lokalen Digipeaters. Standardeinstellung

ist  'reconnected to'.

FAILURE=    Hiermit kann die Meldung f�r den Linkfehler-Status

Ihres �rtlichen Digipeaters definiert werden.

Standardeinstellung ist eine Gruppe von Meldungen wie

'loop detected', 'link failure', 'invalid call', usw..

CONT=       Definiert, ob ein User, der in GREETING.DP (siehe

unten), nicht erw�hnt wird, das DP-Terminal

connecten kann.  1 = Ja, 0 = Nein.

CONB=       Definiert, ob ein User, der in GREETING.DP (siehe

unten), nicht erw�hnt wird, die DP-Mailbox

connecten kann.  1 = Ja, 0 = Nein.

CONN=       Definiert, ob ein User, der in GREETING.DP (siehe

unten), nicht erw�hnt wird, den DP-Node

connecten kann.  1 = Ja, 0 = Nein.

CONFTEXT=   Der auf dieses Befehlswort folgende Text wird einem

User gesandt, der durch einen der obengenannten

Befehle (CONT, CONB, CONN) ausgeschlossen wurde.

Beispiel: CONFTEXT=sri, kein Port frei!

RMP=        Mit RMP kann der Pfad f�r das Remote-Verzeichnis

von DP gesetzt werden. Defaultpfad ist DP\REMOTE\.

Beispiel: RMP=C:\UPLOAD\PACKET\REMOTE\

RUN=        Mit RUN kann der Pfad f�r das Verzeichnis gesetzt

werden, in dem DP die externen RUN-Programme sucht.

Defaultpfad ist DP\PACKET\RUN\ .

SVP=        SVP bestimmt die Voreinstellung des SAVE-Pfads von DP.

Default ist DP\SAVE\ .

Es ist nur eine Voreinstellung. Jedesmal wenn Sie eine

Save-Datei �ffnen, k�nnen Sie den Pfad neu festlegen.

BOXSSID=    SSID (Sub Station Identifier) Ihres Calls, welcher bei

einem Connect sofort die Mailbox aktiviert. Beachten

Sie, da� nat�rlich mindestens ein TNC-Kanal mit dem

gew�nschten SSID definiert sein mu� (siehe MYCALLS).

0 = Call ohne SSID.

Beispiel: BOXSSID=7

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    -  Seite 9

NODESSID=   SSID Ihres Calls, welcher bei einem Connect sofort den

Node aktiviert. Beachten Sie, da� nat�rlich

mindestens ein TNC-Kanal mit dem gew�nschten SSID

definiert sein mu� (siehe MYCALLS).

0 = Call ohne SSID.

Beispiel: NODESSID=9

HOT=        Intervall f�r den 'hold'- Timer. Nach der

spezifizierten Zeit wird die mit HOS= (siehe unten)

definierte Zeichenfolge gesendet, sofern w�hrend

des Intervalls keine anderen Daten gesendet wurden.

Damit k�nnen timeouts verhindert werden. Mit HOT=0

wird der Timer ausgeschaltet.

Beispiel:  HOT=30  (30 Minuten).

HOS=        Text, der gesendet wird, wenn der hold-Timer abl�uft.

(Default: nur ein Return). Der Text wird in der Text-

Konvertierungs-Routine umgerechnet.

Beispiel:  HOS=SH/DX 5\r

UTC=        Unterschied zwischen Systemzeit UTC in Sekunden.

Beispiel:  UTC=-3600

POP=        Zeit in Sekunden f�r POP-UP-Menus.

Beispiel:  POP=30

CTE=        WELCOME.DP an jede connectende Station ausgeben?

0 = Nein, 1 = Ja    Beispiel: CTE=1

REM=        Remote-Befehle aktiv?

0 = Nein, 1 = Ja   Beispiel: REM=1

MYCALLS0=   Definiert eine Liste von MyCalls, die f�r TNC Nr.0 benutzt

werden. Default f�r jeden Kanal ist Ihr pers�nliches

Rufzeichen ohne SSID.

Beispiel: MYCALLS0=0:DL1XYZ,1:DL1XYZ,4:DL1XYZ-2:DL1XYZ-7

MYCALLS1=   Dasselbe f�r TNC Nr.1

IS0=        Definiert einen Bakentext TNC Nr.0

Beispiel: IS0=DP Mail System -7 = BOX, -9 = NODE

IT0=        Definiert einen Baken-Timer f�r TNC Nr.0

Beispiel:  IT0=30

(30 Minuten, 0 = AUS)

IS1=

IT1=        Dasselbe f�r TNC Nr.1

PAC=        PACLEN (Defaultwert). Bei Benutzung von

NET/ROM-Knoten, nie gr��er als 234 eintragen!

Paclen ist die maximale L�nge eines �bertragenen

Pakets. Der Maximalwert ist 256.

Beispiel:   PAC=234

PLS=        PACLEN (pro TNC), max.234 f�r VHF, 80 f�r KW!

Beispiel: PLS=0:180,1:80

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 11

EBL=        Zeilenanzahl f�r Vorschreibpuffer (Default) - max. 9999

Der Vorschreibpuffer ist jener Teil des geteilten

Bildschirms, in dem Sie Ihren Text vorschreiben.

Beispiel:  EBL=20

EBS=        Zeilenanzahl f�r Vorschreibpuffer pro Kanal

Beispiel:  EBS=1:100,2:50

REC=        Zeilenanzahl f�r Zur�ckbl�ttern von empfangenem Text

(Default)  -   max. 32000 Zeilen.

Beispiel:  REC=50

RVS=        Zeilenanzahl f�r Zur�ckbl�ttern pro Kanal-

Beispiel:  RVS=0:200,1:200,10:150

Achtung! Die Gr��e der Puffer f�r Vorschreiben und Zur�ckbl�ttern

sind verantwortlich f�r den Speicherbedarf von DP. Je kleiner

diese Gr��en gew�hlt werden, umso weniger RAM wird ben�tigt.

Die Bereitstellung dieser Pufferbereiche ist dynamisch. Der

Puffer zum Zur�ckbl�ttern wird z.B. erst eingerichtet, wenn ein

Connect auf dem betreffenden Kanal erfolgt. Eine Vorschreibzeile

belegt 82 Bytes. Beim R�ckbl�tterspeicher werden exakt die belegten

Bytes reserviert.

Die folgenden sechs Konfigurationsbefehle sind die wichtigsten

in der Konfigurations-Datei. Sie bestimmen, wo DP welche Art

von TNC sucht. Falls diese Angaben nicht den Tatsachen

entsprechen, kann DP abst�rzen, beleidigt sein, aufh�ren zu

arbeiten, Ihr Mittagessen verzehren oder es macht etwas,

was nichts mit der normalen Funktion des Programms zu tun hat.

Diese Befehle lauten:

CFG=TNCS:

CFG=PORTx:

CFG=TYPEx:

CFG=CHANSx:

CFG=BAUDx:

CFG=IDENTx:

'x' ist eine TNC - Nummer. Falls Sie nur ein TNC haben, sind

alle 'x' '0', falls Sie zwei haben, m�ssen Sie zwei S�tze

dieser Konfigurationsbefehle definieren, einen mit '0' und

einen weiteren mit '1'.

CFG=TNCS:      Definiert die Anzahl von TNC's.

Beispiel:  CFG=TNCS:1

CFG=PORTx:     Definiert den BIOS-Port, wo DP ein TNC findet.

�bliche Ports sind:

1 (RS232), 3 (Midi), 6..? (erweiterte

serielle Ports von TT, Falcon etc.)

Beispiel:   CFG=PORT0:1

CFG=TYPEx:     G�ltige Konfigurationsbefehle sind: TNC2, PK232,

TFST. Hiermit wird das Kommunikations - Protokoll

von DP eingestellt.

TNC2 = WA8DED -  hostmode

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 12

PK232 = PK232 -  hostmode

TFST = KISS (nur g�ltig, falls TFST.PRG

ausgef�hrt wird)!

Beispiel:  CFG=TYPE0:TNC2

CFG=CHANSx:    Damit wird die Zahl von Kan�len Ihres TNC angegeben.

CFG=CHANS0:10

CFG=BAUDx:     Festlegung der Baudrate, die zwischen Computer

und TNC ben�tzt werden soll. Dies hat nichts mit

der Sende-/Empfangs-Baudrate zu tun! Benutzen Sie

hier immer die schnellstm�gliche Baudrate.

Beispiel:   CFG=BAUD0:19200

CFG=IDENTx:    Damit definiert man den Prompt, der bei einem TNC

ben�tzt werden soll. Nach Ausf�hrung verschiedener

Packet Radio Befehle stellt DP einen Prompt dar.

Der String wird in der Textkonvertierungs-

Routine umgewandelt.

Beispiel: CFG=IDENT:\Q

(Als Prompt wird hier die aktuelle Frequenz

ausgegeben)

Eine Konfiguration f�r zwei TNCs k�nnte wie folgt aussehen:

CFG=TNCS:2

CFG=PORT0:01

CFG=TYPE0:PK232

CFG=CHANS0:10

CFG=BAUD0:9600

CFG=IDENT0:\Q

CFG=PORT1:11

CFG=TYPE1:TNC2

CFG=CHANS1:10

CFG=BAUD1:9600

CFG=IDENT1:\Q

Der Befehl CFG=PORTx: hat ein spezielles Merkmal:

DP kann mehrere TNCs auf die serielle Schnittstelle 1 umschalten.

Die benutzten Handshake-Signale sind DTR and RTS. Ein externer

Multiplexer �bernimmt die Aufgabe, die TxD und RxD-Leitung des

betreffenden TNCs auszuw�hlen. Mit diesen 2 Signalen kann man

4 TNC's an Port 1 ausw�hlen. CFG=PORT0:01 und CFG=PORT1:11

definiert z.B. TNC #0 verbunden mit Sub-Port 0 der seriellen

Schnittstelle 1.

Benutzt man das TFST- Software-Interface, dann PORT auf 5 setzen.

Dies ist ein Dummy-Wert (BIOS Port 5 ist eigentlich der Bildschirm).

Wenn nun die Kommunikation zwischen DP und TNC(s) hergestellt ist,

m�chten Sie vielleicht die TNC-Initialisierungs-Kommandos absenden.

Dies erfolgt mit den folgenden Befehlen:

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 13

INI=    Alles, was auf INI= folgt, wird im Befehls-Modus zu allen

definierten TNC's beim Programm-Start gesandt. Sie k�nnten

den Monitormodus einschalten, einen C-Text senden, usw.

Beispiel:  INI=M UISC

INIx=   Wie INI=, aber der Text wird zu einem bestimmten

TNC gesendet.

Beispiel:  INI0=T 30

DEI=    Dies entspricht INI=, jedoch werden die Befehle beim

Beenden von DP gesendet.

DEIx=   siehe oben

Beachten Sie bitte, da� ein Grundstock der obigen Befehle

erstmals mit SP von DK4NB (ex DL1MEN) eingef�hrt wurde.

Es war sein spezieller Wunsch, hier erw�hnt zu werden, was

somit geschehen ist.

4.2.  Die Konfigurationsbefehle in QRGLIST.DP

Aus verschiedenen Gr�nden, ist es wichtig, dass DP die korrekte

Sende-Frequenz seiner TNC's immer bekannt ist.

Dies wird mit einer  �berpr�fung der Rufzeichen realisiert.

Einige Rufzeichen  k�nnten als Baken betrachtet werden, da sie

nie die Frequenz �ndern, wie z.B. Ihr �rtlicher  Digipeater.

Wenn DP ein Frame mitschreibt, das von einer solchen 'Bake'

gesendet wurde, wird die interne Frequenzeinstellung auf den

letzten Stand gebracht.

Die Datei DP_ST\PACKET\QRGLIST.DP enth�lt Beispiele von

Rufzeichen und den entsprechenden Frequenzen, da aber nat�rlich

die meisten von Ihnen nicht in Berlin wohnen werden, m�ssen

Sie diese Eintr�ge entsprechend Ihrer �rtlichen Situation �ndern.

4.3. Die Konfigurationsbefehle in PATHLIST.DP

Die Informationen, die in dieser Datei zu finden sind, werden

f�r die  Auto-Connect Funktion  von DP benutzt.

Lesen Sie bitte die Anweisungen am Anfang der Datei.

F�r einen ersten Start von DP k�nnen Sie diese Datei unver�ndert

lassen.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 14

4.4. Verschiedene Sprachen-Dateien

DP ist v�llig mehrsprachig. Die GEM-Oberfl�che von DP existiert

bisher in vier verschiedenen Sprachen:

DP.RSC      =  deutsch

DPENG.RSC   =  englisch

DPFRANC.RSC =  franz�sisch

DPNED.RSC   =  holl�ndisch

W�hlen Sie bitte eine Sprache durch Umbenennen der

entsprechenden Datei zu DP.RSC aus. Die �brigen Dateien

k�nnen Sie in Ihrer Kopie von DP l�schen.

4.5. Der erste Start von DP.

Jetzt, nach allen notwendigen Modifikationen von PRCONF.DP

starten Sie DP.PRG (oder DP_MINI.PRG).

Es erscheint ein Installations-Dialog. Tragen Sie bitte Ihr

Rufzeichen, Ihren QTH-Locator und zwei Pa�w�rter (mindestens 8

Zeichen L�nge ein. Das erste Pa�wort ist eigentlich �berfl�ssig,

denn die entsprechende Programmfunktion habe ich mittlerweile

wieder entfernt, aber das zweite ist dazu da, um Ihnen

(oder einem anderen) ein Login im Sysop-Level via Packet zu

erm�glichen. Sie k�nnen dieses Pa�wort sp�ter �ndern.

Das letzte was Sie noch tun m�ssen ist, einen Standard-Editor

zu definieren. Das kann ein ASCII -  Editor sein, wie z.B.

TEMPUS, 7UP, oder QED oder, falls Sie ein solches Programm

nicht haben, auch WORDPLUS. Einige komische Leute haben auch

schon DP.PRG definiert (sicher nicht der allerbeste Einfall).

Mit einem Klick auf den 'Suchen' -  Button des Dialoges

kann der Pfad definiert werden.

Falls alle Eintragungen des Dialoges g�ltig sind:

Willkommen bei DP.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 15

5. Allgemeines

5.1. Die Fenster

DP kennt zwei unterschiedliche Wege, Fenster zu handhaben und

darzustellen. Sie k�nnen normale GEM - Fenster, mit Rollbalken,

einem Schlie�feld usw. benutzen. Alternativ k�nnen Sie 'Smart'

- GEM - Fenster benutzen. Dieser zweite Typ hat keine Randleisten-

Elemente und erfordert viel weniger Platz auf dem Bildschirm.

Trotzdem ist auch der zweite Typ ein richtiges GEM -  Fenster.

Um zu dieser Darstelluing umzuschalten, w�hlen das Menue

'PARAMETER - sonstige' und klicken Sie auf 'GEM -  Fenster aus'.

Falls Sie sich fragen  wie man die 'Smart' Fenster bedient:

In der Tat sind alle �blichen Steuerungselemente wie Gr��en-

einstellungsfeld, Schlie�feld,  Maximalgr��enfeld vorhanden,

aber unsichtbar. Versuchen Sie es!

Um ein solches Fenster mit der Maus zu scrollen gibt es zwei

verschiedene Konzepte: Packet Terminal-Fenster k�nnen mit Klick

auf die erste oder letzte Zeile des Empfamgsfensters gescrollt

werden. Das ViewIt - Fenster (f�r Darstellung und Lesen einer

Datei) reagiert wie Guck.TTP, das gute alte Lese-Utility von

Marcel Waldvogel. Linker/rechter Mausknopf = Zeilen auf/ab,

beide Kn�pfe = Fenster schlie�en.

Bitte beachten Sie, da� diese Scroll-Optionen auch mit den

richtigen GEM-Fenstern zur Verf�gung stehen. Das Scrollen geht

wesentlich schneller vonstatten als mit Hilfe der Rollbalken.

Beim Einsatz der normalen GEM-Fenster werden Sie Probleme beim

Verschieben oder Ver�ndern der Fenstergr��e bemerken.

Gelegentlich erzeugt DP ein Pop-up Menue, das eigentlich nur

erscheinen sollte, wenn in die Fensterfl�che geklickt wird.

Dies ist ein bekannter Fehler des GEM-Betriebssystems. Es sendet

irrt�mlich einen Event an den Event-Handler von DP. Um diesen

Fehler zu beheben besteht nur die M�glichkeit die Programme

ARROWFIX oder WINX oder das KAOS-TOS /MULTITOS oder Mag!x (MagiC!) -

Betriebsystem zu benutzen.

5.2. Der Dialog -  sonstige

Klicken auf den Menue-Eintrag 'PARAMETER - sonstige' �ffnet

ein Dialogfenster. Im Abschnitt 'Dies und das' findet man die

Punkte

TX activiert     falls dieser Schalter aus ist, werden alle

TNC's deaktiviert. Dies wird durch Senden

der TNC-Kommandos X 0 und Y 0 erreicht.

Nach erneuter Aktivierung wird Y auf die

Anzahl erlaubter Kan�le geschaltet, bevor

X auf 1 geschaltet wird.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 16

Zeitanzeige      Falls angew�hlt, wird die UTC-Uhrzeit von

DP im oberen rechten Teil des Menuebalkens

angezeigt. Dies kann evtl. in einer Multi-

taskingumgebung Probleme ergeben, wenn

mehrere Programme die Zeit anzeigen. In diesem

Fall k�nnen Sie die Zeitanzeige abstellen.

T�ne             Falls nicht angew�hlt, ist die Ausgabe von

T�nen unterbunden. Es betrifft das

Disconnect-Signal, Glocke, Ctrl- G und andere.

Tabulatoren      Ich glaube, hier handelt es sich um einen

Schalter ohne Fnktion, hi. DP hat manchmal

Probleme mit Tabulatoren und manchmal nicht.

Es gibt schlimmeres.

Logbuch          Falls nicht angew�hlt, wird keine Logbuch-

Datei geschrieben. Ber�cksichtigen Sie

diesbez�glich die beh�rdlichen Vorschriften.

Die Logbuch-Datei wird im Ordner DP_ST\VERWALTG\

abgespeichert.

Pa�wortabfrage   Dieser Menuepunkt ist nicht mehr

funktionsf�hig, da ich die entsprechende

Routine entfernt habe. Vergessen Sie ihn.

Der Abschnitt 'Kompatibilit�t' enth�lt folgende Punkte:

GEM-Fensterrahm. Falls aktiviert, werden GEM-Randleisten- lemente

bei den Fenstern verwendet.

Schnelle Dialoge Falls angew�hlt, wird eine schnelle Bildschirm-

Kopierroutine aktiv, die nach Beendigung eines

Dialogs den Bildschirm restauriert. Andernfalls

mu� der Bildinhalt neu gezeichnet werden, was mehr

Zeit in Anspruch nimmt. Diese Funktion belegt

einige 10kByte RAM und wird automatisch ausge-

schaltet, falls nicht gen�gend Speicherplatz zur

Verf�gung steht. Beim Atari-TT und bei Einsatz

von Grafikkarten sollte dieser Menuepunkt nicht

selektiert werden!

Watchdog         Aktiviert die eingebaute Watchdog-Funktion.

Diese l�st einen Reset aus, falls DP f�r

mehr als 5 Minuten gestoppt wird.

Falls Sie Ihre Boot-Sequenz so konfigurieren,

da� DP per Autostart geladen wird, so ergibt

sich damit eine f�r automatischen Mailboxbetrieb

recht komfortable Konfiguration.

Beachten Sie aber: Ein externer Watchdog ist immer

besser. F�r eine einfache Software-L�sung arbeitet

diese Funktion von DP jedoch recht zuverl�ssig.

Falls DP abst�rzt und zum Desktop zur�ckkehrt,

l�uft der Watchdog noch. L�sen Sie also keinen

Neustart von DP aus, denn was immer Sie als

n�chstens tun, der Watchdog l�st nach 5 Minuten

aus. Falls Sie zur Stelle sind, l�sen Sie

einen RESET aus, falls nicht, wird dies vom

Watchdog veranla�t.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 17

5.3.   Die Dialogbox 'Funktionstasten'

In diesem Dialog k�nnen Sie Ihre Funktionstasten

definieren. Tragen Sie den Text, der mit der

Tastenkombination  ALT-F1 - ALT-F10  ausgegeben werden

soll einfach ein. Einige Buchstaben haben dabei eine

spezielle Funktion:

#    am Anfang einer Zeile wird zu <ESC> konvertiert.

%    erzeugt ein Zeilenende (als < RETURN >)

&    erzeugt das ALT-C

^    am Anfang einer Zeile zeigt an, dass die folgende

Zeichenfolge als Dateiname interpretiert werden muss.

Die Datei wird ge�ffnet und Zeile f�r Zeile als

Batch File ausgegeben.

Beispiel: ^D:\DP\TEST.BAT

CTRL-D  f�gt beim Dr�cken der Funktionstaste das aktuelle

Datum ein.

Ctrl-T  f�gt beim Dr�cken der Funktionstaste die aktuelle

Zeit ein.

Die Funktionstasten-Zeichenfolge wird beim Dr�cken der Taste

im obersten Fenster wirksam.

5.4.  Die Batch Dateien

Wie in Teil 5.3 bereits erw�hnt, k�nnen Sie Batch-Files

definieren, die ausgef�hrt werden sollen. Die Batchdateien

beinhalten einfachen Text, der Zeile per Zeile geschrieben

wird. Es gibt nur eine Kontrollsequenz:

Falls eine Zeile gefunden wird, die mit '^' anf�ngt, wird

das folgende Wort als Dateiname interpretiert. Diese Datei

wird dann ge�ffnet und als Teil des Batch-Files ausgegeben.

Es gibt keine Begrenzung der Schachtelungstiefe.

Beispiel: ^C:\NEU\BATCH2\DP.TXT

Falls eine Zeile mit '^CONVERT' beginnt, so wird dies nicht

als Batch-Dateiname interpretiert sondern es aktiviert die

String-Konvertierungsroutine f�r den Batch-Output.

'CONVERT ON' und 'CONVERT OFF' lauten die vorgesehenen

Befehle. Die Konvertierungsroutine wird an sp�terer Stelle im

Abschnitt 'Packet Radio' beschrieben.

Die DEFAULT-Einstellung von CONVERT ist OFF.

Weitere Typen von BATCH-Dateien sind in den Abschnitten 8.4,

8.5.9 und 8.5.10 beschrieben.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 18

5.5. Das Online-Hilfesystem

Die Online-Hilfe ist ein offenes System.  Sie k�nnen leicht

eigene neue Hilfedateien erzeugen. Die meisten beigef�gten sind

in deutsch.

Das Hilfesystem funktioniert folgenderma�en:

Wenn in der Menueleiste die Auswahl Online-Hilfe angeklickt

wird, fordert eine Dateiauswahlbox zur Eingabe der gew�nschen

Hilfe-Datei auf. Dann wird in dieser Hilfedatei nach

Stichw�rtern gesucht. Sie werden alphabetisch sortiert und mit

einer 'Index-Seite' angezeigt. Nun kann man mit der Maus einen

dieser Ausdr�cke anklicken und der zugeh�rige Hilfetext wird

angezeigt. Auch in diesem Text kann jedes Wort angeklickt

werden. Falls es sich um eines der vorher in der 'Index-Seite'

angezeigten handelt, wird der zugeh�rige Text ebenfalls

wiedergegeben und so fort. Dies ist also vorteilhaft f�r

Formulierungen wie   'siehe auch ->.....'

Um Zur�ckbl�ttern klickt man das Schlie�feld des jeweils

angezeigten Fensters an bis man schlie�lich wieder zur

'Index-Seite' zur�ckgekehrt ist.

Wie wird eine Hilfe-Datei erzeugt?

Eine Hilfe-Datei beinhaltet Indizes und Text. Sie ist vollst�ndig

als ASCII-Datei aufgebaut. Ein Index wird durch ein '@@' vor und

hinter dem Ausdruck gekennzeichnet. Beachten Sie, da� f�r Indizes

mehrfache W�rter nicht vorgesehen werden d�rfen. Der ganze auf

eine Indexdefinition folgende Text bis zur n�chsten

Indexdefinition (oder bis Dateiende) ist der zum vorausgegangenen

Index geh�rige Hilfetext.

Ein Beispiel:

@@TNC@@

Ein TNC ist etwas, das in Ihrer Funkbude herumlungert und

einen kr�ftigen Ger�uschteppich auf KW verursacht.

@@DP@@

DP scheint, das Programm zu sein, das Sie im Augenblick

benutzen.

Die Dateien k�nnen gepackt werden. Benutzen Sie dazu das

DP_PACK.PRG. Die gepackten Hilfedateien M�SSEN die

Extension .HLX haben, die ungepackten .HLP  .Beachten

Sie dies unbedingt, da DP abst�rzt, wenn falsche

Extensions vergeben werden.

5.6.   Speicherverwaltung

DP benutzt durchwegs eine dynamische Speicherverwaltung.

Kein Puffer ist reserviert, wenn er nicht in Gebrauch ist.

Dies macht DP zu einem perfekten Multitasking-Programm.

Viele andere, wie z.B. WordPlus (das ich benutze, um diesen

Textzu tippen, w�hrend DP im Hintergrund l�uft), reserviert

fast den gesamten Systemspeicher. Soetwas ist (Verzeihung) Mist,

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 19

denn diese Technik hat vor allem einen Nachteil: Falls ein solches

Programm den ganzen Speicher reserviert w�hrend DP l�uft, kann

es geschehen, dass einige Puffer nicht ge�ffnet werden k�nnen.

Normalerweise beeinflusst dies nur die Darstellung (die

Backscrollpuffer). Wenn aber die Mailbox eine neue Nachricht

einsortiert und fast keinen Speicher vorfindet, dann dauert

dies wesentlich l�nger als wenn gen�gend Speicher zur Verf�gung

steht... und einige Funktionen arbeiten �berhaupt nicht.

Auch die Gr�sse der Backscroll-Puffer kann zu gross f�r Ihren

Systemspeicher sein. DP gibt in diesem Fall keine Warnung

beim Programmstart aus, da zu diesem Zeitpunkt  der Pufferbedarf

noch  unbekannt ist. Dies ist aber im �brigen belanglos

da der Puffer einfach verkleinert wird und m�glicherweise eine

Anzahl Warnungen im Debug-Fenster ausgegeben werden.

Dr�cken von ALT-2 l�scht ALLE Puffer und kann helfen, falls

freier Speicher ben�tigt wird.

5.7.  Die GEM-Message Schnittstelle.

DP bietet Programmierern eine Schnittstelle an, um mit dem

Programm unter Benutzung von GEM-Meldungen zu kommunizieren.

Erwarten Sie aber nicht zu viel, es war ein schneller Hack.

GEM-Meldungen k�nnen durch parallel arbeitende Anwendungen

in Multitasking-Umgebungen oder durch Accessories genutzt

werden.

Wie funktioniert das?

Ihre Anwendung muss einen Standard-Messagepuffer an DP senden,

gef�llt mit einigen Parametern. Der Messagepuffer ist eine

Folge von Integerausdr�cken.

msg = array [0..7] von integer

msg[0]  mu� mit 9166 gef�llt sein (dies triggert DP)

msg[1]  mu� APPL_HANDLE von DP enthalten (verwenden Sie die

APPL_FIND Routine um das HANDLE zu erhalten).

msg [2] mu� die Befehlsnummer enthalten (sie entscheidet,

welche Aktion DP ausf�hrt).

msg [3] muss mit IHREM APPL_HANDLE gef�llt werden.

msg [4]

und

msg [5] sind opcodeabh�ngig.

msg [6]

und

msg [7] sollten gel�scht werden.

Das erste was geschieht wenn DP eine solche Message empf�ngt

ist eine Empfangsbest�tigung. DP sendet die Message zur�ck

unter Benutzung des Wert von 9167 in msg [0] und Austauschen

der Werte von msg [1] und [3].

Jetzt, wissen Sie, da� die Kommunikation funktioniert.

Unterst�tzte Befehle (ausgew�hlt in msg [2]):

0       erzeugt Echo des Befehlsbereiches in msg [4] and [5].

Ab DP v3.60 finden Sie 0 in msg [4] und 4 in msg [5],

was bedeutet, da� die Befehle 0 bis 4 zug�nglich sind.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 20

1       zeigt DP an, da� Sie eine Nachricht in die Mailbox

importieren wollen. msg [4] und [5] beinhalten

die Adresse eines Strings.

Dieser String ist der Dateiname (mit Pfad) der

Nachricht, die einsortiert werden soll. Der String

ist vom C-Typ  (Ende mit ASCII 0). msg [4] enth�lt

das LSB, msg [5] das MSB der Adresse.

Ein Hinweis: falls der Dateiname SENDING ist (+ einer

Extension, die ohne Bedeutung ist) wird die Nachricht

zum Forward vorgesehen, lautet der Dateiname anders,

wird sie nur als lokaler Import behandelt.

2       msg [4] und [5] beinhalten die Adresse eines Strings,

der im Debug-Fenster ausgegeben wird. Der String ist

vom C-TYP (Ende mit ASCII 0). Msg [4]  beinhaltet das

LSB, msg [5] das MSB der Adresse.

3       msg [4] ist der kbshift()-Status and msg [5] der

volle Scancode einer Taste die durch DP 'gedr�ckt'

werden soll. Die Ausgabe erfolgt im obersten Fenster

von DP. Ich habe dies nicht getestet. Es k�nnte sein,

da� dies nur funktioniert, wenn die sendende

Anwendung nicht Besitzer des obersten Fensters ist.

4       zwingt DP alle Pufferinhalte zu l�schen (als ob Sie

ALT-2 dr�cken w�rden).

5.8.   Das Kommando-Fenster

Das Kommando-Fenster ist ein �berbleibsel �lterer Versionen.

Heute dient es nur noch zur Eingabe eines neuen Remote-

Passworts f�r das Packet-Radio Terminal, zur Anforderung von

freiem Speicher oder um den Modem-Port mitzulesen (Achtung! im

Interesse einer fehlerfreien Kommunikation sollte bei hohen

Baudraten auf ein Mitlesen des Modemkanals verzichtet werden).

5.9.   Das Debug-Fenster

Das Debug-Fenster ist nur zur Anzeige vorgesehen. Falls Sie

Probleme haben, �ffnen Sie es. In einigen Fehlersituationen gibt

DP Mitteilungen in diesem Fenster aus. Es ist an sich nicht

als Hilfe f�r Sie gedacht, sondern dient zur Unterst�tzung bei

der Programmierung neuer Versionen, wobei ich das Fenster

reichlich benutze. Im Interesse einer k�rzeren Programml�nge

l�sche ich aber die meisten Fehlermeldungen vor der Verteilung

der neuen Version.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 21

6.     Packet-Radio Betriebsarten

6.1.   Die grundlegenden Packet-Radio-Befehle

�ffnen Sie zun�chst ein Packet-Radio-Fenster.

Dies erfolgt durch Anwahl der Menueoption  'Allgemein --> neues

Fenster '.

Sie k�nnen zu Ihrem gew�nschten TNC-Kanal mit Hilfe der

Funktionstasten F1 - F10 umschalten. ALT- M w�hlt Kanal 0

(Monitor) aus. Der angew�hlte Kanal wird in der oberen linken

Ecke des Fensters angezeigt. Sie k�nnen die Kan�le durch Anklicken

der invertiert dargestellten Linie umschalten, welche die Vorschreib-

Zeilen vom Empfangsfenster trennt. Falls Sie mehr als 10 Kan�le

pro TNC haben, k�nnen Sie den gew�nschten Kanal durch Mehrfachklick

oder mehrfaches Dr�cken der Funktionstasten ausw�hlen.

Tippen Sie jetzt einige Zeichen. Sie erscheinen im oberen Teil des

Fensters. Nach Dr�cken von RETURN werden sie ausgesendet.

Aber - der Kanal ist noch nicht connectet (= verbunden).

Statt einer Fehlermeldung, baut DP eine �rtliche  Verbindungsschleife

(Loopback) auf. Sie werden mit Ihrem eigenen Knoten verbunden,

(ausser Kanal 0 ist ausgew�hlt, dann, werden alle getippten Daten im

sogenannten Unproto-Mode ausgesendet.

Jetzt wollen Sie jemanden 'connecten'.

Tippen Sie die ESC-Taste  (dies leitet einen TNC-Befehl ein)

Tippen Sie C              (dies ist der TNC-Befehl verbinden =Connect)

Tippen ein Call        (versuchen Sie das Ihres �rtlichen Digipeaters)

Tippen Sie RETURN

Nach einigen Sekunden sollte eine Verbindung hergestellt sein.

Der Loopback-Mode von DP ist automatisch ausgeschaltet.

Alles, was Sie nun tippen, wird zu der Station gesandt, mit

der Sie 'connectet' sind.

Um die Verbindung zu beenden, geben Sie ALT-D ein (dieses erzeugt

intern den TNC-Befehl ESC-D, nat�rlich k�nnten Sie auch  ESC-D

RETURN eingeben, um dasselbe zu erreichen.

Beziehen Sie sich bitte auf Ihre TNC Dokumentation um herauszufinden,

welche weiteren Befehle m�glich sind.

Normalerweise sind drei Befehle ausreichend,  um mit DP zu

arbeiten:

ESC-C  ( Connect starten )

ESC-D  ( Connect  beenden )

ESC-I  ( diesen Kanal mit einem Rufzeichen belegen )

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 22

6.2. Spezielle Tastenbefehle

Innerhalb eines Packet-Radio-Fensters, sind folgende Tastenfunktionen

aktiv:

ALT-C     Startet einen Connect unter Ben�tzung des Autorouters.

Dazu mu� eine g�ltige Datei DP_ST\PACKET\PATHLIST.DP

vorhanden sein!

Beispiel:  ALT-C DB0XYZ < RETURN >

ALT-D     Disconnectet (trennt) das QSO.

ALT-F     ALT-F sendet ein Textfile (das in der erscheinenden

Dateiauswahlbox auszuw�hlen ist).

ALT-J     Schaltet den Kanal in dem Conversmode, oder zur�ck

in die normals Betriebsart, falls er im Conversmode war.

ALT-M     Schaltet zum Monitor-Kanal um. Sie k�nnen dies auch

durch einen Mausklick ganz links auf die invertierte

Kanalanzeige-Linie im Fenster erreichen.

ALT-N     Beendet das Mitlesen eines QSOs auf dem Kanalfenster.

Sie konnen stattdessen auch auf das entsprechende

Kanalfeld in der invertierten Linie im Fenster klicken.

ALT-O     Schaltet f�r den betreffenden Kanal zwischen Sysop- und

Normalmode um.

ALT-P     Schaltet f�r den betreffenden Kanal den Drucker an u. aus.

ALT-S     Schaltet f�r den betreffenden Kanal die Speicherung

an und aus.

ALT-W     Schaltet die Speicherung f�r den betreffenden Kanal

ein. Alle Daten (vom Beginn des Backscrollbuffers

an) werden zuerst gespeichert. Ausschalten erfolgt

durch Eingabe von ALT-S.

SHIFT-SHIFT-ALT-1        Blockiert Tastatur und Menues.

ALT-2     L�scht die Puffer aller Packet-Radio-Kan�le (wenn Sie

Speichermangel haben sollten....).

ALT-3     L�scht die Puffer freier Kan�le.

CTRL-HOME L�scht den Puffer des aktiven Fensters.

SHIFT-CTRL-D             Setzt das aktuelle Datum ein.

SHIFT-CTRL-T             Setzt die Aktuelle Zeit ein.

F1-F10                   Schaltet die Kan�le um.

ALT-CR

ALT-RETURN Sendet den getippten Text, als ob RETURN eingegeben

w�rde, aber es wird kein CR am Ende des Frames hinzuf�gt.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 23

Die Scroll-M�glichkeiten:

=========================

+ (numerischer Zeichenblock)  seitenweise nach unten.

- (numerischer Zeichenblock)  seitenweise nach oben.

Shift- + (numerischer Zeichenblock)    Zeile nach unten.

Shift- - (numerischer Zeichenblock)    Zeile nach oben.

ClrHOME        setzt den Cursor an den Anfang des Puffers.

SHIFT-ClrHOME  setzt den Cursor an das Ende des Puffers.

6.3.    Zus�tzliche Befehle

ESC-QRG        setzt die tats�chliche QRG des aktiven TNC's.

Beispiel:    ESC-QRG 430900  <RETURN>

ESC-SB         Sendet eine Datei im Bin�r-Mode. Falls dem

Befehl kein Dateiname hinzugef�gt wurde,

erscheint eine Fileselect-Box.

Beispiel:   ESC-SB  <RETURN>

ESC-PAC        Setzt die maximale Paketl�nge f�r den

betreffenden TNC.

Beispiel    ESC-PAC 200 <RETURN>

ESC-LP         Lade Pfadliste. Nach �nderung von PATHLIST.DP

w�hrend DP l�uft, k�nnen Sie die ge�nderte

Datei mit diesem Befehl neu laden.

Beispiel:   ESC-LP <RETURN>

ESC-LV         Damit kann der Userlevel einer verbundenen

Station ge�ndert werden.

Beispiel:   ESC-LV 6 <RETURN>

ESC-HOLD       Schaltet wechselweise die 'Hold-Function f�r den

bereffenden Kanal ein und aus.

Falls sie in PRCONF.DP definiert wurde, wird eine

Zeichenfolge ausgesendet, sooft der Hold-Timer

abl�uft. Der Timer wird zur�ckgestellt, wenn

man irgendetwas anderes auf dem Kanal schreibt.

Diese Funktion wird gern benutzt, um Timeouts zu

verhindern, insbesondere in DX - Clustern.

ESC-//BEFEHL   Anstelle von BEFEHL k�nnen Sie jeden Remote-

Befehl von DP eingeben. Der Befehl wird dann

ausgef�hrt, als ob ihn die Station, mit der

Sie verbunden sind, eingegeben h�tte.

ESC-///TEXT    Anstelle von TEXT k�nnen Sie irgendwelche Zeichen

tippen. Der Text wird von DP so behandelt, als

ob er von der Gegestation getippt worden w�re.

(Sehr n�tzlich, wenn mal das Rufzeichen der

verbundenen Station "verloren" ging:

ESC ///connected to DL9ZZZ)

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 23

6.4. Die internen Remote-Befehle

DP hat einen Satz von Funktionen, welche durch die verbundene

Gegenstation ausgel�st werden k�nnen. Um diese Befehle von

normal ausgetauschtem Text zu unterscheiden, m�ssen sie als

erste Worte einer Zeile gesendet werden und mit zwei

Schr�gstrichen '/' beginnen, zum Beispiel

// HILFE

Wenn ein Kanal im Node-Mode (Node= Netzknoten) ist, sind die

vorausgestellten  // nicht notwendig. Dieses ist, �brigens

der einzige Unterschied zwischen normalem Betrieb und

Node-Betrieb. Im Node-Betrieb wird jede Zeile als Befehl

behandelt.

Die fest einprogrammierten Remote-Befehle von DP sind:

//All <Text>   = sendet <Text> zu allen verbundenen Kan�len

//Box          = startet die Mailbox

//BBS          = //BOX

//CAT          = zeigt Dateiverzeichnis im Remote-Ordner

//COMP         = ein-/ausschalten der statischen Huffman-

Datenkomprimierung

//Connect      = Querverbindung zu  (//C Rufzeichen Port)

//CONVers      = Convers-Betriebsart

//CStatus      = Connectstatus

//DBase        = Datenbankmodul (z.B. //DBASE NEW YORK)

//DIR          = //CAT

//Disconnect   = schneller Disconnect

//Echo text    = 'text' als Echo ausgeben

//Hilfe        = Hilfedatei ausgeben

//Info         = gibt Systeminformation aus

//Kill         = Datei l�schen (Nur Sysop  //KILL C:\DP_ST\DP.CFG)

//Language     = Sprache anzeigen/einstellen

//Level        = Abfrage des eigenen Userlevel

//MHeard       = Anzeige geh�rter Stationen

//News         = was gibt's Neues?

//Param        = Zeigt TNC-Parameter an

//PREfix       = Zugriff auf Pr�fixliste, z.B. //PRE 3B8

//Quit         = Disconnect

//Read <Datei> = Auslesen einer Textdatei

//RESet        = L�st einen Systemreset aus (nur Sysop)

//RIng         = ruft Sysop

//RPRG <Datei> = Auslesen einer Bin�rdatei

//RTt          = Echo Laufzeitmessung (round trip time)

//Sat          = aktiviert die Satelliten-Berechnungen

//SYStem       = Passwortroutine f�r Sysop-Login

//Time         = Zeit

//User         = //CStatus

//Version      = zeigt Versions-Nr. etc.

//Write <Datei>= �ffnet eine Datei zum Schreiben im Text-Modus

//WPRG <Datei> = �ffnet eine Datei zum Schreiben im Bin�r-Modus

//<n> <Text>   = <Text> an Kanal <n> senden

Die Gro�buchstaben bezeichnen nur die m�gliche Abk�rzung des

jeweiligen Befehls. Es ist belanglos, ob die Befehle in Gro�- oder

Kleinbuchstaben eingeben werden.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 25

Die meisten Remote-Befehle d�rften verst�ndlich sein.

Einige spezielle Befehle werden jedoch nachfolgend erkl�rt:

//COMP

//COMP ON  aktiviert den Huffman Frame-Encoder (bzw. Decoder).

Jedes �bertragene Frame wird komprimiert. Der statische

Algorithmus bewirkt eine Datenreduktion von etwa 30% bei

einfachem ASCII-Text, aber Bin�rdaten werden verl�ngert. In

diesem Fall wird f�r das betreffende Frame die Kompression

abgeschaltet.

//COMP hat vier Parameter:  ON OFF 1 0

F�r den Bediener sind nur die Parameter ON und OFF von

Interesse. //COMP ON erzeugt ein Echo //COMP 1 an die

anfordernde Station und bewirkt, da� beide Seiten gleichzeitig

diese Betriebsart einschalten. //COMP OFF erzeugt als Echo die

Zeichenfolge //COMP 0. Sie k�nnen eine Zeile //COMP ON in Ihren

CTEXT aufnehmen (oder f�r bestimmte Stationen in die Datei

GREETING.DP eintragen), soda� jedesmal, wenn Sie eine (bzw. die in

GREETING.DP angegebene) Station connectet die das komprimierte

Format ebenfalls unterst�tzt, die Komprimierung aktiviert wird. Bei

anderen wird dies eine Fehlermeldung erzeugen und nichts geschieht.

Ist dies eine verschl�sselte �bertragung?

Nein, nat�rlich nicht.

Der Komprimierungs-Algorithmus wird z.B. auch bei PACTOR

ben�tzt, und wie DP demonstriert, k�nnen die Daten durch jede

andere Station, die einen Huffman-Decoder integriert hat,

mitgelesen werden.

Die �bersetzungs-Tabelle ist in Anhang H zu finden.

Die //comp - Methode wurde von DK4NB zuerst in SP 9.00

ben�tzt,  die Tabelle wurde von ihm erstellt.

//CAT, //READ, //RPRG, //WRITE, //WPRG, //KILL

Diese  Befehle greifen direkt auf das Datei-System Ihrer

Festplatte zu.

Eine normale Gegenstation hat nur begrenzten Zugang und kann

nur auf das Remote-Verzeichnis zugreifen, das �blicherweise

als  DP_ST\REMOTE\ eingetragen sein wird. Beachten Sie, da� auch

Unterverzeichnisse von REMOTE erlaubt sind. Es ist aber nicht

m�glich per Befehl ins Unterverzeichnis zu wechseln. Den Inhalt

vom Unterverzeichis ATARI im Ordner REMOTE k�nnte man z.B.

durch Eingabe von //CAT ATARI\ sehen. Eine Datei README.DOC darin

k�nnte mit //R ATARI\README.DOC ausgelesen werden.

Nach Privilegierung der Gegenstation als Sysop hat sie vollen

Zugang zu jeder Partition Ihrer Festplatte.

Der //KILL-Befehl ist nur f�r Sysops zugelassen.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 26

//READ und // WRITE sind f�r einfache ASCII-Dateien vorgesehen.

//RPRG und //WPRG sind Befehle, die f�r bin�re Datei-�bertragung

eingesetzt werden. Wenn diese Befehle mit zwei Dateinamen im

Option-Feld aufgerufen werden  (//WPRG TEST.BIN EPROM.BIN),

geschieht folgendes:  DP erzeugt eine Datei TEST.BIN und sendet

den Befehl //RPRG EPROM.BIN, was zur Folge hat, da� die

Gegestation die Datei EPROM.BIN sendet, die sodann als TEST.BIN

auf dem aktuellen Laufwerk gespeichert wird. Die bin�re �bertragung

wird durch eine Pr�fsumme (CRC) kontrolliert und fehlerhafte

�bertragungen werden gel�scht. Das �bertragung-Protokoll ist durch

THP, SP, GP und andere Packet-Programme wohlbekannt, hat aber bedau-

erlicherweise mit dem YAPP �bertragung-Protokoll nichts gemeinsam.

Falls jemand interessiert an den vollen Daten des Formates ist,

kann er mir schreiben.

Ein Hinweis:

Die Pr�fsumme wird (leider, aber nicht mein Fehler) nicht auf

bestm�gliche Weise ermittelt und ist inkompatibel zu anderen

innerhalb des Amateurfunks ben�tzten CRC's (PACSAT Broadcast,

Frame-Check Sequenzen bei (A)X25, PACTOR CRC, Smack Kissmode)

Dies ist eine historische Tatsache.

Aber: Sie k�nnen (f�r eigene Programme) die Pr�fsumme im bin�ren

Header weglassen; das Protokoll funktioniert auch ohne...

DP hat ein besonderes Leistungsmerkmal: die automatische

Komprimierung einer bin�ren �bertragung. Falls die Gegenstation

als eine DP-Station erkannt wurde (dies geschieht selbstt�tig

beim Beginn der Verbindung), wird die bin�re Datei mit dem

-lha 1- -Algorithmus zuerst komprimiert, dann gesendet und danach

bei der Gegenstation automatisch dekomprimiert. Deshalb ist es

SEHR vorteilhaft, den Bim�rmodus auch f�r einfache Textdateien

zu benutzen. Die Komprimierungsrate ist mit Textdateien sehr hoch.

Archivierte Dateien werden unkomprimiert gesendet ( .LZH,  .ZIP,

.ARC  .ZOO) weil die erreichbare Komprimierungsrate den Aufwand

nicht lohnen w�rde.

Die bin�ren Routinen arbeiten gut mit TheBox- und Baycom-

BBS-Systemen beim bin�ren Up- und Download. Ebenso funktioniert

BGET/BPUT mit Version 5.15 der F6FBB-Box.

Beachten Sie, da� ab V3.60.00  DP einen sogenannten  Resume-Modus

(Wiederaufnahme-Modus) bei bin�ren �bertragungen unterst�tzt.

Falls eine Verbindung mit einer anderen Gegenstation besteht, die

DP oder SP9.xx- ben�tzt, tauschen die Programme automatisch,

Informationen aus die bewirken, da� im Falle einer erneuten

Verbindung nach einer Linkunterbrechung die �bertragung an

der Stelle fortgesetzt wird, wo die Unterbrechung erfolgte.

Die Protokoll- Erg�nzung wurde von DK4NB f�r SP v9.00 eingef�hrt.

//CONNECT

DP bietet einen m�chtigen Crossconnect-Modus an.

Eine Gegenstation kann jede Station 'via' DP (nicht zu

verwechseln mit AX.25 - 'via'- Digipeating) connecten.

Drei verschiedene F�lle m�ssen dabei unterschieden werden:

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 27

1) //CONNECT DL9XYZ

Dies ist der einfachste Fall. DP wird einen Connect auf dem

gleichen TNC erzeugen, auf dem die andere Station geh�rt wurde.

Falls die Verbindung hergestellt ist, erfolgt die Daten�bertragung

zwischen DL9XYZ und der Gegenstation v�llig transparent.

2) //CONNECT DL9XYZ 1

DP wird veranla�t, den Connect auf TNC Nr.1 (falls

vorhanden) aufzubauen. Dies erlaubt es, DP als Crossconnect-

Digipeater einzusetzen.

3) //CONNECT DB0ABC

Dies sieht aus wie Fall 1), aber beachten Sie: falls ein Pfad zu

DB0ABC in der Definition der PATHLIST.DP zu finden ist,  werden

aufeinanderfolgende Connects erzeugt, wie:

C DB0AAA, C DB0AAB, C DB0ABC

Die rufende Station wird �ber jeden Abschnitt des Pfads

w�hrend des  Verbindungsaufbaus informiert.  Das Ergebnis

ist eine transparente Verbindung zwischen der anrufenden

Station und einem vielleicht weit entfernten Digipeater,

verbunden durch DP in mehreren logischen Schritten.

DP w�hlt den aussendenden TNC automatisch aus, falls von der

anrufenden Station keiner ausgew�hlt wurde.

WICHTIG:

Alle Connectfunktionen von DP erfordern definierte Digipeater-

Linkstatus-Meldungen. Der eingebaute Meldungs-Satz ist in

englischer Sprache. Die wichtigste Meldung ist: 'Connected

to' (egal ob in Gro�- oder Kleinschrift). Einige Digipeater

in Frankreich halten sich nicht an diesen Standard, sie

verwenden franz�sische Texte. Gl�cklicherweise bietet unsere

Welt viele Sprachen aber man mu� doch bitte verstehen, da�

ein Machineninterface weniger flexibel ist als ein

menschliches Wesen.... Linkstatus-Meldungen sind das

R�ckgrat einer Packet-Radio Verbindung; versuchen Sie Ihren

lokalen Sysop von den Problemen zu �berzeugen, die er

mit seinen Besonderheiten verursacht. Meme que je suis

infecte par la francophilie.

Ab Version 3.60 kann man bei DP zus�tzliche Texte f�r die

Linkstatusmeldungen in PRCONF.DP definieren. Damit ist

sogar Franz�sisch auch kein Problem mehr. hi.

//CONVERS

DP hat einen eingebauten Convers-Modus. Mehrere Stationen

k�nnen DP connecten und in den //CONVERS einzutreten, was

einer Konferenzschaltung entspricht.

Sie k�nnen den Convers von der Konsole aus bei DP auf einem

freien Kanal starten um daran teilzunehmen. Durch Eingabe

von ALT-J kann auch der Sysop an der Konsole auf einem Kanal

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 28

den Convers-Modus ein- und ausschalten. Mehrere DP-Knoten

(Nodes) k�nnen mit einem 'gro�en' Conversknoten verbunden

werden. Connecten Sie einen entfernten DP-Knoten, geben Sie

//CONV ein und anschlie�end ALT-J auf demselben Kanal, das

ist alles. Jeder User auf beiden (oder mehreren) DP-Knoten

ist mit jedem anderen Conversteilnehmer in Verbindung.

//DBASE

Dies ist ein Suchbefehl an die eingebaute Datenbank von DP.

Diese Datenbank beinhaltet Informationen �ber fast jede

deutsche Ortschaft oder Stadt und eine gro�e Anzahl von

St�dten weltweit. Bitte versuchen nicht, Informationen in der

Datenbank-Datei hinzuzuf�gen. Sie wird von CITIES.IDX indiziert

und jede Ver�nderung f�hrt zu Fehlern in der Sortierfolge.

Spezielle Informationen f�r Programmierer:

Betrachten Sie CITIES.LOC .Die Struktur der Datei sollte

verst�ndlich sein.

Das Format von CITIES.IDX ist ein Array ['A'..'Z','A'..'Z']

von Longinteger-Ausdr�cken, wobei das erste Feld sich auf den

ersten Buchstaben, das zweite auf den zweiten Buchstaben eines

Eintrags in CITIES.LOC bezieht. Der Longinteger-Wert ist der

Offset vom Anfang von CITIES.LOC bis zur aktuellen Position.

Alle speziellen Zeichen (wie z.B. � oder �) werden wie 'Z'

behandelt. Jeder Offset-Wert in CITIES.IDX weist auf das erste

Vorkommen der Zwei-Buchstaben-Kombination in CITIES.LOC.

Wenn also ein User '//DBASE Berlin' eingibt, schaut DP in der

Indextabelle nach dem Offset von ['B', 'E'], liest CITIES.LOC

ab dem Offset und vergleicht alle folgenden Eintr�ge mit dem

vollen String 'Berlin'. Die Suche wird mit dem ersten Auftreten

von  'BF' abgebrochen.

Die geographischen Koordinaten sind in Dezimal-Format

angegeben.

Die Datenbank-Dateien befinden sich in DP_ST\VERWALTUNG\.

//PREFIX

Damit wird eine Suche in der Pr�fix-Datenbank von DP

gestartet. //PREFIX 3B8 gibt z.B. alle Informationen �ber

Mauritius aus.

DJ3CW Werner hat die Pr�fix-Datenbank entwickelt und

freundlicherweise der Benutzung in DP zugestimmt.

Die Struktur der Pr�fix-Datenbank ist einfacher als

jene von CITIES.IDX. Vor allem ist sie v�llig nach Zeilen

orientiert, soda� falsche Eintragungen in PREFIX.INF mit

einem Texteditor berichtigt oder neue Eintragungen

hinzugef�gt werden k�nnen. PREFIX.SUB beinhaltet Angaben

�ber Pr�fixe gleicher Bedeutung wie z.B. ZZ = PY. Darin sind

die Daten als zweizeilige Eintr�ge enthalten, wobei die

zweite Zeile die erste beim Suchen ersetzt. Beide Dateien

sind alphabetisch in der Reihenfolge Z.......A und 9.......0

sortiert.

Die Datenbank-Dateien befinden sich in DP_ST\VERWALTUNG\.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 29

//SYSTEM

Der  //SYSTEM-Befehl gestattet es einer Gegenstation sich als

Sysop einzuloggen. Die Verfahrensweise ist �hnlich wie beim

TheNet-Standard: DP beantwortet den Befehl mit 5 Zahlen. Diese

Zahlen entsprechen 5 Zeichen aus dem Passwort-String, wie er

beim Install-Dialog von DP festgelegt wurde. Die Gegenstation

mu� diese f�nf Zeichen (ohne Zwischenraum) als Antwort senden.

Falls sie richtig waren, wird die Gegestation als Sysop akzeptiert.

Die Gegenstation kann den //SYSTEM-Befehl beliebig oft senden,

mit falschen Antworten und nur einer richtigen Antwort darunter,

um die Sicherheit gegen Mitschreiben von Hackern zu erh�hen.

DP akzeptiert ab v.4.04 au�erdem bei allen Pa�worteingaben die

verschleierte Eingabe der 5 Zeichen in einem langen Zufallsstring.

//RESET

Ein Sysop kann einen RESET des Computers erzwingen.

Der RESET-befehl hat 3 verschiedene Optionen:

1) //RESET

Schreibt eine Meldung wegen des folgenden Resets an jede

connectete Station, disconnectet alle User, sichert die aktuellen

Parameter und resettet das System.

2) //RESET Sri, System-Wartung w�hrend der kommenden Stunde.

Der nachgestellte Text: Sri,.... wird ausgegeben, dann wird

gem�� 1) weiter verfahren.

3) //RESET +

Sofortiger Reset ohne Meldung, ohne Disconnect oder Sicherung

von Parametern.

6.5. Die externen Remote-Befehle

Man kann eine unbeschr�nkte Zahl externer Remote-Befehle

hinzuf�gen, welche die internen Befehle erg�nzen.

Alles, was daf�r zu tun ist, w�re ein kleines (und bitte

schnelles) Programm zu schreiben welches man dann in das RUN-

Verzeichnis kopiert (normalerweise DP_ST\PACKET\RUN\).

Das Programm darf keine Extension (.PRG oder .TTP) haben,

obwohl es ein Programm ist. Sobald DP einen REMOTE-Befehl

feststellt, der nicht einem der internen REMOTE-Befehle

entspricht, �berpr�ft es das RUN-Verzeichnis und versucht ein

Programm mit dem Namen des REMOTE-Befehls zu starten. DP

erwartet daraufhin, da� das ausgef�hrte Programm eine Datei

OUT.TXT erzeugt, deren Inhalt aus reinem ASCII-Text besteht.

Falls diese Datei nach Ausf�hrung vorgefunden wird, wird sie

von DP ausgesendet und wieder gel�scht.

Beim Start eines REMOTE-Programmes, wird die Kommandozeile

durch einige Parameter erg�nzt:

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 30

Zun�chst einmal alle Parameter, die von der Gegenstation

dem REMOTE-Befehl hinzugef�gt wurden. ferner ein Sysop-Flag

(0, falls kein Sysop-Level, 1 falls Sysop), dann der User-Level

und schlie�lich als letzter Parameter das Rufzeichen der

Gegenstation.

Wenn beilspielsweise DL9ZZZ eingibt:

//REMTEST check

so wird das Programm REMTEST in der Kommandozeile vorfinden:

check 0 9 DL9ZZZ

Einige Programmierer hatten Probleme mit der Kommandozeile.

Wie ist sie aufgebaut? Das erste Byte der Kommandozeile ist die

L�nge g�ltiger Daten in der Zeile (GEMDOS erfordert dies).

�berfl�ssige Bytes werden mit ASCII 0 gel�scht.

Erwarten Sie nie, da� die Kommandozeile eine feste L�nge hat!

6.6.  Die Sprachen-Dateien

DP ist vielsprachig. Je nach Rufzeichen der connectenden Station

wird eine passende Sprache ausgew�hlt. dies funktioniert

folgenderma�en:

Die Datei DP_ST\VERWALTG\WHOTALKS.LAN ordnet einem Rufzeichen die

jeweilige Sprache zu. Ein Beispiel:

DU G

D DL

OE DL

HB DL

G G

F F

ON NL

3B8 F

PA NL

PB NL

PE NL

PI NL

Das erste Wort ist ein Pr�fix, das zweite eine Sprache.

Falls keine Zuordnung gefunden wird, wird die Sprache 'G'

(english) benutzt.

Nun wird f�r alle Packet-Dialoge von DP die entsprechende Datei

DP_ST\PACKET\LNAGUAGE\XXX.PLN benutzt, wobei 'XXX' durch die

ausgew�hlte Sprache ersetzt wird.

Falls keine Datei gefunden wird, versucht DP, zumindest G.PLN

(englisch) zu laden.

Sie k�nnen neue Sprache-Dateien leicht erzeugen; wie w�r's mit einer

solchen in ungarisch, wozu eine Datei DP_ST\PACKET\LANGUAGE\HA.PLN

n�tig w�re und die Zuordnung von HA HA, HG HA in WHOTALKS.LAN?

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 31

Weil der Sprachen-Name in einigen F�llen als Datei-Extension

ben�tzt wird, darf er aus nicht mehr als 3 Buchstaben bestehen.

Die anderen Dateien im Ordner LANGUAGE\ (HELP, INFO, NEWS)

sind die entsprechenden Antworten zu den ebenso lautenden

Remote-Befehlen.

Sie existieren in jeder verf�gbaren Sprache und weisen jeweils die

Extension der User-Sprache auf.

6.7  Die Textumwandlungs-Routine

DP verf�gt �ber eine einfache Textumwandlungs-Routine welche

durch einige Ausgabe-Routinen ben�tzt wird. Genauer gesagt wird

sie f�r Ausgaben in folgenden F�llen ben�tzt:

in der HILFE - Datei

in der INFO - Datei

in der NEWS - Datei

in GREETING.DP

in WELCOME.DP

f�r das Remote-IDENT

im //ECHO-Befehl

im BATCH - Prozessor

Konvertierte Zeichenfolgen:

\r -> CR LF (Zeilenende)

\7 -> CTRL-G (Klingel)

\z -> CTRL-Z

\D -> Datum

\T -> Zeit (mit Sekunden)

\Z -> Zeit (ohne Sekunden)

\L -> login-Zeit

\C -> Rufzeichen des Remote-Users

\M -> eigenes Rufzeichen

\N -> Name Remote-Users (falls in GREETING.DP eingetragen)

\K -> TNC-Kanal

\k -> interne Kanalnummer (TNC 1 Kanal 1 z.B. 12)

\d -> TNC-Nummer

\V -> Versions-Nummer von DP

\Q -> Frequenz vom User-TNC

\X -> dies ist ein spezieller Befehl. \X mu� von 2 Zeichen

gefolgt werden, dem Hexadezimal-Wert eines Zeichens.

Ausgeben wird dann das Zeichen. \X4A wird z.B. zu  'J'

umgewandelt.

\\ -> \

Dieser Konvertierungs-Standard wurde von DL1MEN f�r sein SP-

Programm erstmals festgesetzt.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 32

6.8 Die Datei GREETING.DP

Die Datei DP_ST\PACKET\GREETING.DP wird benutzt, um Userlevel,

Namen und pers�nliche Begr��ungstexte festzulegen.

Es handelt sich dabei um Eintr�ge, die jeweils durch das Zeichen'@'

getrennt werden.

Beispiel:

@DL8HBS:9 Joachim

Welcome home... (CH \K, \Q Mhz)

\C de \M (\Z UTC)>

@DL1HAZ:7 Walter, DL1HAZ

@DB0GR:3

@ DL9ZZZ:

@DL9ZZZ:*

Unmittelbar nach dem Rufzeichen folgt die Angabe des User-Level.

DL8HBS hat Level 9, DL1HAZ Level 7 und so fort.

Die folgenden W�rter in der gleichen Zeile werden als

Textinformation ausgegeben, sobald dieses Rufzeichen DP connectet.

Die wahlfreien Zeilen, die der ersten Zeile eines Eintrags folgen,

werden als pers�nliche Begr��ung gesendet.

Eine Userlevel-Angabe :* veranla�t DP den betreffenden Kanal sofort

zu disconnecten. Das Rufzeichen ist gesperrt.

Falls kein Userlevel gefunden wird, w�hlt DP als Standard-Level 1.

Einige der nachfolgend angegebenen Userlevel (gekennzeichnet mit '-'

haben  eine spezielle Bedeutung::

- * gesperrtes Rufzeichen

- 0 Fernbedienung (Remote) nicht zugelassen. Es wird eine

Fehlermeldung ausgegeben.

1 Level 1

- 2 Fernbedienung nicht zugelassen. Es wird eine Fehlermeldung

ausgegeben.

- 3 Fernbedienung nicht zugelassen. Es wird keine Fehlermeldung

ausgegeben.

4 Level 4

5 Level 5

6 Level 6

7 Level 7

8 Level 8

9 Level 9

7 Level 7

8 Level 8

9 Level 9

Dies mag ein wenig kompliziert aussehen, aber nachdem dieses

Schema  von DL1MEN (jetzt DK4NB) f�r SP festgelegt worden war,

habe ich diese Syntax �bernommen.

Userlevel 3 ist f�r Mailbox-Rufzeichen vorgesehen. Falls eine

Nachricht die Zeichenfolge //Q  enth�lt, wird DP bei Level 3

dies nicht als Disconnect-Kommando interpretieren und die

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 33

Verbindung nicht trennen. Ausserdem erzeugt DP bei diesem Level

eine etwas anderere Behandlung der Befehle //WPRG und //RPRG f�r

das Senden oder Auslesen von Bin�rfiles bei DieBox-kompatiblen

Mailboxsystemen. Definieren Sie deshalb f�r alle ben�tzten

Mailboxen den Userlevel 3 in GREETING.DP um Probleme zu vermeiden.

Die Mindestlevel, die zur Ausf�hrung von //Remote Befehlen

erforderlich sind, werden in einem Dialog innerhalb DP definiert

(siehe Abschnitt 6.10). Sie k�nnen, zum Beispiel nur User mit einem

Level > 4 erlauben, die Crossconnect-Funktion zu benutzen und f�r

den Zugang zur internen BBS k�nnen Sie einen Level > 5 festlegen.

6.9 Das Menue PARAMETER -> PACKET

Nach Anw�hlen der Menuezeile Parameter -> Packet erscheint ein

Options-Dialog f�r das Packet-Radio Programm.

Einige der Optionen bed�rfen einer weiteren Erkl�rung.

Der Abschnitt MONITOR beinhaltet die folgenden Elemente:

QRG-Pr�fung            Normalerweise sollte dieser Punkt

aktiviert werden. Falls QRG-Pr�fung AUS ist,

wird  QRGLIST.DP nicht  mit den

mitgeschriebenen Frameheadern verglichen.

Heardliste f�hren      Ich habe vergessen, warum ich diesen Schalter

vorgesehen habe. Lassen Sie ihn einfach

selektiert.

verk�rzte Header       Falls selektiert, werden alle mitgeschriebenen

Header auf das absolute Minimum gek�rzt.

zeige Flexnet-Frames   FlexNet Routingframes werden angezeigt

(aber nicht decodiert), falls dieser Punkt

angew�hlt ist.

zeige TheNet-Frames    Falls angew�hlt, werden TheNet, Net/Rom

Interlink und Broadcast Frames angezeigt und

decodiert.

zeige TCP/IP-Frames    Falls angew�hlt, werden TCP/IP Frames

angezeigt (aber nicht decodiert).

zeige Bin�rdaten       Falls angew�hlt, werden Bin�rdaten angezeigt.

zeige PACSAT-Broadcast Ist dieser Punkt deselektiert, so wird  die

Anzeige von PACSAT Broadcast-Frames unterdr�ckt.

zeige Huffman-Frames   Falls selektiert, werden Frames mit Huffman-

Komprimierung (wie sie von DP, SP 9.xx

Versionen und WinGT erzeugt werden) angezeigt.

Nachdem solche Frames nicht 100%ig sicher

feststellbar sind, kann es gelegentlich

geschehen, da� normale Frames durch den Decoder

wie komprimierte Frames behandelt werden, (was

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 34

unbrauchbare Ausgaben ergibt. Au�erdem erfordert

die Decodierungs-�berpr�fung eine Menge Rechen-

zeit. Dabei gibt es bei Baudraten von 1200Bd

keine Schwierigkeiten, aber bei 9600Bd kann es

Probleme geben. Deshalb sollte dieser Parameter

normalerweise ausgeschaltet bleiben und nur dann

selektiert werden, wenn eine Huffman-komprimierte

Sendung mitgelesen werden soll.

Der Abschnitt 'Sonstiges' beinhaltet die folgenden Elemente:

Hostmode bei Neustart  Normalerweise fragt DP beim Start, ob der

Hostmode der TNC's gestartet werden soll

oder nicht. Falls dieser Parameter selektiert

ist, wird diese Frage unterdr�ckt und der

Hostmode wird automatisch gestartet.

Auto - Kompression     Dieser Schalter entscheidet, ob BIN-Transfers

komprimiert werden oder nicht.

Auto - Parameter       DP ist in der Lage, die Parameter P(ersistence)

und O(MaxFrame) Ihres TNC's automatisch

entsprechend der Belegung des UHF-Kanales zu

setzen. Testen Sie es um festzustellen, ob

damit f�r Ihre lokalen Packetbedingungen die

richtigen Parameter erzeugt werden.

(nicht zu empfehlen auf "Mehr-Baud-Digis"!)

Sprachausgabe         Falls TALK.TTP (Autor, DL1XAO) sowie das

zugeh�rige Datenfile in den Ordner DP/Verwaltung

kopiert wurde, erzeugt DP eine synthetische

Spracheausgabe, die neue Connects ank�ndigt

(alles in deutsch).

Connect-Pop-Up-Box    Falls selektiert, wird eine connectende Station

von DP in einem Popup-Fenster angezeigt, in dem

das Rufzeichen, der Name und der Kanal steht.

Auf dem FALCON verschwand das Popup-Fenster nach

der configurierten Zeitverz�gerung nicht. Da mir

nicht klar ist, warum das so ist, empfehle ich

FALCON-Benutzern diesen Schalter auszuschalten.

Menuepunkt 'Timing'   enth�lt den Eintrag 'Frames pro Schleife'.

Dieser Wert bestimmt die maximale Anzahl von

Frames, die pro Kanal im Verlauf einer Haupt-

programmschleife eingelesen werden. F�r Kanal 0

(den Monitorkanal) wird der Wert mit dem Faktor

2 multipliziert. Beim Arbeiten mit 1k2Bd k�nnen

Sie diesen Wert auf 1 setzen, bei 9k6 ist im

allgemeinen ein Wert zwischen 5 und 15 erforder-

lich. Es kommt auf die jeweilige Belegung des

�rtlichen Digipeaters an. Je niedriger der Wert,

umso schneller wird (auf Kosten der Terminal-

funktion) auf Tastatureingaben und Maus reagiert.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 35

6.10. Das Packet-Terminal Pop-Up-Menue

Wenn in ein Packet-Radio Fenster geklickt wird, erscheint ein Popup-

Menue. Darin k�nnen Sie einen der folgenden Menuepunkte anklicken:

Connect               �ffnet ein Auswahlfenster sofern die Datei

PATHLIST.DP eine g�ltige Information f�r den

betreffenden Kanal enth�lt. Sie k�nnen dann auf

eine Zeile des Fensters Klicken um den Connect

mit einer Station zu starten.

disconnect            Entspricht ALT-D und beendet eine bestehende

Verbindung.

Text laden            Eine Dateiauswahlbox erscheint und der ausge-

w�hlte Text wird in den Vorschreibpuffer

geladen.

Text senden           Eine Dateiauswahlbox erscheint und der

ausgew�hlte Text wird wird sofort auf dem

aktuellen Kanal gesendet..

Binfile senden        Eine Dateiauswahlbox erscheint und die

ausgew�hlte Datei wird sofort ausgesendet.

Nat�rlich kann man damit auch Textdateien

senden. Wenn sie mit einer anderen DP-Station

verbunden sind hat dies den Vorteil, da� die

Sendung LZH-komprimiert �bertragen wird.

Flags                 Ein zweites Popup-Menue erscheint, bei dem mit

den Schaltern 'Save', 'Mitdrucken' und 'Echo'

zwischen entsprechenden Terminalfunktionen umge-

schaltet werden kann. 'Echo' bedeutet, da� der

vorgeschriebene Text beim Aussenden im Empfangs-

fenster erscheint, wenn er gesendet wird.

TNC-Parameter         Ein weiteres Popup-Menue erscheint, welches eine

Anzahl der momentan eingestellten TNC-Parameter

f�r den betreffenden Kanal anzeigt. Falls Sie

auf eine der Parameterzeilen klicken, erscheint

ein Dialog, in dem Sie den gew�nschten Wert

�ndern k�nnen.

Userlevel             Ein Dialog erscheint und informiert �ber die

Userlevel, welche f�r die Ausf�hrung verschie-

dener Remote-Befehle erforderlich sind. Sie

k�nnen die Userlevel in diesem Dialog �ndern.

Heardlist             Ein Dialogfenster erscheint, in dem die zuletzt

geh�rten Stationen als Liste aufgef�hrt sind.

Wenn Sie eine dieser Zeilen anklicken, wird das

QSO mitgeschrieben. Ein weiteres Popup-Menue

erlaubt die Auswahl, ob nur Text oder auch die

Header mitgelesen werden sollen. Letzteres ist

f�r F�lle vorteilhaft, wo Protokoll- oder

Parameterprobleme mitgeschriebener Stationen

gepr�ft werden sollen. DP sucht nach der

Aktivierung des Mitschreibens ab Beginn des

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 36

Backscroll-Puffers nach entsprechenden Packeten

und gibt sie 'roh' auf dem Bildschirm aus. Im

'Nur Text'- Modus werden aus allen nachfolgend

mitgeschriebenen Frames Wiederholungen ausge-

filtert und das  Fehlen von Frames wird angezeigt

Schlie�en             Schlie�t das aktive Fenster.

6.11. Der Packet Readgenerator f�r Mailboxen.

Der Readgenerator dient dazu, Lesebefehle mit Hilfe einer Mailliste

zu erzeugen, die Sie von einer connecteten Mailbox empfangen haben.

(jene Liste, die Sie  mit dem Befehl 'C' von einer DieBox-Mailbox oder

mit dem Lesebefehl 'L' bei einer F6FBB-Box erhalten). Wenn in dieser

Checkliste bei niedergedr�ckter ALT-Taste mit der rechten Maustaste

geklickt wird, dann erzeugt dies den entsprechenden Lesebefehl, der

sofort an die Mailbox gesendet wird. Wird ohne gedr�ckte ALT-Taste

geklickt, so erscheint ein Popup-Menue aus dem ausgew�hlt werden kann,

was mit der Nachricht geschehen soll.

set lifetime           Nur f�r Remotebedienung durch den Sysop einer

DieBox oder DP-Mailbox. Man kann f�r eine

Nachricht in einem Dialog eine neue Lifetime

setzen.

delete                 Ein Delete- oder Killbefehl wird erzeugt.

read                   Es wird ein Lesebefehl erzeugt.

transfer               Es wird ein Transferbefehl erzeugt. In einem

Dialog werden Sie dabei nach der neuen Zielbox

gefragt. Nur mit DieBox oder BayCom-Mailboxen.

export                 Dieser Befehl wird hier nicht unterst�tzt. In

der internen Mailbox dagegen schon.

Der ausgew�hlte Befehl wird nicht sofort gesendet. Er wird vielmehr

in den Vorschreibpuffer �bertragen und mu� zum Aussenden mit <RETURN>

best�tigt werden.

Falls auf eine Zeile geklickt wird, die  nicht aus der Mailliste

stammt, wird der Inhalt der Zeile in den Vorschreibpuffer kopiert.

Diese Funktion erlaubt also z.B. einen empfangenen Text wieder

auszusenden.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 37

6.12.  Die automatische Pa�wort-Generierung

DP bietet einem Sysop ein �u�erst komfortables Verfahren zur

Pa�worterzeugung f�r die Fernbedienung seines Systems. Dieses

Loginverfahren wird von DP f�r folgende Systeme unterst�tzt:

- TheNetNode und kompatible Systeme (TheNet, NET/ROM, BayComNode, DP)

- F6FBB, BayComBox und andere, welche die 5-Zeichenmethode verwenden.

- RMNC

- DieBox

Dazu ist es lediglich erforderlich, da� Sie Ihr Pa�wort in eine der

folgenden Dateien im Ordner  DP_ST\PACKET\  schreiben:

- THENETPW.DP    f�r TheNetNode, NET/ROM, DP und BayComNode

- OTHER_PW.DP    f�r F6FBB, BayComBox und andere

- RMNCPW.DP      f�r RMNC

- DB0XYZ.DBP     f�r DieBox, wobei DB0XYZ durch das Rufzeichen der

Mailbox zu ersetzen w�re.

Beachten Sie, da� der Eintrag in OTHER_PW.DP mit SSID analysiert wird!

Die anderen Pa�wort-Dateien enthalten keinen SSID.

Weitere Angaben finden Sie in den angegebenen Dateien.

Anschlie�end k�nnen Sie Ihren Digipeater oder Netzknoten connecten

und den f�r dessen System vorgesehenen Befehl

sys

//sys

priv oder

pw

eingeben, um den Loginproze� auszul�sen. Bitte sehen Sie sich die

Musterdateien auf der DP-Vertriebsdiskette an, wo zus�tzliche

Informationen �ber das Format der Dateien gegeben werden. Ausgenommen

bei DieBox erzeugt das Verfahren vier Loginanfragen, von denen

nur eine korrekt beantwortet wird. Dies verhindert, da� Hackern

das Leben allzu leicht gemacht wird.

Wo ist der Unterschied zwischen THENETPW.DP und OTHER_PW.DP?

Die Ermittlung des Pa�wort-Prompts ist bei THENETPW.DP sicherer m�glich

TheNet-Systeme erzeugen immer einen Prompt mit folgender Syntax:

IDENT:CALL> 1 2 3 4 5

Und diese Syntax ist NICHT ver�nderlich!

BayComBox or F6FBB geben �blicherweise folgendes aus:

CALL > 1 2 3 4 5

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 38

oder

1 2 3 4 5

oder

(1)> 1 2 3 4 5

Der Abfrage-Mechanismus reagiert deshalb hier nur auf 5 Zahlen

am rechten Ende des Strings.

6.13. Die Datei QRT.DP

Die Datei DP_ST\PACKET\QRT.DP enth�lt Logoffmeldungen.

Falls mehr als eine Mitteilung definiert ist, wird eine

zuf�llig ausgew�hlt. Der Text wird gesendet wenn eine Gegenstation

//Quit eingibt.

Um mehr als eine Mitteilung zu definieren, m�ssen Sie dieselben

mit '\\' in einer separaten Zeile trennen. Die L�nge jeder

Einzelmeldung und die Gesamtanzahl von Meldungen ist nicht beschr�nkt.

Falls mehr als eine Meldung definiert wird, mu� die Gesamtzahl von

Meldungen in der ersten Zeile von QRT.DP mit '\372' (zum Beispiel)

angegeben werden, gefolgt durch '\\' in der zweiten Zeile.

6.14. Die Datei WELCOME.DP

Die Datei DP_ST\PACKET\WELCOME.DP  beinhaltet eine allgemeine

Loginmitteilung. Abh�ngig vom Eintrag CTE= in PRCONF.DP (siehe oben)

wird dieser Text entweder an jede connectende Station gesendet oder

nur an solche, die keinen definierten pers�nlichen Ctext in

GREETING.DP haben.

6.15.  Die Datei NODE.DP

Die Datei DP_ST\PACKET\NODE.DP enth�lt eine allgemeine Loginmitteilung

die solche Stationen erhalten, die einen Nodekanal von DP connecten.

6.16. Die Statusanzeige

Die Statusanzeige ist die Titelzeile des Packet-Fensters. Sie sieht

etwa folgenderma�en aus:

CH:1|DL8HBS|DB0BLO-8|438.300|200|IXF|00|00|00|<flags>| 1  ! #MB#1

|      |      |        |     |   |   | |   |   |      |  |   |

1      2      3        4     5   6   7 8   9   10     11 12  13

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 39

Die Felder haben folgende Bedeutung:

1   der TNC-Kanal dieses Fensters

2   das MyCall dieses Kanales

3   das Rufzeichen der mit dem Kanal verbundenen Station

4   die QRG dieses TNC

5   die f�r diesen TNC definierte Paketl�nge

6   der Verbindungsstatus dieses Kanales

7   Framez�hler f�r noch nicht gesendete Frames

8   Framez�hler f�r gesendete aber noch nicht best�tigte Frames

9   der Retry-Z�hler

10  das Flag-Feld

11  der Userlevel der Gegenstation

12  Sysop status (='!' wird angezeigt) oder nicht

13  Anzahl der gegenw�rtig mitgeschnittenen Nachrichten..

Das Flag-Feld verf�gt �ber folgende Anzeigem�glichkeiten:

A   bestehender Autoconnect

B   eigene Mailbox ist auf diesem Kanal aktiv

C   eine Nachricht wird aufgezeichnet (Box-Mitschnitt)

E   Echo ist an

F   S&F ist auf diesem Kanal aktiv

H   Hold-Timer ist aktiv

M   QSO Monitor ist an

P   Drucker ist eingeschaltet

S   speichern ist an

b   es besteht ein Connect mit einem DieBox-System

p   Huffman-Komprimierung ist aktiv

s   Satellitenberechnungen sind aktiv auf diesem Kanal

x   Convers aktiv

6.17. Der Connect-Status

Die Connectstatus-Informationen werden in der invertierten Zeile

dargestellt, die das Vorschreibfenster vom Empfangsfenster trennt.

Dabei kann der Status von bis zu 10 Kan�len dargestellt werden.

|       |* DB0BLO|DL7AND|.DB0GR|       | dl4ybg|       |       |

*   kennzeichnet den gerade angezeigten Kanal

>   zeigt an, dass auf diesem Kanal ein QSO Monitor aktiv ist.

.   steht f�r unbest�tigte Frames auf diesem Kanal

Ein Rufzeichen in Kleinbuchstaben bedeutet, da� auf dem

betreffenden Kanal neue Daten angekommen sind, die noch

nicht angezeigt wurden.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 40

7. Die Satelliten-Berechnungen

Die Satelliten-Berechnungen sind nur in DP.PRG. verf�gbar. In

DP_MINI.PRG sind sie nicht enthalten. Das Satellitenmodul bietet die

M�glichkeit zur Verfolgung und Anzeige von Satellitenpositionen,

zur Rotorsteuerung sowie zur Darstellung von Packet-Radio Netzkarten.

7.1.  Die verf�gbaren Befehle des Satellitenmoduls

Der Befehlssatz h�ngt davon ab, ob die Darstellung im Grafikmodus

(direkt an der DP-Konsole) oder �ber Packet-Radio erfolgt (was eine

Ausgabe im Textmodus zur Folge hat) Eine im Atari installierte

FPU beschleunigt die Berechnung um ein Vielfaches!.

Die Befehle in Text-Modus sind:

<name >          zeigt aktuelle Position des Satelliten <name>

NEXT <name>      zeigt n�chste H�rbarkeit des Satelliten <name>

KEPLER <name>    zeigt Keplerelemente f�r den Satelliten <name>

LIST             nennt alle gespeicherten Satelliten

VISIBLE          zeigt alle gegenw�rtig h�rbaren Satelliten

PROGNOSE <name> <h>   wie  NEXT, aber es werden alle Orbits des

Satelliten <name> im Zeitbereich <h> berechnet,

nicht nur der n�chste. <h> wird mit Stunden

eingegeben die ab der aktuellen Zeit gez�hlt

werden. Im Fall der Abfrage durch eine

connectete Station ist der Zeitbereich wegen des

enormen Aufwands an Rechenzeit f�r diesen

Befehl auf 2 Stunden begrenzt.

QTH <qthloc>     zeigt oder �ndert den eigenen QTH-Locator, der

f�r die Berechnungen benutzt wird. Normalerweise

wird immer der bei der Installation angegebene

Locator verwendet.

TRACK <name>     berechnet die Position eines Satelliten in einer

endlosen Schleife, die nur durch den n�chsten

Befehl abgebrochen wird.

QUIT             beendet die Satelliten-Berechnungen. Die Gegen-

station wird entweder an das Packet-Terminal

oder an die interne Mailbox reconnectet.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 41

Der Befehlssatz f�r grafische Ausgabe ist m�chtiger:

<name>               siehe oben

NEXT <name>          siehe oben

KEPLER <name>        siehe oben

LIST                 siehe oben

VISIBLE              siehe  oben

PROGNOSE <name> <h>  Der Vorhersage-Befehl arbeitet im Grafikmodus

anders. <name> kann auch ALL sein, wonach

alle Satelliten gepr�ft werden. (Aber

Achtung! Abh�ngig von der Anzahl der gespei-

cherten Satellitendaten kann dies eine Menge

Zeit erfordern). Der Parameter <h> ist

unbegrenzt.

QTH <qthloc>         Siehe oben. Falls die Weltkarte aktiviert

ist, blinkt das QTH einige Zeit.

TRACK <name> <+>     Dies ist im Grafikmodus der Hauptbefehl.

Damit wird die Weltkarte dargestellt, eine

Umlaufbahn des ausgew�hlten Satelliten wird

berechnet und die auf die Erdoberfl�che

projizierte Bahnspur wird auf die Karte

gezeichnet. Mit Eingabe eines neuen Befehls

wird die Anzeige beendet.

Die Option <+> veranla�t DP nach ROTARY.PRG

im SAT-Ordner zu suchen. Falls es gefunden

wird, wird dieses Programm im Abstand von

einigen Sekunden st�ndig aufgerufen. Die

Kommandozeile von ROTARY wird mit den

aktuellen Elevations- und Azimutwerten des

Satelliten gef�llt. FRANK, DL6DBN hat ein

universelles ROTARY.PRG geschrieben, das

nahezu jedes Rotorsystem steuert. Danke Dir,

Frank. Lesen Sie die Dokumentation von ROTARY,

wenn Sie weitere Einzelheiten erfahren

m�chten.

Sie k�nnen dem Befehl bis zu 2 Up-/Downlink-

Frequenzen hinzuf�gen. Sie werden dann

einschlie�lich der gerade zutreffenden

Dopplershift anstelle der Standardfrequenzen

von 145900, 436000 und 1269000 kHz angezeigt,

(also z.B. 435120 und 145890 bei UO-22).

POS <name> <+>       Der POS-Befehl ist dem TRACK-Befehl sehr

�hnlich. Der Unterschied ist, da� keine auf

die Erdoberfl�che projizierte Umlaufbahn des

Satelliten gezeichnet wird, was die

Berechnung beschleunigt.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 42

RANGE ON/OFF      W�hrend der TRACK- oder POS-Befehl aktiv ist,

wird ein H�rbarkeitsbereich als invertierte

Fl�che auf der Weltkarte dargestellt. Es ist

m�glich diese Funktion mit dem RANGE-Befehl vor

oder w�hrend der TRACK/POS-Befehl aktiv ist ein-

oder auszuschalten. Beachten Sie, da� der H�r-

barkeitsbereich nur dargestellt wird, wenn die

Karte, wie es die Normaleinstellung vorsieht,

die ganze Erde darstellt.

REVOLUTION <name> zeichnet die auf die Erdoberfl�che projizierte

Spur der Umlaufbahn eines Satelliten auf den

Monitor. Die Berechnung wird entweder durch

Dr�cken einer Taste oder nach 24 Stunden

abgebrochen. Ich weiss nicht warum, aber es ist

manchmal erforderlich, die Taste mehrmals zu

dr�cken um diese Ausgabe abzubrechen. Die Karte

wird von diesem Befehl nicht gel�scht soda� es

m�glich ist, verschiedene Umlaufbahnen

gleichzeitig auf der Karte darzustellen. L�schen

Sie die Spuren auf der Karte mit dem Befehl MAP.

MAP               stellt die Welt-Karte dar.

PRINT <Befehl>    Der PRINT-Befehl veranla�t DP, alle Text-

Ausgaben eines Befehls <Befehl> auszudrucken,

z.B. PRINT NEXT UO-22.

PREFIX <Call>     Der Standort eines Rufzeichens, bzw. Pr�fixes

wird auf der Weltkarte angezeigt.

DBASE <Stadt>     Der Standort einer Stadt wird auf der Weltkarte

angezeigt.

BBSMAP <Pr�fix>   Dieser Befehl startet eine recht komplexe

BBSMAP <Call>     Funktion deren Ziel es ist,  die aktuelle

Forwardroute der eingebauten Mailbox darzustel-

len. Die DP-Mailbox speichert Informationen �ber

jede Mailbox, von der eine Nachricht eingegangen

war. Dies erfolgt durch eine Analyse der Kopf-

zeilen dieser Nachricht. Der BBSMAP-Befehl ver-

sucht diese intern gespeicherten Informationen

�ber die von der Nachricht zur�ckgelegten For-

ward-Route auszuwerten und auf der Karte darzu-

stellen. Um die geographische Position zu ermit-

teln werden verschiedene Methoden angewandt:

1) Die beste: durch Auswertung des WW-QTH-

Locators, wenn er im Mailheader der Mailbox

angegeben wird, (was f�r die meisten deutschen

Mailboxen zutrifft). Man kann davon ausgehen,

da� eine solche Angabe richtig ist.

2) Falls kein QTH-Locator im Mailheader gefunden

wurde, sucht DP nach der Datei DIGIMAP.STN um

den QTH-Locator zu bestimmen. Falls hier eine

Information gefunden wurde kann diese als

korrekt angesehen werden. Die Datei DIGIMAP.STN

geh�rt zum standardisierten Dateiformat f�r

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 43

Programme wie HAMMAP oder DIGIINFO. Diese Datei

m�ssen sie manuell auf dem letzten Stand halten,

wozu Sie wegen Updates am besten in Ihrer

lokalen Mailbox nachsehen.

3) Falls beide Methoden fehlschlagen wird die

Position einer Mailbox durch Interpolation der

Lage ihrer Forwardnachbarn ermittelt. Angenommen

eine Box hat drei Forwardnachbarn mit bekannter

Position, dann ist die kalkulierte, gesch�tzte

Position dieser Mailbox in der geographischen

Mitte dieser drei Stationen. Diese QTH-Informa-

tion kann aber nicht als richtig betrachtet

werden. Probleme entstehen insbeondere bei einer

gro�en Anzahl unbekannter QTHs weil dann die

gesch�tzten Positionen keinen Bezug mehr zur

geographischen Wirklichkeit haben. DP hat einen

gewissen Mechanismus um zu vermeiden, da� zwei

Mailboxen an dieselbe Bildschirmposition gesetzt

werden, aber dies kann nicht in allen F�llen

verhindert werden. Eine gesch�tzte Position wird

durch Ausgabe des Rufzeichens in Kleinbuchstaben

und durch kleinere Markierung auf der Karte

gekennzeichnet.

Anmerkung: Es ist unverst�ndlich, warum fast

jede Mailbox weltweit den Zipcode (Postleitzahl)

im Mailheader stehen hat. Ist das nicht eine

v�llig nutzlose Information? Haben Sie jemals

einen Brief an eine Mailbox geschrieben? Warum

�bertr�gt man nicht stattdessen den QTH-Locator?

Der BBSMAP-Befehl hat verschiedene Optionen. Die

Pr�fix-Option erlaubt, aus den Informationen

eine bestimmete Untergruppe auszuw�hlen.

BBSMAP F beispielsweise wird alle franz�sischen

Boxen darstellen. Ohne Landeskenner wird der

erste Buchstaben Ihres Rufzeichens als Auswahl-

kriterium verwendet. Wenn man dagegen ein

komplettes Rufzeichen angibt, so wird der

komplette Forwardpfad zwischen Ihrer Station und

der Mailbox angezeigt (BBSMAP GB7XYZ). Ein

zus�tzliches + oder - kann an den Befehl ange-

h�ngt werden. Ein + bedeutet: nur DP-Mailboxen

des Auswahlkriteriums anzeigen. Bei einem -

werden DP-Mailboxen in der Anzeige weggelassen.

Beachten Sie, da� die Auswahl D automatisch den

Pr�fix DU ausschlie�t. Dieser spezielle Trick

verhindert die Darstellung von phillipinischen

Boxen im deutschen Netz. BBSMAP ALL stellt alle

weltweit bekannten Mailboxen dar.

Was wird nun durch diesen Befehl dargestellt?

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 44

Es ist nicht die Wirklichkeit, es ist einfach

die Karte der Forward-Pfade f�r Nachrichten, wie

sie zum Zeitpunkt der Abfrage f�r den Mail-

Router von DP g�ltig ist. Die Darstellung des

Pfades bedeutet nicht, da� eine weitergeleitete

Nachricht tats�chlich diesen Weg nehmen wird,

sondern da� es der schnellste Weg w�re, auf dem

die Nachricht weitergeleitet werden k�nnte.

Ungl�cklicherweise benutzen viele Sysops fest

vorgegebene Forward-Einstellungen auch dann,

wenn ihr System das Autorouting anbietet (wie es

bei DP, F6FBB und der DieBox der Fall ist).

DIGIMAP <Pr�fix>      Der DIGIMAP-Befehl st�tzt sich auf die beiden

DIGIMAP <Call>        Dateien DIGIMAP.STN und DIGIMAP.LNK, die in den

SAT-Ordner kopiert werden m�ssen. Diese Dateien

werden nicht automatisch erstellt und erneuert,

Sie m�ssen von Zeit zu Zeit von Ihnen selbst auf

den aktuellen Stand gebracht werden. Das Datei-

format entspricht dem von HAMMAP. Zumindest in

europ�ischen Mailboxen werden Updates dieser

Dateien regelm��ig eingespielt.

DP erzeugt aus den Dateien die Datei DIGIMAP.DP,

falls diese nicht schon im Ordner vorgefunden

wird. Diese enth�lt einen Auszug der in .STN

und .LNK enthaltenen Informationen. Sie werden

f�r schnellen Dateizugriff sortiert und mit

Zeigern indexiert. Nur Digis und Links, die in

den Quelldateien mit OK gekennzeichnet sind,

werden in Betracht gezogen. Entfernen Sie nach

der Erzeugung die Datei .STN  n i c h t aus dem

Ordner, da sie noch f�r die Darstellung von

Detailinformationen eines ausgew�hlten Digis

herangezogen wird.  Wenn neue DIGIMAP.*-Dateien

in DP_ST\SAT\ kopiert werden, sollte die Datei

DIGIMAP.DP gel�scht werden, damit sie bei Aufruf

des Befehls DIGIMAP neu erstellt wird.

Wenn der DIGIMAP-Befehl ohne wahlfreie Parameter

ben�tzt wird, werden alle gefundenen Daten auf

der  Weltkarte  eingetragen. Falls  ein

Landeskenner hinzugef�gt wird, werden die Daten

des ausgew�hlten Landes dargestellt. DIGIMAP G

zeigt alle britischen Digipeater. DIGIMAP F6ABJ

beschr�nkt die Darstellung auf das Gebiet

um F6ABJ.

Beachten Sie: Sowohl, der BBSMAP- als auch der DIGIMAP-Befehl,

erfordern einige 100kB freien Speicherplatz. Falls der verf�gbare

Speicher kleiner als notwendig ist, wird die Bearbeitung

abgebrochen oder  nur teilweise ausgef�hrt.

W�hrend der BBSMAP oder DIGIMAP Befehl aktiv ist, erscheint bei

einem Klick auf die Karte ein Popup-Menue, das folgende Optionen

anbietet:

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 45

Rufzeichen        zeigt alle Rufzeichen

Info              setzen Sie den Mauszeiger auf einen Digi oder

eine Mailbox und klicken sie. Ein neues Fenster

gibt daraufhin weitere detaillierte

Informationen �ber die betreffende Station aus.

Zoom in           ziehen Sie bei festgehaltener linker Maustaste

ein Rechteck um ein gew�nsches Gebiet auf.

Dieses Gebiet wird dann im neuen Ma�stab

berechnet und dargestellt.

Zoom out          halbiert den Darstellungsma�stab.

Voll              stellt den vollen Darstellungsma�stab f�r den

ausgew�hlten Bereich wieder her.

N W S E           bewegt die Karte in die gew�hlte Himmelsrichtung

QUIT              schlie�t das Fenster.

Immer wenn eine Karte dargestellt wird, k�nnen Sie einen neuen

Ausschnitt mit der Maus ausw�hlen wie oben unter 'Zoom in'

beschrieben. Beachten Sie, da� die Karteninformation nicht sehr

detailliert ist und denken Sie daran, da� einige Bildschirm-

beschleuniger Probleme mit der Darstellung der Karte haben, wie

in Abschnitt 1 bereits geschrieben wurde.

7.2.  Woher man Keplerelemente bekommt

DP akzeptiert zwei Formate von Keplerelementen, das NASA 2-line Format

und das weniger kompakte AMSAT-Keplerformat.

Die 2-Line Dateien werden einfach durch Auslesen aus Ihrer lokalen

Mailbox gespeichert. Die Informationen werden im Ordner

DP_ST\SAT\KEPLER\ abgelegt. Falsche oder aus anderen Gr�nden

unerw�nschte Dateien m�ssen manuell entfernt werden.

Nur Elemente die aktueller sind als die bereits vorhandenen werden neu

abgespeichert.

Dieses automatische Einlesen der Keplerdaten arbeitet auch beim

einfachen Mitlesen, wenn jemand anderer auf der QRG die Keplerdaten

ausliest und der Menuepunkt Parameter-->Sat-->Keplermitschnitt

aktiviert ist. Lesen Sie dazu den Mailbox-Abschnitt dieser

Dokumentation, wo die Mitschnitt-Funktion von DP beschrieben ist.

Stattdessen k�nnen Sie auch durch Auswahl der Menue-Option

Allgemein --> lese Keplerdaten die Keplerdaten auch aus einer Text-

Datei entnehmen, die diese Angaben entweder im NASA oder AMSAT-Format

enth�lt.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 46

7.3.  Die Rotor-Schnittstelle

Obwohl auch ein ROTARY.PRG mit DP verteilt wird, m�chten Sie

vielleicht z.B. f�r eigene Entwicklungen wissen, wie diese

Schnittstelle arbeitet.

Falls der TRACK/POS Befehl mit der '+'-Option eingegeben wird, sucht

DP im SAT-Ordner nach ROTARY.PRG. Falls dieses Programm gefunden wird,

werden in der Kommandozeile dieses Programms eine Reihe von Parametern

�bergeben. Das Programm wird bei jeder �nderung von Azimut oder

Elevation des ausgew�hlten Satelliten aufgerufen, sofern die Elevation

mehr als minus 10 Grad betr�gt. Das Programm mu� schnell sein, weil

DP w�hrend seiner Ausf�hrung angehalten wird.

Die Parameter in der Kommandozeile sind:

AZIMUT  ELEVATION  MA  doppler29  doppler145  doppler436  doppler1269

doppler2410  name_of_satellite

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 47

8. Die Mailbox

Die Mailbox  ist nur in DP.PRG verf�gbar. Bei DP_MINI.PRG ist sie

weggelassen. Die DP Mailbox ist eine Synthese des in Deutschland

wohlbekannten DieBox Systems und der F6FBB-Box. Die Anwender-

Schnittstelle der DP-Mailbox ist �hnlich zu DieBox aber der Forward-

Mechanismus f�r die Weiterleitung von Nachrichten beinhaltet die

wesentlich verbesserten Methoden von F6FBB. DP arbeitet als perfektes

Mittelding zwischen beiden Systemen.

Sie werden sich fragen, warum man eine Mailbox in ein Terminalprogramm

integriert. Deshalb etwas 'DP-Geschichte':

Die ersten Versionen von DP wurden geschrieben, weil mir die grosse

Anzahl von Dateien, die ich t�glich aus der Mailbox auslas und auf

meiner Festplatte speicherte �ber den Kopf wuchs. Ich verlor die

Kontrolle �ber den Inhalt der Nachrichten und mein Filesystem

explodierte f�rmlich. So schrieb ich eine einfache (tats�chlich sehr

einfache) 'Mailbox' um diese Informationen zu verwalten. Nach einiger

Zeit dachte ich dann dar�ber nach, ob ich nicht ein einfaches

Terminalprogramm in dieses Programm integrieren sollte, um die

Nachrichten direkt in meine eigene 'Mailbox' einzulesen. Ich glaube

die meisten von Ihnen haben die gleichen Probleme. So fing also das

DP-Projekt an. Manchmal kommt mir der Gedanke, ob es nicht besser

gewesen w�re, die Entwicklung an diesem Punkt abzuschlie�en (besonders

wenn ich mir die Zeit vor Augen halte, die ich f�r die Weiterentwick-

lung aufwenden mu�te). Ungl�cklicherweise hatte ich eine neue Idee.

Ich war beeindruckt von der Menge gleicher Nachrichtendateien, die

von dutzenden von Usern Tag f�r Tag �ber denselben Digipeater aus

derselben Mailbox ausgelesen wurden. Und alle Daten gingen �ber meinen

Monitor, einmal, zweimal.... Wie unwirtschaftlich war das doch.

Ich wu�te vom PACSAT Broadcast-Experiment (heute ist es nat�rlich kein

Experiment mehr). Das war der Moment an dem ich mich entschlo� einen

Framesammler zu programmieren, der alle mitgelesenen Daten nach

Mailboxfiles durchsuchen sollte um diese dann in meiner pers�nlichen

Mailbox zu speichern. Wow! Es funktionierte! Nach einigen Wochen waren

sogar Fehler, die durch Rejects und Empfangsl�cken verursacht waren,

gemeistert und ich hatte die erste Mailbox, die mit Daten gef�llt war

ohne selbst gesendet zu haben! Das waren die Pioniertage des

Programms. Alles was danach kam waren nur kleine Verbesserungen und

betrafen die Oberfl�che, Zuverl�ssigkeit und neue Software-Protokolle

(leider, dies kostete die meistene Zeit).

Und, was ist es heute? Es hat hunderte von Anwendern in Europa, ist

eines der leistungsf�higsten Mailboxsysteme (soweit mir bekannt ist

die einzige Kopie von F6FBB's Protokoll) und es gibt einige offizielle

Mailboxen mit DP. Es ist, beil�ufig gesagt, nicht mehr mein Projekt

sondern auch das Ihre.

Vielleicht beantwortet dies die Frage, WARUM man ein solch

kompliziertes Mailboxsystem in ein Terminalprogramm implementiert.

Das Ziel war die Minimierung der Funkfrequenzbelastung durch

Einf�hrung einer neuen Mitlesetechnik und was dabei herauskam war ein

komplettes Mailboxsystem.

�brigens, k�nnen Sie DP benutzen, um Ihre pers�nlichen Nachrichten

Offline zu schreiben und sie dann komprimiert zur n�chsten F6FBB oder

DP-Mailbox zu senden. Einige Jahre nach den Anf�ngen von DP startete

die TPK-Software dasselbe f�r PC's.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 48

Die Mailbox kann zum Speichern pers�nlicher Mitteilungen benutzt

werden, aber weil der Schritt zur komplett ausgestatteten Mailbox nur

klein ist, k�nnen Sie DP auch als �ffentliche Fulltime-Mailbox

installieren.

8.1

(An dieser Stelle findet sich in der englischen Dokumentation eine

Gegen�berstellung des rubrikorientierten Mailboxsystem gegen�ber den

in manchen L�ndern �blichen nachrichtenorientierten Systemen. Wen es

interessiert, der m�ge es bitte in ENGLISH.DOC nachlesen).

8.2. Eine typische Sitzung unter der DieBox/DP-Syntax.

Lassen Sie mich bitte einmal eine typische Sitzung unter der DieBox

Syntax beschreiben.

1)  Der Benutzer connctet die Mailbox.

2)  Das Verzeichnis mit dem Rufzeichen des Benutzers wird automatisch

aufgerufen und ein List-Befehl wird ebenfalls automatisch aus-

gef�hrt. Die Titel aller neuen Mitteilungen an die pers�nliche

Rubrik des Benutzers seit seinem letzten Login werden aufgef�hrt.

Falls es keine neuen gibt, ist die letzte Nachricht gezeigt.

Ein Beispiel:

[DP-3.60-AB1DFHMR$]

DigiPoint Box v4.05.00

Herzlich willkommen Joachim!

Letztes Login  : Montag, 15.11.93 21:27

Aktuelles Login: Montag, 22.11.93 10:11

Info-file:  DL8HBS

Nr.    von     Datum       UTC    Bytes   Betreff

1199   F6KVE   17.11.93   15:27   2750     DP 4.02

1200   DL7VC   17.11.93   15:27    721     Bin wieder qrv.

1201   DG2GIW  17.11.93   17:35    558     Was ich vergessen hatte.

1202   DK5AD   18.11.93   15:39    950     FRAGEN MAGIC!

1203   DL1MCX  18.11.93   19:21   1299     Anfrage

(DL8HBS) DL8HBS de DL8HBS >

Jetzt, m�chte ich gerne meine Mitteilungen lesen.

Dies kann auf dreierlei Weise geschehen. Am einfachsten

ist es, R einzugeben. Dies liest alle neuen Mitteilungen

der ausgew�hlten Rubrik. Sehen Sie sich den Prompt der

oben ausgew�hlten Rubrik (DL8HBS) an.  Da ich mit meiner

eigenen Mailbox verbunden bin, steht das DL8HBS noch

zweimal da, hi.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 49

Ich k�nnte auch R 1199- tippen, um alle Mitteilungen

beginnend ab 1199 zu lesen. Ich k�nnte R DL8HBS 1199-

eingeben, aber weil die Rubrik (Neudeutsch: das Board)

DL8HBS ausgew�hlt ist, ist dies nicht notwendig. Eine

weitere M�glichkeit w�re R 1200-1202  einzutippen, wodurch

eine Auswahl der neuen Mitteilungen gelesen w�rde.

3)  Nachdem ich jetzt meine Post gelesen habe, m�chte sie

l�schen. Ich gebe deshalb  E 1199-  ein. Das E ist die

Abk�rzung f�r erase (= engl. 'l�schen').

4)  Nun will ich wissen, welche neuen Nachrichten in der

Mailbox sind. Ich tippe C (dies ist eine Abk�rzung von

CHECK = engl. '�berpr�fen').

Das Ergebnis ist eine Liste der folgenden Art:

Check: ()

Nr Call    Rubrik    Nr  Datum   @mbx   Bytes   #LT  Betreff

1 G7MQD > DIVERSES   4  22.11.93  WW     2001    2   CHILDREN IN NE

2 G0MTQ > SAT       11  22.11.93  WW     1921  365   HELP QUIKTRAK

3 DG0FT > BAYCOM     1  22.11.93  BB     3847   10   NEU: TFPCX v2.

4 DL7OL > KEPLER    10  21.11.93  DL     3725   30   NASA 2Line day

5 DL7AGT> PACTOR    58  21.11.93  DB0BLO 4428  365   PTC und FSK

(die Zeilenl�nge der Liste wurde gek�rzt, um sie im Druck-Format

unterzubringen)

5)  Jetzt m�chte ich den Bericht von DL7ATG in der Rubrik PACTOR

lesen. Ich tippe also R PACTOR 58. Dadurch wird PACTOR als die

aktuelle Rubrik ausgew�hlt und das System wird davon unterrichtet,

da� ich die 58te Mitteilung der Rubrik lesen m�chte.

6)  Jetzt m�chte ich die �lteren Mitteilungen in PACTOR sehen, und

ich tippe L 1- . Eine Liste (hier gek�rzt) erscheint:

Info-file:  PACTOR

Nr.   von     Datum       UTC    Bytes            Betreff

1   DL1BIR   21.02.93   00:19    1956     KAM und Pactor Befehle?

2   G3ZYP    25.02.93   20:57     973     * CQ PACTOR & PACTOR MBO's *

3   DU9BC    27.02.93   21:50    2442     DU-PACTOR STATION!!!

.......

......

57  DF7ML    07.11.93   14:43    3584     Mark-info aus LA 58 DL7ATG

58  DL7ATG   21.11.93   09:08    4428     PTC und FSK

(PACTOR) DL8HBS de DL8HBS >

7) Ich tippe Q (f�r QUIT) und die Verbindung wird beendet.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 50

8.3  Die internen Befehle der Mailbox (COMMANDS.BOX)

Die DP-Mailbox hat einen festen Satz interner Befehle. Sie k�nnen

dar�berhinaus eine unbeschr�nkte Zahl externer Befehle hinzuf�gen, wie

sp�ter noch beschrieben wird.

Der Kommando-Prozessor verlangt eine Datei COMMANDS.BOX im Verzeichnis

DP_ST\BOX\SYSTEM\ . Diese Datei enth�lt die Befehls-Namen und ihre

Zuordnung zu einer der internen Befehls-Zahlen. Dies bedeutet, da�

Sie die Befehlsaufrufe ver�ndern k�nnen. Ich bitte Sie jedoch, den

Basis-Befehlssatz unver�ndert zu lassen.

Der Kommando-Prozessor arbeitet mit der Methode der ersten

�bereinstimmung. Wie oben ausgef�hrt, k�nnen Befehle abgek�rzt werden.

Ein 'E' wird demzufolge als 'ERASE' und nicht als 'EXPORT' erkannt,

weil  'ERASE' in COMMANDS.BOX vor 'EXPORT' steht.

Gro�-/Kleinschreibung ist f�r die Befehlseingabe bedeutungslos.

In COMMANDS.BOX, entscheidet ein Flag, ob ein Befehl nur f�r Sysops

zul�ssig ist. Ich empfehle dieses Flag nicht zu �ndern.

Mehrere Befehle erlauben wahlfreie Parameter um eine Teilmenge

von Nachrichten innerhalb eines ausgew�hlten Boards auszuw�hlen.

Die Syntax f�r diese Auswahl ist wie folgt:

1             Nachricht 1 wird ausgew�hlt

1-5           Nachrichten 1 bis 5 werden ausgew�hlt

1-            alle Nachrichten werden ausgew�hlt

-5            Nachrichten 1 bis 5 werden ausgew�hlt

Die folgenden zwei Parameter sind nur g�ltig mit den Befehlen LIST,

ERASE, EXPORT und CHECK:

< Suche       alle Nachrichten, die den Ausdruck 'Suche' im Titel oder

im Absenderfeld haben werden ausgew�hlt

1-5 < Suche   alle Nachrichten von 1 bis 5  die den Ausdruck 'Suche'

im Titel oder im Absenderfeld haben werden ausgew�hlt

Die Datei COMMANDS.BOX:

Name                  ist der Name des Befehles

Internal_command_nr   ist die f�r den betreffenden Befehl

festgelegte Nummer (der Zahlencode f�r den

entsprechenden Befehl)

Sysop                 0 = Nein  1 = Sysop-Befehl

Userlevel             minimal f�r den Befehl erforderlicher

Userlevel (nicht zu verwechseln mit dem

Userlevels im Packet Radio Terminal)

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 51

Name    Internal_command_number     Sysop    Userlevel

LIST 1 0 1

READ 2 0 1

IMPORT 3 1 1

SEND 4 0 1

ERASE 5 0 1

TELL 6 0 1

CHECK 7 0 1

USAGE 8 0 1

USER 8 0 1

DIRECTORY 9 0 1

HELP 10 0 1

HIDDEN 11 1 1

LOGINTIME 12 0 1

QUIT 13 0 1

BYE 13 0 1

ENDE 13 0 1

EXIT 13 0 1

ABORT 14 0 1

STATISTIK 15 1 1

VERSION 16 0 1

PRINT 17 1 1

TIME 18 0 1

TRANSFER 19 0 1

CP 19 0 1

NAME 20 0 1

BBS 21 0 1

FIND 21 0 1

SPEAK 22 0 1

SF 23 1 1

SFLEVEL 25 1 1

EDITOR 26 1 1

EXPORT 27 1 1

MYBBS 28 0 1

SETUSR 28 1 1

LEVEL 29 1 1

MBX 30 1 1

LIFETIME 32 1 1

LT 32 1 1

SETL 32 1 1

GARBAGE 33 1 1

FHEADER 34 1 1

HNAME 35 1 1

SFPARMS 37 1 1

FORWARD 38 1 1

RELOAD 39 1 1

BOXLOG 40 1 1

SYSTEM 41 0 1

SYSCHK 42 1 1

PASSWORD 43 1 1

DISCONNECT 44 1 1

LANGUAGES 46 0 1

KILL 47 1 1

REPLY 48 0 1

COMMENT 49 0 1

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 52

REBUILD 50 1 1

BULLID 51 1 1

MSG 52 0 1

BATCH 54 1 1

SETSF 55 1 1

RESET 56 1 1

TOSKILL 57 1 1

SAT 58 0 1

DBASE 59 0 1

PREFIX 60 0 1

SYSOP 61 0 1

CHAT 61 0 1

NODE 62 0 1

CTEXT 63 1 1

TALK 64 0 1

COMP 65 0 1

//COMP 65 0 1

PWMODE 66 1 1

SETTIME 67 1 1

SETDATE 68 1 1

SFTEST 69 0 1

CLEARBUF 70 1 1

ACTIVITY 71 1 1

BROADCAST 72 1 1

DEBUG 73 1 1

FREAD 74 1 1

FWRITE 75 1 1

FDIR 76 1 1

FDELETE 57 1 1

UPDATE 79 1 1

PWGEN 80 1 1

FCOPY 81 1 1

FMOVE 82 1 1

FEXECUTE 83 1 1

SERVER 84 1 1

RUNTEST 98 0 1

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 53

8.4.  Befehls-Beschreibung

ABORT       Beendet die Verbindung mit der Mailbox.

Das Logindatum wird nicht auf den letzten Stand gebracht.

Dasselbe wird mit einem einfachen Disconnect erreicht.

ACTIVITY    Nur Sysop. Zeigt die von jedem Boxbenutzer zuletzt

eingegebene Befehlszeile.

BATCH       Nur Sysop. Startet ein Batch-File. Eine solche Datei

enth�lt Textzeilen, die geschrieben werden, als ob sie

diese manuell eingeben w�rden. Achten Sie bitte sorgf�ltig

darauf eine korrekte Syntax in einem Batch-File zu

verwenden, weil Fehleingaben keinen Abbruch zur Folge

haben. Beispiel:

BATCH D:\DP_ST\BOX\CLEANUP.BAT

BBS

oder

FIND        Gibt Informationen �ber andere Mailboxen aus.

M�gliche Optionen:

BBS DB0XYZ       gibt Informationen �ber die Mailbox

DB0XYZ und zeigt den Pfad, den der

Mailrouter von DP nehmen w�rde, um eine

Nachricht zu der Station zu senden.

BBS D            gibt eine Liste aller Mailboxen aus,

die 'D' als ersten Buchstaben in

ihrem Rufzeichen haben.

BBS < Berlin     sucht nach Mailboxen, welche die

Zeichenfolge 'Berlin' in ihrem

Mailheader haben.

BOXLOG      Nur Sysop. Erzeugt eine neue Datei BOXLOG.DP (die Basis

der Ausgabe einer Checkliste). Normalerweise werden Sie

diesen Befehl nicht benutzen m�ssen, weil GARBAGE diese

Operation einschliesst.

BROADCAST   Nur Sysop. Ab v4.00  ist DP in der Lage PACSAT-BBS-

Broadcast zu erzeugen. N�here Angaben finden sich an

anderer Stelle in dieser Dokumentation. Mit dem

Broadcast-Befehl kann der Sysop die Broadcast-�bertragung

aus der Mailbox sofort aktivieren.

BROADCAST ON   (ein)

BROADCAST OFF  (aus)

BULLID      Nur Sysop. Sie k�nnen damit den Status des BID-Pools

abfragen. Ohne Parameter erhalten Sie einige Informationen

�ber Gr��e, maximale Gr��e und den Suchpointer. Falls der

Suchpointer kleiner als die Gr��e des Pools ist, war

letzterer voll und wird nun vom Anfang an �berschrieben.

Dies ist normal. Falls Sie einen BID-Parameter hinzuf�gen,

wird die BID gesucht und ihre Position im BID-Pool

gezeigt. Wird die Option '-' hinzugef�gt, so wird die

BID im Pool gel�scht.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 54

Die Option '+' f�gt die BID dem Pool hinzu.

Beispiele:

BULLID

BULLID 12635_F6ABJ

BULLID 12635_F6ABJ -

BULLID 12635_F6ABJ +

Im normalen Mailboxbetrieb sollten keine BIDs gel�scht

werden.

CHECK       Der CHECK-Befehl zeigt Ihnen entweder

-     alle neuen Nachrichten in der Box (ohne

Parameter)

-     alle Nachrichten �ber einen speziellen Begriff

(C < Suchbegriff, wobei 'Suchbegriff' im Titel

und Absenderfeld aller vorhandenen Nachrichten

gesucht wird).

-     alle neuen Nachrichten einer Rubrik (C ATARI)

-     eine Teilmenge aller Nachrichten (C 200-300

zeigt die letzten Nachrichten von Nr. 200

bis 300, bzw. C 50 zeigt die letzten 50

Nachrichten).

Nach Ausgabe von 2000 Zeilen wird der Befehl abgebrochen,

um eine �berm��ige Frequenzbelastung zu verhindern.

Beispiele:

C

C 50

C 1000-1200

C < DL8HBS

C < FT-757

C ATARI

Der CHECKbefehl hat den wahlfreien Parameter '+'. Falls

dieser dem Befehl hinzugef�gt wird, werden nur pers�nliche

Nachrichten gezeigt.

Beispiele:

C +

C < DL8HBS +

C DL8HBS +

CLEARBUF    Nur Sysop. L�scht die Puffer freier Kan�le, CLEARBUF ALL

l�scht die Puffer aller Kan�le. Entspricht ALT-3 und

ALT-2 �ber die Tastatur.

COMMENT     �hnlich wie REPLY, der Unterschied ist, da� keine

pers�nliche Nachricht erzeugt wird, sondern eine

Mitteilung mit dem gleichen Adress- und Mailbox-Feld wie

die gelesene  Nachricht.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 55

COMP oder

//COMP      COMP ON aktiviert die Huffman-Komprimierung der Mailbox.

Es wird als Antwort ein //COMP 1 gesendet und ab da die

komprimierte Aussendung gestartet. COMP OFF schaltet die

Komprimierung ab; darauf wird mit  //COMP 0 geantwortet.

CTEXT       Nur Sysop. Damit kann ein Text eingegeben werden, der

an alle eingeloggten User gesendet wird. Ein alter

CTEXT wird ggf. ausgegeben und dann gel�scht.

DBASE       Siehe Packet-Terminal Befehl //DBASE. Kann nicht von

der Konsole aus ben�tzt werden!

DEBUG       Nur Sysop. �berpr�ft die Usereingaben, bei entsprechendem

Debug-Level auch interne Operationen.

DIRECTORY   Der Befehl DIRECTORY gibt eine Liste der Rubriken der

Box aus. Er hat vier verschiedene Optionen:

D    gibt die Rubriken aus. Die Zahl dahinter ist die

maximale Lifetime entsprechend dem Eintrag in

RUBRIKEN.BOX (siehe unten).

D I  gibt ebenfalls die Rubriken aus, aber die Zahl

dahinter bezeichnet die Nummer der letzten

Nachricht in dieser Rubrik  (was infolge

gel�schter Dateien nicht unbedingt der Gesamt-

zahl von Mitteilungen entsprechen mu�).

D U  zeigt die Userboards, die Zahl dahinter ist

die Nummer der letzten Nachricht.

D A  zeigt die Rubriken wie 'D' UND zus�tzlich alle

Userboards (ohne Nachrichtennummer).

I ist eine Abk�rzung f�r INFO, U f�r User und A f�r ALLE.

Es werden nur jene Rubriken angezeigt, welche demselben

oder einem niedrigeren Zugangslevel zugeordnet sind, wie

ihn der User hat, der den Befehl eingibt.

Um die Verarbeitung zu beschleunigen, wird die �berpr�fung

ob eine Rubrik v�llig gel�scht ist nur mit Userboards und

Rubriken mit 3 oder weniger Eintr�gen durchgef�hrt.  Falls

eine Rubrik 100 Mitteilungen beinhaltet, die vom Sysop

gerade gel�scht wurden, wird DIR die Rubrik bis zum

n�chsten GARBAGE (siehe unten) weiterhin zeigen.

DIR LOST  zeigt die Userfiles, deren MyBBS nicht auf

dem eigenen Boxcall steht. Das bedeutet allerdings nicht,

dass diese Files wirklich liegengeblieben sind, es kann

ja sein, dass sie nur noch nicht geforwardet wurden.

DISCONNECT  Nur Sysop. Sie k�nnen einen oder alle User der Box

disconnecten. Es gibt folgende Optionen:

DISC ALL       disconnectet alle User

DISC DL9XYZ    disconnectet DL9XYZ

DISC 6         disconnectet den User an Port 6

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 56

Ein Text kann hinzugef�gt werden, der vor dem Disconnect

gezeigt wird. Beispiel:

DISC ALL       Mailbox wird wegen Wartung abgeschaltet.

EDITOR      Der bei der Installation angegebene Editor wird geladen.

Funktioniert nur an der Konsole.

ERASE       L�scht die ausgew�hlten Dateien einer Rubrik. Achtung:

Der L�schbefehl von DP entfernt die gel�schten Dateien

nicht sofort. Er markiert sie lediglich im File-Header als

gel�scht. F�r den Sysop besteht so die M�glichkeit die

L�schung r�ckg�ngig zu machen, solange noch kein GARBAGE

erfolgt ist. Siehe hierzu auch die Befehle HIDDEN und

GARBAGE. Ein Nichtsysop kann selbstverst�ndlich nur

Nachrichten an oder von ihm selbst l�schen. Beispiele:

E DL9XYZ 7-10

E 9

E ATARI 12

EXPORT      Nur Sysop. Exportiert eine ausgew�hlte Nachricht (oder

mehrere) auf Diskette oder Festplatte. Syntax wie beim

Read- Befehl. Beispiel:  EXP ATARI 7-10

Sie werden dann aufgefordert einen Dateinamen f�r die

auszugebende Datei anzugeben. Falls der Befehl via Packet

�ber Funk gegeben wird, wird der Filename EXPORT.BOX im

Ordner DP_ST\SAVE\ vergeben.

FHEADER     Nur Sysop. Gew�hnlich f�gen alle forwardenden Mailboxen

dem Header einer weiterzuleitenden Nachricht eine Zeile

der Form

R:931124/1714z @:DL8HBS. #BLN.DEU.EU [Berlin]

hinzu. Der FHEADER-Befehl gibt die Information zwischen

den eckigen Klammern aus. Ohne spezielle Angabe lautet die

Zeichenfolge:  [WW-LOC OP: <yourcall> DP-4.05].

Das 'DP 4.05' (bzw. die zutreffende DP-Version) wird Ihrer

Definition immer hinzugef�gt. Gibt man also

FHEADER Berlin OP: DL8HBS JO62QL

ein, so wird als Header der Nachricht

[Berlin OP: DL8HBS JO62QL DP-4.05]

ausgegeben. FHEADER ohne Parameter gibt die aktuelle

Einstellung aus.

FORWARD     Nur Sysop. Der Befehl FORWARD erlaubt es, manuell Nach-

richten zum Forwarden zu kennzeichnen. Wenn z.B. eine neue

Nachbarmailbox in Betrieb genommen wurde und der dortige

Sysop alle Nachrichten der Rubrik Atari erhalten m�chte,

so kann man dies mit dem Befehl FOR ATARI 1- DB0XYZ

(wobei DB0XYZ die neue Nachbarmailbox sei) veranlassen.

Das @mbx-Feld wird auf @DB0XYZ gesetzt, aber dies ist

im Endeffekt die einzige Abweichung gegen�ber einem

automatischen Forwarden. Falls diese Ver�nderung

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 57

nicht erw�nscht ist, k�nnen Sie ein '+' zum Befehl

hinzuf�gen, aber bedenken Sie, was dies bedeutet! Dies

k�nnte ein neues Forwarding von alten Nachrichten

ausl�sen, falls die BID-Pools der Mailboxen in Ihrer

Gegend zu klein sind. Deshalb sollte man normalerweise das

'+' weglassen.

F�r die Readressierung falsch adressierter Usernachrichten

ist der MBX-Befehl vorgesehen.

FREAD, FWRITE, FDELETE, FDIR

Nur Sysop. Entspricht BIN-Lesen/Schreiben von Files auf

Festplatte, L�schen und Directoryanzeige.

Beispiele:

FREAD D:\TEST\TEST.DAT

FWRITE D:\TEST\TEST2.XXX (und dann mit ESC-SB <RETURN>

oder Mausklick auf 'Bin�rfile

senden' die �bertragung starten)

FDELETE XYZ (l�scht Datei XYZ im Arbeitsverzeichnis v. DP)

FDIR D:\

GARBAGE     Nur Sysop. Startet die S�uberungsroutine der Mailbox. Zur

Ausf�hrung werden bestehende Verbindungen disconnectet.

Es handelt sich um eine recht komplizierte Routine, die

alle Eintragungen in der Mailbox kontrolliert und die zum

L�schen markierten und in der Lifetime abgelaufenen Dateien

vom Datentr�ger entfernt. Dabei wird die Checkliste (die

Grundlage f�r die Ausgabe bei CHECK) neu erzeugt. Danach

wird die gespeicherte Mailbox-Routinginformation (Datei

HPATH.BOX im Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM) �berpr�ft. Eintr�ge

mit 'lasttx' �lter als ein halbes Jahr werden entfernt.

Rufen Sie diese Routine immer auf, wenn irgendwann ein

Fehler in der Datenverkettung der Mailboxdateien auftritt.

Die Routine wird einmal am Tag automatisch zu einer

definierten Zeit aufgerufen, um die gel�schten Nachrichten

zu entfernen. Diese Zeit sollte auf 3h oder 4h Ortszeit

gesetzt werden (im Menue PARAMETER - > BOX 1). Es dauert

zwischen 5 und 20 Minuten. Falls Sie DP als pers�nliches

Mailboxsystem einsetzen, wird es nicht 24 Stunden am Tag

laufen. In diesem Fall sollten Sie GARBAGE manuell einmal

t�glich aufrufen, um die Box aufzur�umen. DIES IST

WICHTIG, ALSO TUN SIE ES!

HELP        Der HELP-Befehl gibt eine Datei aus, die sich im Ordner

DP_ST\BOX\LANGUAGE\ befindet. Diese Datei tr�gt die

Bezeichnung 'HELP.LAN'  wobei f�r .LAN die Sprache der

eingeloggten Station steht (z.B. HELP.G f�r die englische

Hilfe-Datei). Im Sysopmodus wird au�erden eine Datei

'HELP_SYS.LAN' ausgegeben. Wenn eine oder beide Dateien

fehlt, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.

Wird HELP mit einem Parameter aufgerufen, so wird in

DP_ST\BOX\LANGUAGE\ nach einer Datei mit dem Parameter-

Namen gesucht. Wenn beispielsweise H DIR eingegeben wird,

so wird nach dem File DIR.DL gesucht, sofern die gew�hlte

Sprache der eigeloggten Station deutsch ist. Wird keine

Datei gefunden, so wird eine zweite Suche nach DIR.G (der

englischen Hilfedatei) gestartet.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 58

HIDDEN      Dies ist ein Schalter (Nur Sysop). Normalerweise werden

nur nichtgel�schte Mitteilungen gezeigt. Durch Eingabe von

HID ON arbeiten alle Befehle, die sich auf Nachrichten

anwenden lassen auf die gel�schten Dateien. LIST zeigt

dann nur gel�schte Nachrichten, ebenso ist es beim

CHECK-Befehl usw.. Ein [H] im Prompt zeigt diesen Modus

an. HID OFF schaltet zur�ck zur normalen Funktion. Im

HIDDEN-Modus ist es m�glich, gel�schte Nachrichten wieder

sichtbar zu machen indem sie gel�scht werden (die

L�schfunktion ist invertiert, hi). Beachten Sie, da� dies

nur bis zum n�chsten GARBAGE m�glich ist.

HNAME       Nur Sysop. Gew�hnlich f�gen alle forwardenden Mailboxen

dem Header einer weiterzuleitenden Nachricht eine Zeile

der Form  R:931124/1714z @:DL8HBS. #BLN.DEU.EU [Berlin]

hinzu. Der HNAME-Befehl  ist verantwortlich f�r die

hierarchische Routing-Information , die dem BBS-Call

hinzugef�gt wird.

HNAME DEU.EU   wird  DEU.EU an Ihr Mailboxrufzeichen

anh�ngen. Als Defaulteinstellung wird keine hierarchische

Pfadangabe hinzugef�gt. HNAME ohne Parameter entfernt den

hierarchischen Pfad.

IMPORT      Importiert eine Datei in die Mailbox. Diese kann entweder

eine Bin�rdatei (wird automatisch festgestellt) oder eine

Text- oder 7plus-Datei sein. Sie werden zur Eingabe von

Dateiname, Rubrik und Titel aufgefordert. Dieser Befehl

kann nur an der Konsole eingegeben werden und sollte den

Sysoplevel erfordern.

Beispiel:  IMP (oder ALT-F)

KILL        Nur Sysop. Entspricht ERASE, jedoch wird zus�tzlich

die BID aus dem BID-Pool gel�scht. Dadurch wird eine

Neusendung der Mitteilung von der Mailbox nicht

abgewiesen.

LANGUAGES   Zeigt alle verf�gbaren Sprachen der Mailbox.

LEVEL       Nur Sysop. Setzt den Userlevel eines Rufzeichens.

Beispiel:  LEV DL9XYZ 2

Der Userlevel eines neuen Rufzeichens wird von DP auf 1

gesetzt. G�ltige Level sind 0 bis 127. Ein Level von 0

unterbindet das Einloggen eines Users in die Mailbox.

Die Level K�NNEN benutzt werden, um spezielle Rubriken

zu definieren zu denen nicht jeder Zugang hat. Dies ist

bei einer �ffentlichen Afu-Mailbox zumindestens in

Deutschland nicht zul�ssig.

Eine vermutlich n�tzlichere Anwendung des LEVEL-Befehls

ist die M�glichkeit, spezielle Mailboxbefehle (wie SEND

oder ERASE) mit einem h�heren Level als z.B. dem

Standardwert 1 zu versehen, soda� ein neuer User keine

Nachrichten einschreiben oder l�schen kann, bevor ihm

der Sysop keinen h�heren Level zuweist. Dies ist legal.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 59

LIFETIME oder

LT  oder

SETL        Nur durch Sysop. Die Lifetime einer Nachricht kann hiermit

ver�ndert werden. Die im S&F ausgesendeten Nachrichten

sind davon nicht betroffen, es bezieht sich nur auf die

Verwaltung der Nachrichten in der DP-Box. Beispiel:

LT ATARI 1- 0

LIST        Schreibt eine Liste des Inhalts einer Rubrik. Beispiele:

L ATARI 1-4

L < DL8HBS

Eine Option '+' ist m�glich. Damit werden zus�tzliche

Informationen zu den Dateien ausgegeben (z.B. Lifetime).

Beispiel:

L ATARI 1- +

Eine Option ':' ist m�glich. Damit werden sehr umfang-

reiche Informationen �ber die einzelnen Eintr�ge

(z.B. Lifetime, RxFrom usw.) ausgegeben. Beispiel:

L ATARI 1- :

LOGINTIME   Setzt oder gibt Datum und Zeit des letzten Logins aus.

Beispiele:

LOG           zeigt die letzte Loginzeit

LOG 1.10.     setzt die letzte Loginzeit auf den

1.10. 00:00 UTC des laufenden Jahres

LOG 1.10.92   setzt das letzte Login auf den

1.10.92 00:00 UTC

MBX         Nur durch Sysop. Wenn eine Nachricht mit falschem

@mbx-Feld vorliegt, k�nnen Sie dies mit diesem Befehl

berichtigen. Beispiel:

MBX ATARI 8 EU

MBX ATARI 1-3 ALL

Ein eventuell angegebenes Boxcall wird mit der kompletten

hierarchischen Adresse erg�nzt.

MYBBS oder

SETUSR      Mit diesem Befehl gibt ein User seine Heimatmailbox ein.

Der Eintrag wird an andere Mailboxen weitergegeben.

Beispiel:

MY DB0XYZ

Falls die Option '+' hinzugef�gt wird, erfolgt keine

Weiterleitung an andere Mailboxen. Beispiel:

MY DB0XYZ +

Ein Sysop kann mybbs f�r einen User setzen. Diese Eingabe

wird nicht weitergeleitet. Syntax:

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 60

MY DL9XYZ DB0XYZ

MY DL9XYZ DB0XYZ 2   Hier wird zus�tzlich der Use

level von DL9XYZ auf 2 geset

(Standardeinstellung = 1).

MSG         Der MSG-Befehl schickt einem anderen Mailboxbeutzer eine

einzelne Textzeile. Beispiele:

MSG DL9XYZ Hi Peter   Schickt die Zeile 'Hi Peter' an

DL9XYZ (sofern dieser in die

Mailbox eingeloggt ist)

MSG 6 Hi Peter        Schickt die Zeile 'Hi Peter' an

den auf Port 6 connecteten User

Nat�rlich ist es unm�glich mit einem MSG-Befehl eine Zeile

an eine forwardende Mailbox oder an einen User zu senden,

der gerade eine Nachricht in die Mailbox schreibt.

Sie k�nnen sich auch eine Mitteilung selbst senden, was

f�r einige Batch-Generatoren anderer Programme anscheinend

erforderlich ist. Falls der an sich selbst gesendete

Text mit einem '&' beginnt, wird das Echo des Prompts

unterdr�ckt und nur der reine Text (ohne '&') ausgegeben.

NAME        Erforderlicher Parameter: Name des Users. Beispiel:

N Joachim

Im Sysopmodus kann der Sysop Daten f�r einen anderen User

eingeben. Beispiel:

N DL9XYZ Peter

NODE        Startet einen faktischen Connect mit dem DP-Node. Der User

ist mit dem Node verbunden, als ob er einen der Node-Ports

direkt connectet h�tte. Der Befehl funktioniert nicht an

der Konsole.

PASSWORD    Nur durch Sysop. Sie k�nnen ein Pa�wort definieren, das

einem bestimmten User erlaubt, sich mit dem SYSTEM-Befehl

als Sysop einzuloggen Beachten Sie, da� das Pa�wort keinen

Strichpunkt (';') enthalten darf, weil dieser als

Trennzeichen f�r gleichzeitig eingegebene Befehle

festgelegt ist. Das Pa�wort muss l�nger als 20 Zeichen

sein; ben�tzen Sie lange Pa�w�rter mit zuf�lligen Zeichen,

um Sysop-Logins von Hackern zu verhindern. Beispiel:

PASS DL8HBS DJGseut7k4088904fbvvju ghrfw6d3jgdcjh

PREFIX      Siehe Packet Terminal-Befehl //PREFIX . Kann nicht an der

Konsole ben�tzt werden.

PRINT       Nur durch Sysop. PRINT ON schaltet den Drucker ein. Alle

durch nachfolgende Befehle ausgegebenen Daten werden

gedruckt. PRINT OFF schaltet den Druckvorgang wieder ab.

PRINT <Befehl> druckt nur die Ausgabe von `Befehl` .

Beispiel:

PRINT R ATARI 4

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 61

PWGEN       Nur Sysop. Mit 'PWGEN DB0ZZZ +' wird ein 1620 Bytes gro�es

DieBox S&F-Pa�wort erzeugt und in BOX\DB0ZZZ.PWD abgelegt.

Zugleich wird dieses als MYCALL.PWD f�r DB0ZZZ in die Box

importiert und geforwardet.Es kann dabei auch ein komplet-

ter Pfadname angegeben werden, das '+' ist dann �berfl�s-

sig. Nachdem das PW bei DB0ZZZ (DieBox) angekommen ist,

aktiviert man den PW-Schutz, indem man das DB0ZZZ.PWD in

den BOX\SF\-Ordner verschiebt. DB0ZZZ muss das mit dem

MYCALL.PWD nat�rlich analog machen. Fortan l�uft der Login

mit dem �blichen DieBox-Schutzmechanismus. Ist DB0ZZZ nur

im ASCII-S&F zu erreichen, muss man sich einige Gedanken

um die Abh�rsicherheit bei der Password�bertragung machen.

Am besten verschickt man das File dann per Post. Um das

Importieren und Forwarden zu unterbinden, l�sst man dann

einfach das '+' im PWGEN - Befehl aus.

Da DP auch den User-S&F unterst�tzt, habe ich eine zweite Methode des

S&F-Pa�wortschutzes vorgesehen. Wenn ein User ein Box-Pa�wort ange-

geben hat, welches ja normalerweise mit dem SYS-Befehl ausgel�st

werden w�rde, so wird ihm der Box-SID mit angeh�ngten 5 Zahlen gesen-

det: '[DP-4.04-AB1DFHMR$] 1 2 3 4 5' . Er muss dann an seinen SID die

korrespondierenden 5 Zeichen des Pa�wortes anh�ngen, also z.B.:

'[XY-0.9-$] abcde' . Um die Sicherheit zu erh�hen, k�nnen die richti-

gen 5 Zeichen in einem  Zufallsstring versteckt sein, also z.B.:

'[XY-0.9-$] 1233rkf23687g8r73988abcdeLKLOIgkfilfuhj' . Damit DP die

entsprechenden Zeichen berechnen kann, muss der User auf seiner Seite

dasselbe Pa�wort f�r die anzusprechende BBS angegeben haben wie auf

Seite der BBS sein Pa�wort aussieht. Welchen PWMODE er dabei vergibt,

ist egal. 0 reicht.

PWMODE      Nur durch Sysop. Dieser Befehl definiert den Zugriffs-

level des Users nach Beantwortung der Pa�wortanforderung.

M�gliche Level sind 0, 1, 2, 10 und 11.

Sie bedeuten:

0   der User kann sich �ber den Modemport einloggen,

ein Schreibzugriff ist aber nicht m�glich

(= Normaleinstellung).

1   der User kann sich �ber den Modemport einloggen

und hat die Erlaubnis f�r Schreibzugriffe. Damit

verbunden ist auch die Schreibberechtigung �ber

einen Funk-Port, sofern der globale Parameter

'SEND/ERASE nur mit PW' (Dialog Parameter -->Box1

-->Eingang) gesetzt ist.

2   ebenso wie 1, jedoch mu� der User f�r jeden

Schreibzugriff das Pa�wort eingeben, unabh�ngig

von der Einstellung des globalen Schalters.

10   aktiviert den vollen Sysop-Modus entweder �ber

Funk oder �ber den Modem-Port.

11   der User ist nach erfogreichem Passwortlogin

Sysop. Vor Eingabe hat er keinen Schreib/L�schzu-

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 62

griff, auch nicht auf 'seine' Files. Dies ist

also ein Schutz gegen Mi�brauch des Sysopcalls.

Beachten Sie: Die Normaleinstellung �lterer DP-Versionen

war 0. Geben Sie daher den Zugangslevel Ihrer Remote-

Sysops entsprechend neu ein. Nunmehr ben�tigen diese den

Level 10 oder 11!

Beispiel:  PWM DL9XYZ 1

QUIT oder

BYE  oder

ENDE oder

EXIT        Beendet die Verbindung mit der Mailbox. Das letzte Login-

datum wird neu auf das Datum dieser Verbindung gesetzt.

READ        Liest den Inhalt einer Rubrik. Beispiele:

R ATARI 1-4

R ATARI < DL8HBS

Eine Option '+' ist m�glich. Damit wird der ungek�rzte

Dateiheader (S&F-Header) ausgegeben. Beispiel:

R ATARI 9 +

REBUILD     Nur durch Sysop. Dies l�scht den BID-Pool Ihrer Mailbox.

Anschlie�end wird er mit allen in Ihrer Mailbox aktiven

BIDs wieder gef�llt. Normalerweise enth�lt der BID-Pool

Informationen �ber gel�schte, jedoch von Ihrer Mailbox

fr�her empfangene Nachrichten. Das Ergebnis des REBUILD-

Befehls ist, da� Sie gel�schte Nachrichten nochmals

empfangen k�nnen. F�r normale Mailboxen ist dies aber

nicht sinnvoll.

RELOAD      Nur durch Sysop. RELOAD SF zwingt DP alle SF - Defini-

tionsdateien neu zu laden. RELOAD ALL l�dt alle Dateien,

welche die Mailbox betreffen sowie GREETING.DP. Leider mu�

infolge eines sonderbaren Fehlers, den ich seit Monaten

nicht finden kann, der Befehl RELOAD ALL zweimal eingege-

ben werden, weil nach der ersten Eingabe alle Sprachen-

dateien deaktiviert werden. Nach der zweiten Befehlsein-

gabe sind sie wieder vorhanden. Wirklich sonderbar.

REPLY       Der REPLY-Befehl erzeugt einen SEND-Befehl an die Mailbox

zur Eingabe einer Antwort an den Absender einer zuvor mit

READ gelesenen Nachricht. Beachten Sie, da� dies nur in

Verbindung mit READ ohne '+'- Option funktioniert.

Der erzeugte Titel der Antwort entspricht dem Titel der

Nachricht mit vorangestelltem Re:. Die @bbs-Angabe wird

zun�chst in den intern gespeicherten Heimatmailbox-Daten

gesucht. Ist dort keine Angabe zu finden, so wird die

gelesene Nachricht �berpr�ft und die letzte Mailboxangabe

im Header wird als @bbs-Feld ben�tzt.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 63

RESET       Siehe Packet-Terminal-Befehl  //RESET.

SAT         Hiermit werden die Satelliten-Berechnungen aufgerufen.

Diese Eingabe funktioniert nicht an der Konsole!

SEND        Erzeugt eine neue Datei. Alle weggelassenen Parameter

werden von Ihnen angefordert. Der SEND-Befehl hat eine

ganze Anzahl davon:

S DL9XYZ @DB0ZZZ <Absender $BID #Lifetime Titel

$BID, #Lifetime, <Absender und @mbx-Feld sind optional.

Als Standardeinstellung setzt DP  @mbx auf Ihr eigenes

Mailboxrufzeichen (Nachricht wird nicht weitergeleitet).

Die $BID (= Identifikationsnummer der Nachricht) wird

automatisch erzeugt. #Lifetime wird auf  0 (= unendlich)

gesetzt.

Die Lifetimeangabe bestimmt, nach wievielen Tagen die

Nachricht automatisch gel�scht wird. Dieses Merkmal wird

nur von DP/DieBox und BayCom-Box unterst�tzt.

Als <Absender ist normalerweise das Rufzeichen des Users

eingesetzt, der die Nachricht abgesandt hat. Aber auch

falls optional ein anderes <Absenderfeld angegeben wurde,

ist das Rufzeichen desjenigen, der den SEND-Befehl

eingegeben hat, immer auch in der ersten Zeile der

Nachricht selbst sichtbar. Die ersten zwei Zeilen einer

mit DP gesendeten Nachricht enthalten immer eine Angabe

wie:

de DL8HBS  @ DL8HBS.#BLN.DEU.EU

to ATARI   @ EU

Das Rufzeichen in der ersten Zeile kann nicht ver�ndert

werden. Warum wurde dies vorgesehen? Zun�chst ist damit

die Kompatibilit�t zu DieBox gegeben.

Ein wesentlicher Grund ist aber, da� es mit der '<'-Option

einem User fr�her m�glich war, lokal Nachrichten nochmal

mit dem korrekten Rufzeichen eines anderen Absenders

einzugeben. Die optionale Angabe <Absendercall ist

Usern ab DP v4.05 nicht mehr m�glich, nur noch Sysops.

Falls die Empf�ngeradresse ein Rufzeichen ist, �berpr�ft

DP das @mbx-Feld und - falls es leergelassen wurde- wird

nach geforwardeten mbbs-Informationen oder vom Sysop

bzw. User eingetragenen lokalen Mailboxangaben gesucht.

Beachten Sie: Es gibt keinen Unterschied in Bezug auf die

Eingabe privater Nachrichten oder allgemeine Mitteilungen.

Die Unterscheidung wird durch die Bestimmungsadresse

getroffen. Falls es sich um ein Rufzeichen handelt, ist es

eine private Nachricht. Beispiele:

S

S DL8HBS wie geht's?

S ATARI @ EU Probleme mit Festplatte

S SYSOP @ F

S ATARI @ WW $123456DL9XYZ # 30 neuer Komp-Algorithm.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 64

SERVER      Nur Sysop. Man kann damit eine sogenannte 'mailing list'

erstellen. Wird z.B. DL1XX, DL2XX und DL3XX auf eine

mailing list namens 'OV' gesetzt, so kann jeder der drei

OMs Briefe an 'OV@DB0XY' senden, diese werden dort an alle

drei Calls kopiert und als pers�nliche Mail zugestellt.

Briefe an 'OV@DL' oder �hnliches werden nicht ausgewertet

und normal in der BBS verarbeitet. Schreibt ein nicht in

der Liste stehender einen Brief an 'OV@DB0XY', so wird die

Nachricht nur nach 'Y@DB0XY' transferiert, so dass sie der

Sysop zur Kenntnis nimmt. Mailing lists sind in der Anzahl

der Adressen nicht beschr�nkt.

Kommandos:

SERVER OV + DL1XX    Erzeugt die mailing list 'OV' und

setzt DL1XX auf die die Liste.

SERVER OV - DL2XX    l�scht DL2XX von der Liste 'OV'

SERVER OV =          zeigt alle Adressen der Liste 'OV'

Wichtig: Will man eine @BBS-Angabe an die Adresse anf�gen,

so darf KEIN Leerzeichen um das @ herum stehen. Also z.B.

so: SERVER OV + DL1XX@DB0ZZ. Gibt man keine @BBS an, wird

in den MyBBS-Informationen der Box gesucht.

Listennamen unterliegen gewissen Regeln:

a) d�rfen es keine Callsigns sein

b) L�nge von 1..6 Zeichen

c) d�rfen nicht schon als Rubrik in der BBS definiert sein

d) d�rfen nicht in BADNAMES stehen.

Es gibt keine Beschr�nkung der Anzahl der Server.

SETSF       Nur durch Sysop. Der SETSF Befehl manipuliert die Forward-

Liste (diese wird �brigens in der Pseudo-Rubrik 'X'

gespeichert). Der Befehl hat drei Optionen:

SETSF DB0XYZ type DB0ZZZ  Alle Eintr�ge des Typs 'type'

in der Forwardliste, welche

an DB0XYZ zu senden sind,

werden an DB0ZZZ umgeleitet.

SETSF 3-6 DB0ZZZ          Die Eintr�ge 3 bis 6 der

Forwardliste werden an

DB0ZZZ gesandt.

SETSF type 1- DB0ZZZ      Alle Eintr�ge des Typs 'type'

in der Forwardliste werden

an DB0ZZZ gesandt,

wobei 'type' eine der folgenden Optionen ist:

A = alles

B = allgemeine Nachricht (Bulletin)

P = private Nachricht

S = System (L�schen und mybbs).

Beachten Sie, da� dieser Befehl die Nachricht selbst

nicht ver�ndert. Nur die zur Weiterleitung vorgesehene

Nachbarmailbox wird ver�ndert.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 65

SETTIME     Nur durch Sysop. Setzt die Systemzeit. Beachten Sie, da�

keine UTC-Korrektur erfolgt! Beispiel: SETTIME 21:10:12

SETDATE     Nur durch Sysop. Setzt das Systemdatum.

Beispiel: SETDATE 18.5.94

SF          Nur Sysop. Startet S&F zu einer anderen Mailbox manuell.

Beispiele:

SF DB0XYZ                 Startet den S&F zu db0xyz

(�ber TNC #0).

SF DB0XYZ #1              Startet den S&F zu db0xyz

(�ber TNC #1).

SF DB0XYZ 430900 #1       Startet den S&F zu db0xyz

(�ber TNC #1, mit der

Frequenzangabe auf 430900

gesetzt).

Dies funktioniert nur, falls im Ordner DP_ST\BOX\SF f�r

DB0XYZ eine Definitionsdatei existiert (DB0XYZ.SF).

Der Befehl hat zwei weitere Optionen:

SF OFF    H�lt de S&F-Timer an. Es werden keine

abgehenden  S&F- Verbindungen mehr get�tigt;

hereinkommende werden verz�gert.

SF ON     erlaubt automatischen S&F.

Die Standardeinstellung ist SF ON. Dieser Schalter wird

NICHT gespeichert. Falls DP neu gestartet wird, ist immer

SF ON aktiv. Die Einstellung SF OFF wird von einem

[no S&F] - Prompt angezeigt.

SFLEVEL     Nur durch Sysop. Der SFLEVEL-Befehl definiert, wie der SID

(= System-Identifikator) aussieht, wenn eine Verbindung

mit einer anderen Mailbox hergestellt wird.  DP schaltet

zwischen zwei SID's um:

1) [DP-3.60-AB1DFHMR$] (DP's eigener SID)

2) [THEBOX-1.9-H$] (eine T�uschung, hi)

Dies ist erforderlich, weil das DieBox-System zum

international benutzten SID-Format nicht kompatibel ist.

Die speziellen  Funktionen von DieBox  (Bin�r�bertragung,

mybbs-Forwarding) sind nur verf�gbar, falls die Partner-

boxen auch Prompts mit einem [THEBOX-...] verwenden, was

eine sehr bedauerliche Vorgabe des Programmautors ist.

Es stehen deshalb folgende S&F-Optionen zur Verf�gung:

0  ergibt das normale Logon-Erscheinungsbild der

Mailbox. Beachten sie, da� SID Nr.1) ausgegeben

wird, aber dies ist der �bliche (und ausf�hrliche)

User-Login.

1  SID Nr.1) wird ausgegeben, direkt gefolgt vom

S&F-Prompt in einer neuen Zeile ('>').

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 66

2  SID Nr.2) wird ausgegeben, direkt gefolgt vom

S&F-Prompt in einer neuen Zeile('>'). Diese

Einstellung ist bei DieBox- Nachbarn zu ben�tzn.

3  SID Nr.1) wird ausgegeben, gefolgt von einem

kurzen Begr��ungstext und dem S&F-Prompt.

Unterscheidet sich nur wenig von Option 1.

Beachten Sie, da� der SFLEVEL-Befehl nur die Reaktion von

DP bei Beantwortung eines ankommenden Connects beeinflu�t.

F�r die andere Richtung schaltet DP automatisch den SID

um. Wenn ein abgehender Connect einen Prompt mit THEBOX-

SID empf�ngt, wird ebenso geantwortet. DP ben�tzt

automatisch das schnellstm�gliche Protokoll. Beispiele:

SFLEVEL DB0XYZ 2

SFLEVEL DB0XXX 3

SFLEVEL DB0YYY 1

SFPARMS     Nur Sysop. Zeigt die SFPARMS-Definitionen aller definier-

ten Forwarding-Nachbarn (dies erfolgt in den Dateien des

Ordners DP_ST\BOX\SF\). An der letzten Position wird die

UTC-Zeit angezeigt, zu der Ihre Mailbox den S&F zur

Nachbarmailbox startet. Zu diesem Befehl gibt es

verschiedene Optionen:

SFP                     zeigt alle SFPARMS.

SFP -                   l�scht alle SFPARMS (hat etwa

dieselbe Wirkung wie SF OFF).

SFP DB0XYZ 3 1          setzt den dritten Parameter

der SFPARMS von DB0XYZ auf 1.

SFP DB0XYZ _all_parms_  setzt alle sfparms f�r DB0XYZ

(f�r _all_parms_ m�ssen alle

9 Parameter eingetragen werden

(siehe Abschnitt 8.5.8).

SFTEST      �berpr�ft die Routingdefinitionen. Ein User kann die

Forwarding-Pfade f�r einen bestimmten SEND-Befehl

erfragen. SFTEST akzeptiert alle Parameter, die f�r SEND

gelten, aber nat�rlich wird keine Nachricht erzeugt. Das

Ergebnis ist eine Liste von Mailboxen, an welche die

Weiterleitung m�glich ist oder eine Fehlermeldung.

Beispiel:

SFT DP @ ALL

SPEAK       Setzt die Sprache f�r einen User.  Beispiel:  SP DL.

SPEAK  ohne Parameter zeigt alle verf�gbaren Sprachen. Im

Sysopmodus k�nnen Sie eine Sprache f�r einen anderen User

setzen. Beispiel:  SP DL9XYZ DL

Als Normaleinstellung wird die Sprache eines Users nach

den Eintragungen in der Datei DP_ST\VERWALTG\WHOTALKS.LAN

ausgew�hlt (die Erl�uterung hierzu erfolgte bereits im

Terminal-Abschnitt).

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 67

STATISTIK   Nur Sysop. Bei Aufruf ohne Parameter wird eine Liste zu-

s�tzlicher Informationen �ber alle Rubriken ausgegeben.

Ist der Parameter ein Rubrikname, werden nur Informationen

�ber die ausgew�hlte Rubrik gezeigt. Ferner gibt es noch

die Parameter -s,-u,-i. Sie erzwingen einen 'Schnellausga-

be-Modus`. Dabei werden nur aufsummierte Informationen

entweder �ber Usernachrichten (-u), allgemeine Rubriken

(-i) oder beide (-s) ausgegeben. Beispiele:

STAT

STAT ATARI

STAT -s

STAT -i

STAT -u

SYSOP oder

CHAT        Startet einen faktischen Connect mit dem Packet-Terminal.

Der User ist mit Ihnen verbunden, als ob er einen der

Terminal-Ports connectet h�tte. Der Befehl funktioniert

nicht an der Konsole!

SYSTEM      Startet die Sysop-Loginprozedur. Siehe Befehl //SYSTEM

im Abschnitt Packet-Radio Terminal. Die Funktion ist

�hnlich.

SYSCHK      Gibt ein 'OK' zur�ck, falls Sie als Sysop eingeloggt sind,

andernfalls erscheint eine Fehlermeldung.

TALK        verbindet mit einem anderen eingeloggten User. Der Connect

ist nicht v�llig transparent. Bin�rer Datentransfer ist

nicht m�glich. Es kann nur Text �bertragen werden.

Die Verbindung wird mit CTRL-Z beendet. Beispiel:

TALK DL1XYZ

TALK 4

W�hrend des TALK-Modus kann ein User Mailbox-Befehle durch

Voranstellen des Zeichens '!' eingeben, z.B. !L ATARI. Die

Eingabe eines interaktiven Befehls beendet den Talk-Modus.

TIME        Gibt aktuelles Datum und Zeit (in UTC) aus.

TELL        Erzeugt einen Befehl, der zu einer anderen Mailbox

�bertragen wird. Die Bestimmungmailbox f�hrt den Befehl

aus und schickt das Ergebnis des ausgef�hrten Befehls

zur�ck. Diese Syntax wird nur von DieBox, neueren BayCom-

und DP-Mailboxen ausgewertet. Bei anderen hat der Befehl

keine Wirkung. Dieser Befehl ist ein wenig m�chtiger als

die REQDIR und REQFILE-Syntax anderer Systeme. �brigens:

Die REQ * - Befehle von F6FBB und anderen Systemen werden

nicht unterst�tzt (werden aber korrekt als Privatmail

geforwardet, falls sich eine DP-Station in der forwarden-

den Mailboxkette befindet). In der TELL-Datei kann als

Argument jeder Mailboxbefehl verwendet werden, soweit er

keine interaktive Antwort erfordert (wie z.B. NAME oder

MYBBS). Beispiele:

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 68

TE DB0XYZ L ATARI 1-

TE DB0XYZ R ATARI < DL8HBS

wobei DB0XYZ jene Mailbox ist, In welcher der Befehl

ausgef�hrt wird.

Sysop Information: der TELL-Befehl wird in der Rubrik 'T'

geforwardet. Ee handelt sich dabei um eine Datei, die in

der Form 'S T @ DB0XYZ < sender_callsign title' erzeugt

wird, wobei 'title' der geforderte Befehl ist, erg�nzt mit

'@ sender_bbs'. Falls die sich daraus ergebende Ausgabe

eines TELL-Befehls gr��er als 50kB ist, wird der Befehl

verworfen und eine entsprechende Fehlermeldung an den

anfordernden User ausgegeben.

TOSKILL     Siehe Packet-Radio Terminalbefehl //KILL

TRANSFER oder

CP          Verschiebt eine Nachricht von einer Rubrik in eine andere

oder kopiert eine User-Nachricht aus einer Userrubrik in

eine andere. Ausgenommen im Sysopmodus kann der Befehl

von einem User nur auf selbst geschriebene oder an ihn

pers�nlich gerichtete Nachrichten angewendet werden.

Beispiele:

TRA DL8HBS 12-13 > DL9XYZ  (das '>' ist nicht n�tig)

TRA DL8HBS 12 > DL9XYZ @ DB0XYZ

TRA ATARI 7 SOFTWARE

TRA IBM 9-10 > SOFTWARE

Falls m�glich, wird eine Bemerkung bez�glich des Transfers

an die Nachricht angeh�ngt. Funktioniert nur bei Dateien,

die in reinem ASCII verfa�t sind, nicht bei gepackten oder

bei Bin�rdateien.

USAGE oder

USER        Ohne optionale Parameter gibt dieser Befehl alle aktuellen

Benutzer der Mailbox aus. Mit einem Call als Parameter

werden alle bekannten Informationen �ber den User (wie

Heimatmailbox, Name, Sprache) ausgegeben. Im  Sysopmodus

werden noch weitere Informationen, wie Level, S&F-Level

ausgegeben. Falls der User gegenw�rtig eingeloggt ist,

bekommt der Sysop eine Aufstellung empfangener und

gesendeter Bytes, der benutzten CPU-Zeit und der gesamten

Loginzeit. Beispiele:

U

U DL8HBS

U @DB0XYZ (gibt alle User aus, die ihr mybbs bei

DB0XYZ haben)

UPDATE      Nur Sysop. Dient zum problemlosen DP-Update per Fern-

bedienung. Einfach UPDATE tippen, Bin�r�bertragung wie bei

FWRITE starten (DP.PRG als Datei). Wenn alles fehlerfrei

angekommen ist, l�scht DP sein eigenes Programmfile und

kopiert das neu empfangene an seine Stelle. Die �nderung

ist dann beim n�chsten Neustart aktiv.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 69

VERSION     gibt die Versionsnummer der Software aus. Ausserdem wird

der freie Speicherplatz im RAM gezeigt. Im Sysopmodus

erh�lt man dar�berhinaus die Ausgabe des verf�gbaren

Speicherplatzes auf der DP-Partition der Festplatte und

einer eventuell installierten Ramdisk f�r die tempor�ren

Dateien von DP.

8.5. Die Konfigurationsdateien

8.5.1  RUBRIKEN.BOX

In dieser Datei sind die festen Rubriken der Mailbox definiert. Man

kann andere (undefinierte) Rubriken einfach durch Senden einer

Nachricht an die Mailbox erzeugen, aber der Unterschied zwischen

definierten und undefinierten Rubriken ist, dass die definierten

Rubriken gew�hnlich eine l�ngere Lifetime besitzen. Die Lifetime f�r

undefinierte Rubriken ist ein allgemeiner Parameter in der Diabogbox

PARAMETER  -> BOX 1.   Eine Definition von User-Rubriken ist nicht

erforderlich. Sie haben automatisch eine unbegrenzte Lebenszeit. Aber

Sie k�nnen f�r sie vorsehen, da� daf�r ein h�her Level n�tig ist.

Die Datei RUBRIKEN.BOX (im Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM\) kann bis zu 100

definierte Rubriken nach folgendem Schema enthalten:

ATARI:140:1

Dies definiert die Rubrik ATARI mit einer Lifetime von 140 Tagen und

einem minimal erforderlichen Userlevel von 1 f�r den Zugriff. Rubriken

unter DP und DieBox d�rfen Bezeichnungen mit bis zu 8 Zeichen haben.

Sie werden automatisch auf 6 Zeichen gek�rzt, wenn S&F zu W0RLI/F6FBB-

Systemen durchgef�hrt wird und auf 8 Zeichen erweitert, wenn sie im

S&F empfangen werden.

Beachten Sie, da� zwei spezielle Rubriken f�r das System selbst

ben�tigt werden: M und X. Die M-Rubrik beinhaltet User-Informationen,

wie letztes Login, Level und Heimatmailbox. Die X Rubrik enth�lt die

Forwardliste. Die Lifetime von X sollte deshalb auf 0 gesetzt werden.

Rubriknamen, die nur aus einem Buchstaben bestehen sind den Sysops

vorbehalten. Die Rubrik T ist f�r die Weiterleitung von TELL-

Anforderungen vorgesehen. Die Rubrik F wird in Deutschland f�r den

vertraulichen Informationsaustausch zwischen Sysops benutzt.

8.5.2. TRANSFER.BOX

Die Rubriknamen sind nicht standardisiert. Zum Beispiel kann man DX-

Ank�ndigungen in DXNS, DXNWS, DX-NEWS und anderen Rubriken finden.

Angenommen Ihre Mailbox hat eine Rubrik DXNEWS, dann sollte die Datei

TRANSFER.BOX (im Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM\) folgende Zeilen enthalten:

DXNS DXNEWS

DXNWS DXNEWS

DX-NEWS DXNEWS

Alle eingehenden Nachrichten f�r diese Rubriken werden dann in

DXNEWS einsortiert. Beachten Sie, da� dies nur f�r Ihre eigene

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 70

Mailbox gilt. DP �ndert  n i e  irgendwelche relevanten Daten im

ausgesendeten S&F (aber ungl�cklicherweise tun das die meisten anderen

Mailboxsysteme, indem sie @mbx-Felder und Bestimmungsadressen

vertauschen, was wirklich sehr viele Unannehmlichkeiten bereitet).

Die Gesamtzahl von Definitionen in TRANSFER.BOX ist unbeschr�nkt.

8.5.3 BADNAMES.BOX

Die Rubriknamen, die in dieser Datei definiert sind, werden bei

ankommendem S&F abgelehnt. Ich schlage Ihnen vor, hier zumindest

die Rubriknamen BILD, BILDER, GIF  zu definieren, um zu verhindern,

da� diese Datenmengen an Sie geforwardet werden. Die TRANSFER-Defini-

tionen werden vor der Auswertung der Datei BADNAMES.BOX ausgef�hrt. Es

gibt keine L�ngenbegrenzung dieser Datei (Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM\).

8.5.4. TCPIP.BOX

Falls eine der Mailboxen an die Sie forwarden ein TCPIP System ist,

haben Sie gew�hnlich das Problem, da� dieses auf ein  'Protokoll-

Identifikationsframe' wartet, um zu AX.25 umzuschalten und seinen

CTEXT zu senden.

In TCPIP.BOX k�nnen Sie diese Rufzeichen angeben. Wenn eine solche

Station connectet wird, sendet DP ein einzelnes <CR> um die

Umschaltung auf AX.25 zu bewirken. Andere Systeme erfordern

wortreichere Login Befehle. Auch f�r solche kann diese Datei

ben�tzt werden. Jeglicher Text nach dem Rufzeichen wird ausgesendet.

Falls ein Rufzeichen mehrmals erscheint, werden mehrere Zeilen

gesendet. Beispiel:

DB0SAO

DB0TUD bbs

DB0XYZ logon

DB0XYZ bbs

(die Datei befindet sich im Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM\)

8.5.5. BEACON.BOX

Diese Datei wird ben�tigt, um eine Mailbake auszusenden. Wenn sie

definiert wurde, werden die Namen aller Userverzeichnisse mit

neuen Nachrichten als unproto-Frames in festgelegten Intervallen

ausgegeben. Bitte benutzen diese Funktion nur, falls Sie wirklich

eine �ffentliche Mailbox betreiben. Belasten Sie die Frequenz nicht

mit nutzlosen Bakenmeldungen!

Weitere Erkl�rungen k�nnen Sie den Angaben in der Datei entnehmen.

Die Verarbeitung erfordert etwas Zeit. Setzen Sie deshalb den

Zeitabstand der Bakensendung nicht zu gering fest.

Zur Aktivierung der Bake mu� der entsprechende Schalter im Dialog

PARAMETER -> BOX 1 auf ON stehen.

(die Datei befindet sich im Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM\)

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 71

8.5.6 AUTOBOX.DIR

Die Datei AUTOBOX.DIR (in DP_ST\BOX\SYSTEM\) ist verantwortlich f�r

die Eigenschaften des Monitor-Mitschnitts von DP. Wie bereits an

anderer Stelle geschrieben wurde, kann DP seine eigene Mailbox

auff�llen, indem es einfach eine Packet-Frequenz abh�rt. Wenn DP dabei

auf eine Nachricht trifft die an eine Mailboxrubrik gerichtet ist,

startet dies den Mailboxmitschnitt. Folgende Fileheader-Formate werden

durch diese Routine erkannt:

- W0RLI - S&F

- DieBox/DP

- BayComBox

- WAMPES (dk5sg-bbs)

- F6FBB (wobei hierzu Ihre Unterst�tzung n�tig ist)

- sowie alle anderen, die mit einer der obengenannten kompatibel

sind.

Beachten Sie, da� der Mitschnitt von F6FBB-S&F aus Protokollgr�nden

nicht m�glich ist.

Wegen der Syntax orientieren Sie sich bitte an der Beispiel-Datei

AUTOBOX.DIR.

8.5.7. F6FBB.BOX

Um Dateien vom Typ F6FBB-Mailbox mitzuschreiben, m�ssen Sie eine Datei

F6FBB.BOX (im Ordner DP-ST\BOX\SYSTEM\) anlegen.

Der Grund ist, dass jeder Sysop den Datei-Header ver�ndern kann. In

der vertriebenen Fassung der F6FBB.BOX sind zwei verschiedene Datei-

Header definiert.  Achten Sie darauf, da� die Datei keine

Schl�sselw�rter enth�lt. Die Definitionen werden den ersten 16

unkommentierten Zeilen dieser Datei entnommen. F�gen Sie keine

Leerzeilen ein! Erkl�rungen dazu finden Sie in der Datei selbst. Die

beste Methode zur  Konfiguration ist, eine Nachricht aus Ihrer lokalen

F6FBB-Mailbox auszulesen und sie abzuspeichern. Damit k�nnen Sie dann

leicht die erforderlichen Teile des Fileheaders in die Konfigurations-

datei �bertragen. Ist das erledigt, dann starten Sie DP erneut und

versuchen wieder, eine Datei der F6FBB-Mailbox mitzulesen. Dabei mu�

sichergestellt sein, da� der Schalter 'Mitschnitt (Connect)' im Dialog

PARAMETER -> BOX 1  aktiviert ist.

Sobald eine Nachricht auf Ihrem Terminalfenster erscheint, sollte

ein 'C' in der Statuszeile stehen. Ist das nicht der Fall, liegt

noch ein Fehler in den Definitionen vor.

Im F6FBB Mailheader gibt es keine BID. DP mu� deshalb eine eigene BID

erzeugen, um ein mehrfaches Mitschreiben zu verhindern. Dies ist kein

Problem, aber veranlassen Sie NIE den Forward einer solchen Datei an

eine andere Mailbox, denn die BID entspricht nicht mehr dem Original.

Von sich aus leitet DP keinen Forward mitgeschnittener Nachrichten

ein, aber Sie k�nnten dies mit dem FORWARD-Befehl erzwingen. Ich hoffe

Sie machen davon - ausgenommen aus besonderen Gr�nden - keinen

Gebrauch.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 72

8.5.8. Die  .SF Dateien

Dies ist eine komplizierte Materie. Versuchen Sie zuerst sich

vorzustellen, wie ein System zur Nachrichtenverteilung funktioniert.

Wir bekommen von irgendwo her eine Mitteilung. Im Header der

Nachricht haben wir zwei relevante Routing-Informationen:

1) Die Bestimmungsadresse (Rufzeichen oder Rubrik)

2) Das  @mbx-Feld (Mailbox-Rufzeichen oder Verteilungs-

gebiet,  wie @WW)

Eine wichtige Information ist das Rufzeichen der Mailbox, von der aus

die Nachricht abgesandt wurde.

Jetzt muss der Router entscheiden, was mit der Nachricht geschehen

soll. Es gibt drei F�lle:

1) nicht forwarden, sie ist f�r die eigene Box bestimmmt.

2) zu einem Nachbar forwarden, es ist eine Privatnachricht

oder eine allgemeine Mitteilung, die nur f�r eine

bestimmte Mailbox vorgesehen ist.

3) an mehrere Nachbarboxen senden. Es ist eine allgemeine

Nachricht mit Angabe des Verteilungsgebiets (@EU,@WW..)

Fall 1) ist sehr leicht zu entscheiden. Man mu� nur pr�fen, ob das

@mbx- FELD das Rufzeichen der eigenen Mailbox hat oder ob das Feld

leer ist.

Fall 2) ist am schwierigsten. Es mu� herausgefunden werden, welcher

der verschiedenen Nachbarn der zur Zielmailbox n�chstgelegene ist.

Gar nicht einfach, was?  Hat man es herausgefunden, dann mu� man in

einer Liste eintragen, da� die Nachricht zu dieser Nachbarmailbox

geforwardet werden soll.

Fall 3) ist nicht so schwierig, weil es nur von den Einstellungen des

Sysops abh�ngt. Es ist herauszufinden, welche der Nachbarn durch den

Sysop als Empf�nger der betreffenden @mbx-Angabe definiert wurden und

dann sind diese Nachrichten in der Forward-Liste so zu kennzeichnen,

da� sie an diese Nachbarn gesendet werden.

In Wirklichkeit ist das Routen viel komplexer als hier beschrieben.

Viele Ausnahmen k�nnen vorkommen. Was soll zum Beispiel geschehen,

falls eine Nachricht VON einem Nachbarn zu Ihrem System eingetroffen

ist, die nach Ihrer Information �ber das Netz an diesen Nachbarn

zur�ckgeleitet werden m��te....

Alles verstanden bis hierher?  Gut, das Problem besteht darin, da�

der Sysop SIE sind! Sie m�ssen die Forward-Definitionsdateien sehr

sorgf�ltig erstellen, denn wenn die Definitionen stimmen, k�nnen viele

Routingprobleme vermieden werden. Dasselbe trifft f�r die Sysops Ihrer

Nachbarboxen zu. Halten Sie damit Verbindung, damit falsches Routing

vermieden wird. Das DP-System unterbindet das Hin- und Zur�cksenden

von Nachrichten sofort, aber das verhindert nicht falsche Forward-

Definitionen, weder in Ihrem System, in dem Ihrer Nachbarn oder in

beiden.

Jede Nachricht, die nicht geroutet werden konnte, erzeugt eine

Warnnmeldung an den Sysop.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 73

Nach dieser langen Vorrede sollten Sie nun einen Blick in die .SF-

Musterdatei werfen, die DP beigef�gt ist. Die Datei DB0GR.SF im Ordner

DP_ST\BOX\ ist ein einfaches ASCII File und Sie m��ten ein �hnliches

f�r jeden Ihrer Forwarding-Nachbarn erstellen. Die Dateien m�ssen im

Ordner DP_ST\BOX\SF\  gespeichert werden, um etwas zu bewirken.

Die Datei enth�lt mehrere Schl�sselw�rter:

DEF

IFQRG

SFPARMS

FOR

NOT

NOTRUBRIK

NOTFROM

RUBRIK

Die ersten drei steuern die Connectsequenz und das Timing. Die anderen

sind verantwortlich f�r den Router.

DEF       hier m�ssen Sie das Rufzeichen (ohne SSID)

angeben, f�r das die Definition gelten soll.

Beispiel:  DEF DB0XYZ

IFQRG     dieses Schl�sselwort darf mehrmals vorkommen.

Es definiert die Verbindungspfade f�r eine

bestimmte QRG. Stellen Sie sicher, da� die

Datei DP_ST\PACKET\QRGLIST.DP in Ordnung ist.

Sie k�nnen nacheinander �ber verschiedene

Digipeater connecten, wobei jeder Connectbefehl

durch ein ','getrennt werden mu�. Beispiel:

IFQRG 438300 C DB0BLO, C DB0BER, C DB0XYZ

IFQRG 430200 C DL9XYZ, //C DB0XYZ

SFPARMS   dieses Schl�sselwort steuert den Timer, der

einen hinausgehenden Connect mit einer Nachbar-

mailbox erzeugt.  Ausserdem bestimmt es die

maximal zul�ssige Gr�sse, die zur Weitersendung

vorgesehene Nachrichten haben d�rfen.

Es gibt neun Parameter, die alle gesetzt sein

m�ssen:

minutes  der Timerintervall in Minuten, nach

dem der abgehende Forward initiali-

siert werden soll, wenn Nachrichten

warten

tnc      der TNC, der benutzt werden soll

if       definiert die Bedingung f�r den

Start des Forward:

0 = niemals

1 = sobald eine Nachricht wartet

2 = sobald Nachrichten warten

oder wenn 'minutes2'

abgelaufen ist (umgekehrter

Forward wird gestartet)

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 74

maxuser       definiert die maximale Gr��e

einer Usernachricht in Bytes,

die geforwardet wird.

maxbulletins  definiert die maximale Gr��e

einer allgemeinen Mitteilung

(in Bytes) die geforwardet

wird.

maxproposals  definiert die maximale Gr��e

eines 'multiple Proposal' im

F6FBB-Forward (in Bytes).

minutes2      ist der Timerintervall in

Minuten wenn Bedingung 2 der

'if'-Definitionen g�ltig ist.

Genauer gesagt ist es der

Intervall, nach dem der

umgekehrte Forward gestartet

wird, falls keine Nachrichten

warten.Dieser Wert darf nicht

zu klein gew�hlt werden!

start UTC     definiert die Startzeit, wann

alle Forward-Aktionen akti-

viert werden. Beispiel: 0000

end UTC       definiert die End-Zeit zu der

alle Forward-Aktionen gesperrt

werden. Beispiel: 2359

Beispiel f�r eine komplette Definition:

SFPARMS 15 0 1 30000 20000 40000 300 0000 2359

Dies ist �brigens auch die Ausgabe, die Sie erhalten,

wenn Sie den SFPARMS-Befehl in der Mailbox eingeben.

Nun m�ssen Sie die f�r das Routen verbindlichen Angaben definieren.

Folgende Schl�sselw�rter k�nnen in der Datei mehrmals vorkommen.

FOR         bestimmt, f�r welches @mbx-Feld die betreffende

Routingdatei an die Nachbar-Mailbox gelten soll.

NOT         schlie�t ein @mbx Feld aus, soda� es nicht zur

Mailbox geroutet wird.

NOTRUBRIK   schlie�t Rubriken vom Weiterleiten aus.

NOTFROM     schlie�t von einer bestimmten Mailbox erhaltene

Nachrichten (aber nicht Usermails) von der

Weiterleitung aus.

RUBRIK      Alle Mitteilungen in den hier genannten Rubriken

werden zur Nachbar-Mailbox geschickt. Dies ist

f�r Forwarding keine besonders brauchbare

Definitionsweise. Sie sollten diese M�glichkeit

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 75

deshalb nur in Verbindung mit Userrubriken, nicht

aber im gegenseitigen Mailboxrouting ben�tzen.

Die Schl�sselw�rter FOR und NOT akzeptieren auch hierarchische

Definitionen. Einige Beispiele:

FOR *.AS,*.NA,*.NOAM,*.SA,*.AF

definiert, da� alle Nachrichten an asiatische, amerikanische und

afrikanische Mailboxen zu dieser Nachbarbox weiterzuleiten sind.

FOR DB0XYZ DB0XXX

legt fest, da� alle Nachrichten f�r DB0XYZ und DB0XXX zu dieser

Nachbarmailbox weitergeleitet werden m�ssen.

FOR *.FRA.EU

legt fest, da� alle Nachrichten f�r franz�sische Mailboxen an

diese Nachbarmailbox zu leiten sind.

FOR F*

legt fest, da� alle Nachrichten f�r Mailboxen mit 'F' als ersten

Buchstaben des Rufzeichens an diese Nachbarmailbox zu senden sind

FOR EU WW SCAN DL

legt fest, da� alle Nachrichten mit dem @mbx-Feld  @EU @WW @SCAN

oder @DL an diese Nachbarmailbox zu senden sind.

NOT *.#BLN.DEU.EU

verhindert die Weiterleitung aller Nachrichten f�r Mailboxen in

Richtung Berlin an diese Nachbarmailbox.

NOT F6KLM

verhindert die Weiterleitung aller Nachrichten f�r die Mailbox

F6KLM an diese Nachbarmailbox.

NOTRUBRIK GIF SALES

unterbindet die Weiterleitung der Rubriken GIF und SALES an diese

Nachbarmailbox.

NOTFROM DB0ZZZ

unterbindet die Weiterleitung aller Nachrichten, die von DB0ZZZ

erhalten wurden, an diese Nachbarmailbox.

RUBRIK ATARI

leitet alle ankommenden Nachrichten f�r die Rubrik ATARI an diese

Nachbarmailbox weiter.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 76

8.5.9  SERVER.BOX

In der Datei SERVER.BOX im Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM\ k�nnen zus�tzliche

Rubriken  angegeben werden, die wie Userfiles behandelt werden sollen

(wichtig  im  internationalen Verkehr). Fest gespeichert sind

REQ*, WP, AUTO7P, 7PSERV.

8.5.10 HOUR_xx.BAT

Diese Datei erlaubt ein automatisches Starten von Batchfiles in der

Box. St�ndlich sucht DP in  DP_ST\BOX\SYSTEM\  nach Files der Art

HOUR_xx.BAT, wobei xx von  0-23  geht. Im Batchfile stehen Boxbefehle,

die sodann ausgef�hrt werden. Ausserdem wird jede Stunde nach dem File

HOUR.BAT gesucht. Direkt vor Garbage wird GARBAGE.BAT ausgef�hrt

(so vorhanden).

8.6. Die Sprachen-Dateien

Die Mailbox ist mehrsprachig. Die Sprachendateien befinden sich im

Ordner DP_ST\BOX\LANGUAGE\.

Um eine Sprache zu definieren, mu� eine Datei XXX.LAN erzeugt werden,

wobei XXX  durch eine Abk�rzung der Sprache ersetzt wird (z.B. 'G' f�r

english, 'DL' f�r deutsch...). Der Aufbau dieser Dateien ist einfach.

Sehen Sie sich eine an und Sie werden alles verstehen.

Es w�re zweckm��ig, wenn man f�r jede neue Sprache einen Satz von

Hilfedateien erstellen w�rde. Hilfe-Dateien haben die Extension .XXX

(ersetzen Sie XXX durch die Abk�rzung f�r die betreffende Sprache).

Die englische Hilfedatei f�r NAME hat z.B. die Bezeichnung NAME.G.

Eine solche Datei wird gelesen, wenn ein eingeloggter User H NAME

eingibt.

8.7. Die Autorouting Funktion

Die Mailbox hat eine Autorouter-Funktion die nicht abschaltbar ist.

Wie arbeitet sie?

Abh�ngig von der Schalterstellung 'Hierarchische Pfade auswerten' im

Dialog PARAMETERS -> BOX 1 wird von DP der Forward-Header jeder

hereinkommenden Nachricht analysiert. Eine Datei HPATH.BOX in

DP_ST\BOX\SYSTEM\ wird daraus mit Informationen versorgt. Die Mailbox

vergleicht die Zeitangaben im Forward-Header um den schnellsten Weg zu

einer Mailbox herauszufinden. Der schnellste Weg wird nach einer

bestimmten, dynamisch berechneten Zeit �berschrieben, soda� ein

absoluter Schnelligkeitsrekord, der durch au�ergew�hnliche Umst�nde

erzielt wurde, einen neuen, vielleicht besseren Weg nicht allzulange

blockieren kann. (Anmerkung: Bei Nachrichten, die durch Mailbox-

Mitschnitt erhalten wurden, kann der Header nat�rlich nur dann

ausgewertet werden, wenn er unverk�rzt ausgelesen wird. Einige Systeme

erlauben die verk�rzte Ausgabe der Header per Usereinstellung).

Wenn eine Nachricht geforwardet werden soll, sucht DP zun�chst in den

.SF Definitionsdateien nach einem g�ltigen Pfad zu der betreffenden

Mailbox. Falls keine Angabe gefunden wurde (und NUR in diesem Fall),

wird der g�nstigste Forwardnachbar aus den Informationen in der Datei

HPATH.BOX berechnet.

Was bedeutet das f�r die Praxis?

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 77

Der Autorouter wird nicht sehr oft ben�tzt, weil f�r die meisten

Mailboxen wegen der Pr�fix-Listen ein Eintrag in den .SF Dateien

existiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob dies gut ist oder ob

es besser w�re, den Autorouter immer zu ben�tzen. Sie k�nnen

mit dieser M�glichkeit experimentieren, falls nach einiger Zeit

der Autorouter mit gen�gend Angaben versehen ist, indem Sie

die meisten einzelnen Mailboxdefinitionen in den .SF - Dateien

entfernen. Wenn es f�r Ihre Zwecke gut funktioniert, dann arbeiten

Sie damit! Warum ich Zweifel habe? Weil die meisten Mailboxen feste

Forwardpfade ben�tzen. Es k�nnte sein, da� anders geroutete

Nachrichten Verwirrung stiften.

8.8. Das Bulletin ID System  (Nachrichten-Identifikationssystem)

Bulletin ID's (BID's) werden ben�tzt, um einen Mehrfachempfang von

Nachrichten zu verhindern. Sie sind eine nur einmal existierende

Kennzeichnung einer Mitteilung. Die Mailbox sichert jede erhaltene BID

in der Datei DP_ST\BOX\SYSTEM\MSGIDLOG.DP. Die BID bleibt selbst dann

'bekannt', wenn die Datei in Ihrer Mailbox gel�scht wird. Nat�rlich

kann diese Datei nicht unendlich gro� werden. Wenn ihre definierte

Maximalgr��e erreicht ist, wird die Datei von ihrem Anfang an

�berschrieben.

Mit dem Befehl REBUILD besteht die M�glichkeit, die Datei dem

aktuellen Inhalt der Mailbox anzugleichen.

International �blich sind BIDs der Form 12345_CALL, wobei 12345 eine

Nummer ist, die von 0 bis 65535 hochgez�hlt wird und CALL das

Rufzeichen Ihrer Mailbox. �ltere DP-Versionen bis v3.60 erzeugen BIDs

der Form 12345_CALL, wobei aber 12 der Tag des Monats, 3 der Monat

(hexadezimal), 4 das Jahr (0-9) und 56 eine fortlaufende Nummer von

00 bis ZZ ist. Call ist wieder das Rufzeichen Ihrer Station. DieBox

und BayComBox benutzen dieselbe oder fast dieselbe in Deutschland

vorwiegend �bliche Syntax. Eigentlich sollte dies v�llig unwichtig

sein, weil BID-Spezifikationen nur eine Zeichenfolge von bis zu 12

Zeichen f�r die BID festlegen. Leider scheinen aber einige Mailbox-

Systeme BIDs der vorstehend beschriebenen internationalen Form zu

erwarten und verursachen andernfalls eine Wiederaussendung solcher

Dateien. Dies ist an sich FALSCH. Jedenfalls ist die in Deutschland

allgemein verwendete BID-Generation flexibler und informativer.

DP v4.05 erlaubt durch entsprechende Konfiguration die Erzeugung von

BID's entweder nach der international oder der in Deutschland �blichen

Syntax (siehe Abschnitt 8.19).

8.9. Der 'Read-Generator' (II)

Falls Sie auf eine CHECK oder LIST-Ausgabe Ihrer eigenen Mailbox

klicken, erscheint dasselbe Popup-Menue, wie es im Packetterminal-

Teil beschrieben wurde. Beziehen Sie sich deshalb auf diese

Beschreibung. Alle Befehle sind m�glich, da Sie der Sysop Ihrer

Mailbox sind.

Falls Sie  mit der rechten Maustaste klicken wird sofort ein

Lesebefehl erzeugt. Die gelesene Nachricht wird in einem eigenen

Fenster ausgegeben. Sie k�nnen den Text leicht vor oder zur�ck

bl�ttern, indem Sie den Mauspfeil in das Fenster setzen und die

rechte oder linke Maustaste dr�cken. Durch gleichzeitiges Dr�cken

beider Maustasten wird das Fenster geschlossen.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 78

�brigens ist die Maus auch von Nutzen, wenn nach Anzeige einer

Bildschirmseite bei langen Texten die Aufforderung

>>> Press a key for more <<<     (= weiter durch Dr�cken einer Taste)

erscheint. Durch Klicken mit der linken Maustaste auf diese Zeile wird

die Ausgabe fortgesetzt. Die rechte Taste bricht die Ausgabe ab, als

ob man 'Return' gedr�ckt h�tte.

8.10. Der Dialog BOX 1

Dieses ist der Haupt-Konfigurationsdialog f�r Ihre Mailbox.

Der Abschnitt 'Randausgleich' enth�lt folgende Elemente:

linker Rand     geben Sie hier den linken Rand f�r die Text-

formatierung ein. Diese ist aktiv, wenn Sie

mit dem SEND-Befehl einen Text in Ihre Mailbox

eingeben. Nat�rlich bezieht sich das nur auf

Eingaben an der Konsole.

rechter Rand    geben Sie hier den rechten Rand f�r die

Formatierung ein.

Diese Einstellungen werden nur wirksam, wenn der Schalter in

der Ecke links oben aktiviert ist.

Der Abschnitt TIMING steuert den GARBAGE-Befehl.

Setzen Sie die Zeit in UTC, und die automatische 'Aufr�umroutine' f�r

die Mailbox wird t�glich automatisch zu dieser Zeit gestartet, sofern

der Schalter links oben aktiviert ist.

Packen nach     steuert die Datei-Packroutine von DP, die f�r

sparsamen Umgang mit Platz auf der Festplatte

sorgt. Nach der eingetragenen Anzahl von

Tagen wird eine empfangene Nachricht komprimiert.

Wird eine solche Nachricht gelesen, so wird sie

online dekomprimiert, was vielleicht etwa eine

Sekunde dauert. Ich habe bei mir diesen Parameter

auf 0 Tage gesetzt, was bedeutet, da� ankommende

Nachrichten SOFORT gepackt werden. Das kostet

zwar ein wenig Zeit beim Empfang, aber es spart

eine Menge Platz auf der Festplatte (meine HD ist

nur 30 Mb gro�). F�r Mailboxbetrieb rund um die

Uhr empfehle ich einen Wert von 2 oder 3 Tagen.

Das Packen der Nachrichten erfolgt dann w�hrend

der Ausf�hrung der Garbage-Routine.

Die Auswahlbox LIFETIMES enth�lt das Element --> unbekannte Rubriken

hier wird die Lifetime von Rubriken gesetzt, die

nicht in der Datei RUBRIKEN.BOX definiert wurden.

Hier wird man normalerweise 1 bis 10 Tage

eintragen, abh�ngig vom verf�gbaren Speicher-

platz auf der HD. 0 = unendlich!

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 79

Der Abschnitt SYSTEMSPEICHER enth�lt das Element

BullID-Mem     Der numerische Wert ist die Anzahl von BIDs,

nach der die Datei  MSGIDLOG.DP wieder von

Anfang an �berschrieben wird. Es liegt im Rahmen

hier einen Wert zwischen 10000 und 20000 einzu-

tragen, beachten Sie aber: je gr��er der Wert

ist, umso l�nger dauert es zu pr�fen, ob eine

Nachricht schon vorhanden ist.

Der Abschnitt EINGANG enth�lt die Elemente

Mitschnitt (Connect)  sobald ein manueller Connect zu einer Mailbox

besteht und Sie Dateien auslesen, werden diese

automatisch in Ihrer Mailbox gespeichert. Dies

ist eine sehr n�tzliche Einrichtung, wenn Sie DP

als pers�nliches Terminal/Mailboxsystem

installieren und NICHT als �ffentliche Mailbox.

Bei Betrieb als offentliche Mailbox mu� dieser

Schalter aus sein!

Mitschnitt (Monitor)  diese Funktion ist wohl das herausragendste

Merkmal von DP. Ohne ein einziges Byte zu senden

k�nnen Sie Ihre Mailbox mit allen neuen Nach-

richten f�llen. DP liest die Aussendung einer

Mailbox an andere User mit und speichert die

mitgelesenen Nachrichten in Ihrer eigenen Box.

Dabei bestehen Vorkehrungen gegen auftretende

Fehler. Versuchen Sie es und Sie werden sich

fragen, warum Sie all diese Megabytes ausgelesen

haben, bevor Sie DP ben�tzten. Zust�ndig f�r

diese Betriebsart ist die Datei AUTOBOX.DIR.

Nat�rlich mu� diese Funktion ausgeschaltet sein,

wenn DP als �ffentliche Mailbox im Einsatz ist!

nichtdef.Rubriken     Falls dieser Schalter aktiviert ist, k�nnen auch

Rubriken mitgeschrieben werden, die nicht in der

Datei AUTOBOX.DIR definiert sind. Beachten Sie

aber: die Datei BADNAME.BOX beh�lt ihre Wirkung.

Remote-Erase annehmen hier wird festgelegt, ob mitgeschriebene oder

im S&F erhaltene Fernl�sch-Befehle (spezielle

M�glichkeit des DieBox-Systems) zugelassen sind.

Hier. Pfade auswerten normalerweise sollte dieser Schalter aktiviert

sein. Nur wenn ernsthafte Probleme mit

verst�mmelten Headern der mitgelesenen Dateien

festgestellt werden, schalten Sie die Funktion

aus und pr�fen Sie, ob das hilft. Einige Unix-

Nachrichtensysteme verursachen Schwierigkeiten

in Verbindung mit �lteren Mailboxprogrammen.

Send/Erase nur mit PW falls dieser globale Parameter gesetzt ist,

werden alle Zugriffe in der Mailbox, die in

Zusammenhang mit Send- oder L�schbefehlen

stehen, erst nach erfolgreichem Pa�wort-Login

zugelassen. Wenn f�r einen User keine Pa�wort-

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 80

Definition besteht, hat er Lesezugriff.

Vergessen Sie nicht PWMODE des Users auf 1 zu

setzen (siehe Mailbox-Befehlsliste).

Der Abschnitt 'Ausgang' enth�lt die Elemente:

S&F mit R:-Line       Sie k�nnen das Senden des Forward-Headers ihrer

eigenen Mailbox unterdr�cken

Komprimerter S&F      dies sollte normalerweise aktiviert sein

Mail-Bake             schaltet die Mail-Bake ein. Sie m�ssen dazu noch

die Datei BEACON.BOX erstellen. Ben�tzen Sie

dieses Merkmal nur, wenn Sie eine �ffentliche

Mailbox betreiben!

View-Datei nicht l�schen   dies ist ein Merkmal, nach dem EIN Benutzer

von DP fragte (hi Michael). Wenn ein Mailbox-

Eintrag mit dem Read-Generator gelesen wird,

dann erzeugt dies eine tempor�re Datei auf der

Festplatte, deren Name als Titel des Viewlt-

Fensters erscheint. Normalerweise wird diese

Datei kurz danach wieder gel�scht. Falls dieser

Schalter ein ist, unterbleibt das L�schen, bis

Sie DP verlassen. Somit k�nnen Sie die Datei

kopieren oder etwas anderes damit anfangen.

Der Abschnitt RAM DISK enth�lt das folgende Element:

Gr��e                 DP verf�gt �ber eine eingebaute RAMdisk. Mit

diesem Menuepunkt kann die Gr��e der RAMdisk

vorgegeben werden. In fr�heren DP-Versionen

war dies erforderlich, um insbesondere bei der

GARBAGE-Routine eine erhebliche Steigerung der

Bearbeitungsgeschwindigkeit zu erzielen. Ab

v4.02 wird jedoch beim GARBAGE-Befehl,

ausreichend Speicherplatz und entsprechende

Konfiguration in CONFIG.BOX vorausgesetzt, die

RAMdisk automatisch eingerichtet. Auch ihre

Gr��e wird automatisch festgelegt. Sonst wird

eine eingerichtete RAMdisk nur zum Zwischen-

speichern von Dateien im View-Fenster und ein-

treffender Nachrichten w�hrend des S&F ben�tzt.

Diese Operationen werden ohne RAMdisk zwar

langsamer, aber das macht sich in der Praxis

kaum bemerkbar. Deshalb empfehle ich, diese

Funktion normalerweise nicht zu ben�tzen.

8.11. Der Dialog BOX 2

In diesem Dialog k�nnen Sie zwei Typen von Informationen eintragen,

die f�r den automatischen Mailbox-Mitschnitt von DP ben�tzt werden:

--> Zus�tzliche Prompts f�r Erkennung des Endes einer Nachricht.

DP ermittelt das Ende einer Nachricht auf dreierlei Weise:

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 81

1) durch den Anfang einer neuen Nachricht

2) durch den normalen Systemprompt einiger Mailboxsysteme

3) Prompts, die hier definiert wurden

Geben Sie den Prompt (oder auch mehrere) Ihres lokalen

Mailboxsystems ein, das Sie meistens mitlesen. F6FBB-Boxen senden

oft eine letzte Zeile in der Art

[End of Msg #xyz]

Dies w�re also z.B. ein guter Ende-Indikator. Weil sich das '#xyz'

�ndert, geben Sie nur '[End of Msg' ein.

--> Prompts f�r den Abbruch des Mitschnitts

Einige Mailboxsysteme bieten die M�glichkeit an, die Ausgabe

abzubrechen. Dies w�rde beim Mitschnitt eine zu kurze Nachricht

zur Folge haben. Falls das System beim Abbruch eine spezielle

Zeichenfolge sendet, k�nnen Sie diese hier angeben. DieBox-Systeme

senden �fters

H D C L R S ?>

Achten Sie aber darauf, da� die Zeichenfolge nicht in normalem

Text erscheinen kann, sondern nur beim Abbruch.

8.12.  Nachrichten-Filterung

DP bietet eine Schnittstelle an, um jede eingehende Nachricht zu

�berpr�fen, bevor sie in die DP-Mailbox einsortiert wird. Man kann

damit mit einem kleinen Programm z.B. die Nachricht f�r besondere

Zwecke kopieren, beispielsweise um 7Plus-Dateien auszusortieren

oder DP zu veranlassen, eine bestimmte Nachricht nicht aufzunehmen.

Eine dritte M�glichkeit ist, den Rubriknamen und die Lifetime zu

�ndern. Sie k�nnten sogar den Inhalt der Nachricht selbst ver�ndern,

wobei ich mich nur frage, wozu das gut sein sollte. Aber ich will

damit nur darlegen, da� Ihnen alle M�glichkeiten offenstehen. Aus

diesem Grund ist es jedoch erforderlich, da� Sie sich immer dar�ber

im klaren sind, was Sie machen, wenn Sie eine Nachricht irgendwie

ver�ndern. Normalerweise sollte ein Nachrichtensystem ja transparent

arbeiten und NIEMALS irgendetwas an den Nachrichten ver�ndern. Dies

kann n�mlich eine Menge Probleme im Netz hervorrufen, und das ist es

wahrlich nicht, wof�r DP entwickelt wurde.

Wie arbeitet diese Schnittstelle?

Wenn Sie ein Programm mit dem Namen M_FILTER.PRG in den Ordner

DP_ST\BOX\RUN\ kopiert haben, dann wird dies immer aufgerufen, sobald

der Eingang einer neuen Nachricht festgestellt wird. Das Programm wird

mit einem einzigen Parameter in der Befehlszeile aufgerufen, dem

vollen Dateinamen (einschlie�lich Pfad) der Datei, welche die neue

Nachricht enth�lt.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 82

Beachten Sie, da� dies die Ausf�hrung der Sortierroutine f�r die

Nachrichten verlangsamt. Normalerweise wird keine tempor�re Datei

beim Sortieren angelegt. Sofern eine RAMdisk installiert wurde, wird

sie f�r diese Operation eingesetzt.

In den ersten sieben Zeilen der Datei finden Sie einige ASCII-

Informationen, gefolgt von der Nachricht selbst. Achtung! Die

Nachricht k�nnte auch eine bin�re Datei sein! DP unterst�tzt

vollen Bin�rmodus im s&f sowie bei User-Eingabe und -Ausgabe. Ihr

Programm sollte dies also auch beherrschen....

Die ersten sieben Zeilen enthalten:

- das Rufzeichen der Mailbox, von der die Nachricht empfangen

wurde

- das Rufzeichen des Absenders

- den Rubriknamen (Adressfeld)

- das @mbx-Feld

- die Lifetime

- die BID  (Nachrichten-Identifikationsnummer)

- den Titel der Mitteilung

Sie k�nnen den Rubriknamen und die Lifetime �ndern, aber beachten Sie,

da� diese �nderungen nur f�r Ihre eigene Mailbox wirksam sind, nicht

f�r abgehenden S&F. Die anderen Parameter k�nnen nicht ge�ndert

werden, sie werden nur zur Information angezeigt.

Nach der siebten Zeile finden Sie die vollst�ndige Nachricht

einschliesslich der Forwardheader.

Ihr Programm muss einen R�ckgabewert zur�ckgeben. Folgende Ziffern

sind m�glich:

0    bedeutet, dass nichts ver�ndert wurde

1    bedeutet, dass die Nachricht gel�scht werden soll

2    zeigt an, da� die Nachricht nicht weitergeleitet werden soll

3    zeigt an, da� Ihr Programm entweder Rubrik, Lifetime

oder den Nachrichteninhalt (oder alles) ver�ndert hat,

und da� DP die ver�nderte Nachricht annehmen soll.

4    zeigt an, da� Ihr Programm entweder Rubrik, Lifetime

oder den Nachrichteninhalt (oder alles) ver�ndert hat,

und da� DP die ge�nderte Nachricht annehmen aber nicht

weiterleiten soll.

Falls der Wert 3 oder 4 zur�ckgegeben wird, achten Sie darauf, da�

das Format der ge�nderten Datei genau dem Format der von DP

erzeugten Datei entspricht.

Ein kleines Quellcode-Beispiel, das in PASCAL geschrieben ist, finden

Sie auf der Programm-Diskette von DP.

8.13. Externe Befehle

Der interne Befehlssatz von DP kann mit einer unbegrenzten Anzahl von

externen Befehlen erweitert werden. F�r jeden neuen Befehl m�ssen Sie

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 83

ein kleines  (und schnelles) Programm schreiben und es in den Ordner

DP_ST\BOX\RUN\  kopieren. Das Programm hat den Namen des Befehls und

die Extension .PRG .

Um den Befehl verf�gbar zu machen, m�ssen Sie seinen Namen in der

Datei COMMANDS.BOX eintragen, wobei die Syntax wie unter Abschnitt 8.3

besprochen zu verwenden ist. Als internal_command_number mu� entweder

99 oder 98 eingetragen werden, abh�ngig davon, ob das Programm die

volle GEM-Schnittstelle der Bildschirmausgabe verwendet oder nicht.

Beispiele f�r Eintr�ge in COMMANDS.BOX:

RUNTEST 98 0 1    definiert den externen Befehl RUNTEST als TOS-

Anwendung, welche den Bildschirm nicht nutzt,

ohne Sysopflag und die den Userlevel 1 erfordert

RUNTEST 99 1 1    definiert den externen Befehl RUNTEST als

GEM-Anewendung mit voller Bildschirmeinbindung,

Sysopflag erforderlich und Userlevel 1

Falls der Befehl als GEM-Anwendung definiert ist, werden von DP vor

Ausf�hrung des Befehls alle Fenster geschlossen.

Das Programm mu� sich selbst beenden. Falls der Watchdog von DP aktiv

ist, ist der Timeout auf 45 Minuten gesetzt. Das d�rfte auch f�r

Festplatten- Reorganisationsroutinen und �hnliches ausreichen.

Sie k�nnen beliebig viele externe Befehle festlegen.

Die Schnittstelle:

Wir m�ssen drei F�lle unterscheiden:

1) Der User gibt 'RUNTEST' ohne weitere Parameter ein.

Dies bewirkt, da� RUNTEST.PRG ausgef�hrt wird. Die Kommandozeile

hat zwei Parameter. Der erste ist das Rufzeichen des Users. Der

zweite ist eine Adresse in dezimaler Notation . Diese Adresse ist

ein Zeiger auf eine Speicherposition, an der userspezifische

Parameter zu finden sind. Hinsichtlich der Struktur dieses

Speicherinhalts finden sich Angaben in Anhang C. Ihr Programm

kann Werte �ndern, aber �berlegen Sie, was Sie tun...

2) Der User gibt 'RUNTEST' mit zus�tzlichen Parametern ein,

zum Beispiel: 'RUNTEST alles zeigen' .

Der weitere Verlauf ist wie bei 1), aber die Parameter 'alles'

und 'zeigen' werden an die zwei Standardparameter der

Kommandozeile angeh�ngt.

3) Der User gibt 'RUNTEST -' mit zus�tzlichen Parametern ein,

zum Beispiel :  'RUNTEST - alles zeigen'. Das '-' zwingt DP das

User-Rufzeichen und die Adresse nicht in die Kommandozeile

aufzunehmen.  Die Kommandozeile enth�lt nur 'alles zeigen'. Das

wird gebraucht, um Programme aufzurufen, die nicht f�r die DP-

Schnittstelle geschrieben wurden.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 84

Der dritte Fall ist etwas problematich hinsichtlich der Absicherung

gegen Hacker. Hat ein User 'RUNTEST - DL9XYZ 452191' eingegeben, so

sieht die Befehlszeile exakt ebenso aus, als ob die ersten zwei

Argumente von DP erzeugt worden w�ren. Was passiert aber, wenn

Ihr RUNTEST Progrann auf die Struktur an Adresse 452191 zugreift?

Ein Adressfehler, weil die Adresse ungerade ist. Um so eine Misere

zu verhindern, mu� Ihr Programm immer die G�ltigkeit der ersten

zwei Parameter pr�fen. Aber wie? Pr�fen Sie zuerst, ob die Adresse

gerade ist. Finden Sie dann heraus, ob sie auf eine Speicherstelle

zeigt, die wirklich im Rechner vorhanden ist. Darauf vergleichen Sie

das Rufzeichen in der Kommandozeile mit dem, welches an der Speicher-

position zu finden ist, auf welche die Adresse zeigt. Bei �berein-

stimmung k�nnen Sie fortfahren, andernfalls hat der User irgendetwas

unzul�ssiges versucht. Sehen Sie diese Sicherheitsabfrage bitte vor!

Ihr Programm kann ASCII-Text zur�ckgeben, der an den User zu senden

ist. Falls eine Datei 'OUT.TXT' nach Ausf�hrung Ihres Programms

vorgefunden wird, schickt DP den Inhalt dieser Datei an den User und

l�scht sie anschlie�end.

Ein kleines Beispiel findet sich als Quellcode auf der Vertriebs-

diskette.

8.14. Der Ordner NEWMAIL

Beim Start pr�ft DP, ob dieser Ordner Dateien enth�lt. Gefundene

Dateien werden gelesen und in die Mailbox einsortiert. Die Dateien

m�ssen ein besonderes Format haben. Allgemein k�nnte man sagen, Sie

m�ssen genauso ausehen wie durch die Mailboxen von DP, DieBox, BayCom

oder F6FBB ausgegebene Dateien. Sie M�SSEN einen Fileheader von

einem der aufgez�hlten Systeme aufweisen. Diese Dateien werden nicht

weitergeleitet. Pr�fen Sie von Zeit zu Zeit, ob sich im Ordner

DP_ST\BOX\NEWMAIL Dateien befinden. Wenn Sie von DP nicht einsortiert

und gel�scht wurden enthalten Sie fehlerhafte Header. L�schen Sie

diese dann manuell.

8.15.  Timeouts

Die Timeouts k�nnen in der Datei DP_ST\BOX\SYSTEM\CONFIG.BOX

getrennt nach User und S&F in Minuten eingestellt werden.

USERTIMEOUT 20 (default)     Nach 20 Minuten ohne Aktivit�t, wird

ein User disconnectet

SFTIMEOUT 5 (default)        Eine s&f-Verbindung wird nach

5 Minuten getrennt.

8.16.   Mehrfachbefehle

Mehrfache Befehle k�nnen in einer Zeile eingegeben werden, wenn

Sie mit einem Strichpunkt (';') getrennt werden. Beispiel:

u;v;r dl8hbs 1;c

Dies ist der Grund, warum kein Strichpunkt in der Pa�wort-

Zeichenfolge erlaubt ist.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 85

8.17.  Abbruch der Ausgabe

Sie k�nnen die Ausgabe der Mailbox jederzeit durch Eingabe eines

einzelnen RETURN abbrechen.

8.18.  Weiterleitung von L�schbefehlen und MYBBS-Angaben

Wie DieBox und BayComBox, leitet DP L�schbefehle und mybbs-Angaben

an andere Mailboxen weiter. Wenn ein User seine Mailbox mit dem

mybbs-Befehl eingibt, wird eine Nachricht an M @ DieBox erzeugt,

die durch ein Leerzeichen getrennt die Heimatmailbox und UnixTime

beinhaltet. Wenn ein User eine Mitteilung l�scht, die von ihm

geschrieben wurde und die geforwardet wurde oder durch Forward

empfangen wurde, so wird eine �hnliche Nachricht an E @ THEBOX

erzeugt, welche die BID der gel�schten Nachricht enth�lt.

Forward-Nachbarboxen, welche einen Eintrag f�r DieBox in ihrer

.SF- Definition haben, erhalten dann diese Mitteilungen.

8.19. Die Datei CONFIG.BOX

Diese Datei befindet sich im Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM\. Sie definiert

einige zus�tzliche Parameter f�r die Mailbox.

Falls UNDEFBOARD eingetragen ist, werden alle Nachrichten an

Rubriken, welche nicht in RUBRIKEN.BOX enthalten sind an die

angegebene Rubrik umgeleitet, z.B. DIV. Die Angabe ist optional.

Beispiel:    UNDEFBOARD DIV

SYSFORWARD definiert den Verteilungsbereich f�r den Forward von

erzeugten MyBBS und L�schbefehlen. �blicherweise ist das @THEBOX.

Sie k�nnen dies aber auch auf @DPNET oder sonstwas ab�ndern....

Beipiel f�r DieBox:    SYSFORWARD THEBOX

Ab Version 3.60 unterst�tzt DP die Wiederaufnahme des S&F im Fall

von Linkunterbrechungen (siehe Abschnitt 8.21). Der Parameter RESUMELT

legt die Dauer in Tagen fest, wie lange eine unvollst�ndige Nachricht

auf der Festplatte gespeichert bleibt, bevor sie gel�scht wird.

Beispiel:  RESUMELT 3

Der Parameter YLT definiert die Lifetime jener Nachrichten, die

automatisch erzeugt und an die Rubrik 'Y' gesendet werden.

Beispiel:  YLT 3

BCASTFORWARD w�hlt aus, ob empfangene Broadcast-Dateien so behandelt

werden, wie im S&F empfangene Dateien, was bedeutet, da� sie

weitergeleitet werden. Normalerweise sollte diese Funktion

nicht benutzt werden.

Standardeintrag:   BCASTFORWARD OFF

MULTIPRIVATE  bef�higt DP Usernachrichten �ber mehrere Pfade

weiterzuleiten. Ich halte es nicht f�r besonders n�tzlich, aber

man kann damit f�r eine spezielle Richtung mehrere Forwardnachbarn

definieren und jeder wird eine Kopie der privaten Usernachricht

erhalten. Wenn dieser Parameter ausgeschaltet ist, erh�lt nur

der erste Forwardpartner eine Nachricht und nach der Weiterleitung

wird die Datei gel�scht.

Beispiel:   MULTIPRIVATE OFF

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 86

SFINPUT legt fest, wie sich die DP-Mailbox bei unangemeldetem

SF verhalten soll:

0 = keine Mails annehmen

1 = nur Usermails mit dem Absender des connectenden Users annehmen

2 = Usermails und Bulletins (aber keine Einbuchstabenrubriken)

mit dem Absender des connectenden Users annehmen

3 = alles von allen annehmen

Default ist 2. Dieser  Parameter  betrifft  nur das Verhalten der Box

beim Einspielen!  Alles  was  AN  @USERCALL  gehen  soll,  wird  auch

gesendet, egal wie der Parameter steht. Sobald ein .SF - File f�r ein

Usercall  existiert,  ist  dieser Parameter bedeutungslos.

GEMANBID erlaubt die Auswahl zwischen der Erzeugung des BID-

Formats wie es international (FALSE) oder in Deutschland (TRUE)

�blich ist. Erl�uterungen dazu siehe Abschnitt 8.8.

Beispiel:   GERMANBID FALSE

Mit READLIMIT wird die Anzahl noch nicht gelesener Bytes im Lesepuffer

begrenzt, die ein User belegen darf (nicht zu hoch setzen!).

Beispiel:   READLIMIT 100000

Das Puffern des BID-Speichers im RAM wird eingerichtet durch

RAMBID ON  (Puffern = ON)

DEBUGLEVEL steuert das Debug-Profil. M�glich sind Werte zwischen 0 und

5, 0 schaltet aus (Normalwert!!!). Vorsicht! Der Profiler erzeugt eine

ganze Menge Text, je h�her der Level, umso mehr. Zu Testzwecken sind

1 oder 2 angeraten, 4 oder 5 sind nur in Ausnahmef�llen sinnvoll.

Ausgabe erfolgt in das File BOX\SYSTEM\DEBUG.BOX.

Beispiel: DEBUGLEVEL 0

USERTIMEOUT 20   setzt den Timeout f�r User auf z.B. 20 Minuten.

SFTIMEOUT 5      setzt den Timeout f�r S&F auf z.B. 5 Minuten.

GARBRAMDISK ON bewirkt das automatische Anlegen einer Ramdisk

bei der Ausf�hrung von GARBAGE.

UFILHIDE ON in CONFIG.BOX bewirkt, da� nur noch der Absender, der

Empf�nger oder der Sysop private Nachrichten auslesen kann. LIST

kann aber jeder eingeben.

8.20. Die Auto-Import Funktion

Alle 10 Minuten wird der NEWMAIL-Ordner nach Dateien des Typs

IMPORT.* durchsucht.

Sie m�ssen dem erwarteten Datei-Format (voller Statusheader)

entsprechen und werden in die Mailbox importiert, als ob sie manuell

gesendet worden w�ren.

8.21. Der S&F-Wiederaufnahme-Modus

Ab Version 3.60 unterst�tzt DP einen Wiederaufnahme-Modus im Store &

Forward bei Linkunterbrechungen (wie es auch bei F6FBB ab der

Version 5.15c der Fall ist). Dies bedeutet, da� eine durch Link-

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 87

unterbrechungen und �hnliches unterbrochene S&F-Sendung beim n�chsten

Connect dort wiederaufgenommen wird, wo der Abbruch erfolgt ist. Wenn

also eine 300kB Datei �bertragen wurde und die Verbindung wurde nach

299kB unterbrochen, dann mu� nur das fehlende 1kB erg�nzt werden und

es ist nicht erforderlich, die ganzen 300 kB nocheinmal zu �bertragen.

Dies ist eine wirklich bedeutende Verbesserung des Forwarding-Systems

im Amateurfunk.

9. Der MODEM-Port

Seit Version 3.6 hat DP eine integrierte Anschlu�m�glichkeit f�r ein

Modem.  Ein User kann die Mailbox �ber irgend einen der seriellen

Anschl�sse des Atari, die in der Datei MODEM.BOX. entsprechend

definiert sein m�ssen, connecten. Diese Verbindung kann per

Telefonleitung erfolgen einschliesslich automatischer Antwort des

Modem oder ohne Modem einfach durch Verbinden eines Terminals oder

eines anderen Computers mit der definierten seriellen Schnittstelle.

Beachten Sie, da� die Verbindung auf der Leitung nicht durch ein

Protokoll fehlergesichert ist, weshalb Sie ein fehlerkorrigierendes

Modem-Protokoll (wie MNP 3-5) ben�tzen sollten oder eine st�rungs-

freie Leitung ben�tigen. DP schaltet RTS/CTS ein, falls dies

durch den Port unterst�tzt wird. Auch gibt es Probleme bei der

�bertragung bin�rer Daten, da kein X/Y/Z-Modem Protokoll verf�gbar

ist. 7PLUS funktioniert nat�rlich.

S&F ist mit dem Modem-Port nicht m�glich. Aber Sie k�nnen z.B. SWL's

damit in die Lage versetzen, Nachrichten zu lesen. Erteilen Sie

einfach ein Phantasierufzeichen (mit �blicher Rufzeichen-Syntax) und

geben Sie eine Zugangsberechtigung auf dem Modem-Port (PWMODE 0).

Wie erfolgt nun die Konfiguration?

9.1. Die Datei MODEM.BOX

Beim Start versucht DP eine Datei MODEM.BOX im Ordner

DP_ST\BOX\SYSTEM\ zu lesen.

Ein Beispiel:

das PORT-Schl�sselwort w�hlt den BIOS Port, der f�r das Modem ben�tzt

werden soll.

PORT 1

BAUD legt die Baudrate zwischen Computer und Modem fest

BAUD 2400

SWITCHBAUD ON/OFF definiert, ob die serielle Baudrate zwischen Modem

und Computer ge�ndert werden soll, wenn eine Meldung wie 'CONNECT 300'

ankommt. Bei �lteren Modems ist dies �blich, neuere erledigen die

Umschaltung der Geschwindigkeit selbst�ndig.

SWITCHBAUD OFF

Die Zeichenfolge, die an das Modem gesandt werden soll um einen Reset

zu bewirken lautet

RESET ATZ

Die Initialisierungs-Zeichenfolge, in diesem Beispiel: automatische

Antwort einschalten nach 2 Klingelzeichen

INIT ATS0=2

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 88

Die W�hl-Zeichenfolge. Noch nicht implementiert. Vielleicht sp�ter....

DIAL ATDP

Die Connectdetekt-Zeichenfolge legt die Zeichenfolge fest, die Ihr

Modem ausgibt, wenn eine Verbindung zustandegekommen ist.

CONNECT CONNECT

Die Fehlerdetekt-Zeichenfolge. Lassen Sie diese Angabe frei oder

geben Sie die Fehlermeldung Ihres Modems an. Vorsicht! Falls diese

Zeichenfolge in der Usereingabe erscheint, gilt die Verbindung als

gescheitert ...

ERROR NO CARRIER

Die folgende Zeichenfolge legt den Befehl zur Umschaltung des Modems

in den 'Offhook'- Zustand fest. Beachten Sie, da� die Escapesequenz

'+++' von Ihrem Modem akzeptiert werden mu� um den Conversmodus

verlassen zu k�nnen....

OFFHOOK ATH0

9.2.  Start des Modembetriebs

Falls der Modemanschlu� nicht von einem TNC belegt wird (wie es aber

meist bei einem �lteren Atari der Fall sein d�rfte), dann wird das

Modem beim Start (falls MODEM.BOX gefunden wurde) initialisiert und

beim Verlassen von DP resettet.

Falls das Modem f�r denselben Port als ein TNC definiert wurde, m�ssen

Sie die Box aufrufen (nur von der Konsole aus) und MODEM ON eingeben.

Die TNCs werden dann deinitialisiert und sie werden aufgefordert, das

Modem mit dem seriellen Anschlu� des Rechners zu verbinden. Dann wird

das Modem initialisiert. Um den Modembetrieb zu beenden ist nur

MODEM OFF einzugeben (in die Mailbox) und die Prozedur verl�uft

umgekehrt.

Jetzt werden Sie von einem Modem-Anwender angerufen. Nachdem die

definierte Anruf-Verz�gerung abgelaufen ist, stellt das Modem die

Verbindung her und antwortet mit:

Sie sind verbunden mit dem <RUFZEICHEN> PBBS . Bitte geben Sie Ihr

Rufzeichen ein:

Der User gibt dann sein Rufzeichen ein (5 Versuche).

Anschlie�end erh�lt er die Aufforderung zur Eingabe des Pa�worts

(3 Versuche).

Das Pa�wort mu� in voller L�nge eingegeben werden, nicht nur

5 Zufallszeichen, wie �ber Packet-Radio.

Nun ist der User verbunden, als ob der Zugang �ber Funk erfolgt w�re.

M�gliche Schreibzugriffe h�ngen von seinem PWMODE ab (siehe

Mailboxbefehle). Der Timeout f�r den Modemzugang betr�gt drei Minuten

(falls innerhalb dieser Zeit keine Eingabe erfolgte). Die Verbindung

wird mit QUIT oder ABORT getrennt.

Ein Modem-User ist in der Mailbox-Userliste an einem Kleinbuchstaben

als ersten Buchstaben seines Rufzeichens zu erkennen.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 89

Nat�rlich, sind die �blichen Telefon-Mailboxsysteme viel perfekter.

Denken Sie aber daran, dass wir Amateufunk betreiben und da� der

Modemanschlu� nur eine Dreingabe f�r eine spezielle Anwendung des

DP-Systems darstellt.

Falls Sie sich �ber ein einfaches Terminal einloggen wollen (ohne

Modem), m�ssen Sie die definierte Modemzeichenfolge manuell erzeugen,

z.B. w�re 'CONNECT <RETURN>' einzugeben.

10. Der Broadcast-Modus

Die zur Zeit fortschrittlichste Eigenschaft von DP ist der integrierte

PACSAT Broadcast-Server und der zugeh�rige Broadcast-Empf�nger.

Das PACSAT Broadcast Verfahren wurde f�r Satelliten entwickelt, aber

es arbeitet ebensogut auch terrestrisch. Es st�tzt sich auf die

Theorie, da� gew�hnlich viele User dieselben Dateien einer Mailbox

auslesen. Es w�re also viel effektiver, wenn die Mailbox die Dateien

allen interessierten Usern zugleich zusenden (broadcasten) w�rde. Die

Belegung der Frequenz w�rde damit drastisch verringert. Praktisch

bedeutet dies, da� eine lokale Mailbox auf einer zweiten Frequenz

zus�tzlich 24 Stunden am Tag alle eingehenden Nachrichten in einem

speziellen Protokoll als Sendung anbietet, wobei eine �bertragungs-

geschwindigkeit von 9600 Bd zu empfehlen ist. Die Nachrichten

werden st�ndig wiederholt, in Abh�ngigkeit von ihrem Alter. Neue

Mitteilungen werden �fter gesendet, �ltere dagegen weniger oft.

Mit den zur Zeit in deutschen Mailboxen anfallenden Datenmengen ist

bei 9600 Bd eine Zykluszeit von etwa 30 Minuten f�r die Dateien der

letzten 24 Stunden realistisch. Dies bedeutet, da� ein User mit dem

Empfang beginnt, wenn er nach Hause kommt und vielleicht eine halbe

Stunde sp�ter hat er alle neuen Dateien des Tages ohne fremde Hilfe

auf seinem eigenen System. Bleibt er l�nger auf Empfang, hat er die

Chance auch �ltere Nachrichten zu erhalten, aber normalerweise h�tte

er diese am Vortag schon bekommen und deshalb w�rden Sie im

allgemeinen von seiner Mailbox zur�ckgewiesen. Beachten Sie, da� der

User daf�r keinen Sender ben�tigt, soda� diese Methode auch f�r SWLs

geeignet ist. Wenn der User eine Nachricht schreiben m�chte, mu� er

die Broadcastfrequenz verlassen und die Mailbox auf ihrer anderen

Frequenz auf �bliche Weise connecten.

Nehmen Sie sich 5 Minuten Zeit �ber diese Methode und ihre Bedeutung

auf das Packet-Radio-Netz nachzudenken. Wenn wir annehmen, da� etwa

90 Prozent des gesamten Funkverkehrs dem Auslesen von Mailboxdaten

gilt, werden wir mit dieser Technologie unseren Digipeatern eine Menge

freie Zeit und Platz auf den B�ndern schaffen.

DP beinhaltet beide Seiten dieses erstaunlichen Verfahrens: den Server

und den Empf�nger.

BENUTZEN SIE NIEMALS DEN SERVER, FALLS SIE NICHT DIE FUNKTION EINER

LOKALEN MAILBOX BESITZEN! Es w�rde ein unglaubliches QRM verursachen!

Normalerweise sollten Sie nur den Empf�nger benutzen.

Empfangene Dateien werden in Ihrer eigenen Mailbox gem�ss den Auswahl-

Mechanismen mit BADNAMES, RUBRIKEN.BOX usw. sortiert. Der Empfang wird

mit einen Mausklick in den Dialog PARAMETER --> BROADCAST gestartet.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 90

Ein Wort zu Satelliten und DP: Im allgemeinen ist das benutzte

Protokoll bei UO-22 oder KO-23 dasselbe wie bei DP. Beachten Sie aber:

Infolge zu kleiner ungeeigneter Antennen habe ich selbst nie eine

komplette Datei von einem dieser Satelliten empfangen k�nnen. Ich kann

deshalb nicht versprechen, da� alles einwandfrei funktioniert. Ein

Hauptproblem ist der 'Request Modus', ein Betriebszustand, der

terrestrisch nicht benutzt wird (hier werden zerst�rte Datenbl�cke

automatisch in den zyklischen Zeitschlitzen der Mailbox aufgef�llt).

Ben�tzen Sie daher besser DP nicht interaktiv auf den Satelliten. F�r

das Mitlesen sollte es aber in Ordnung sein.

DP hat noch eine zus�tzliche Broadcastfunktion:

Sie k�nnen jede Datei manuell im Broadcast-Protokoll senden. Wenn Sie

also eine freie Frequenz haben, k�nnen Sie es mit Freunden versuchen.

Das Senden einer 'Bin�rdatei' in einem Monitorfenster eines TNC

bewirkt eine Broadcast-Aussendung.  Alle Stationen, die DP ben�tzen

und auf der Frequenz zuh�ren, werden die Datei in ihren REMOTE-Ordner

abgelegt bekommen. In dieser Betriebsart sind Requests von Nutzen und

arbeiten einwandfrei. Sie sollten daher aktiviert sein (siehe n�chstes

Kapitel). Diese Methode einer Datei�bermittlung arbeitet etwa 20%

schneller als ein direkter Connect in AX.25 zwischen zwei Stationen.

Sind mehrere Stationen beteiligt, ist der Geschwindigkeitsgewinn

dieser Punkt-zu-Multipunkt �bermittlung geradezu unglaublich,

verglichen mit �blichen Connects.

Beachten Sie, da� beim Broadcast-Sendeverfahren ein eventuell im

TNC vorhandener Watchdog ausgeschaltet werden sollte (meist gibt es

nur ein einfaches RC-Glied, das mit seiner Zeitkonstante die PTT-

Einschaltzeit auf etwa  20 Sekunden begrenzt).

Broadcast ist besonders effektiv bei hohen Datenraten. Nat�rlich wird

es mit 1200 Baud auch arbeiten, aber die Vorteile fangen mit 9600 Baud

an. Ein wirklicher 9k6 Datenstrom (und eine 9k6 Bd Broadcastsendung

ist nichts anderes), ist harte Arbeit f�r alle davon betroffenen

Komponenten: Der Computer, der den Datenstrom encodieren und

decodieren mu�, die serielle Datenleitung zwischen Computer und TNC,

die diesen Strom leitet (und zumindest bei den Atari ST's ist sie f�r

diese Aufgabe unterdimensioniert) und schlie�lich der TNC, der

�blicherweise mit einem Z80-Prozessor mit 10Mhz-Takt ausger�stet ist.

Um volle Broadcastgeschwindigkeit auf einer seriellen Verbindung

mit 19200 Baud zwischen TNC und Computer zu realisieren, mu� der

TNC-Monitor ausgeschaltet werden, weil sonst alle gesendeten Daten

mit Echo �bertragen werden, was einen Datenanfall von 9600+9600+

Protokoll-Overhead Bits pro Sekunde zur Folge h�tte. Wenn Sie also

DP als Mailbox-Broadcastserver installieren, sollten Sie die

Monitorfunktion v�llig abschalten. Ein Server reagiert nicht auf

ankommende Frames, deshalb werden sie nicht gebraucht. Falls Sie DP

gelegentlich f�r eine pers�nliche Broadcast-Session ben�tzen, um eini-

gen Freunden Dateien zu �bertragen, k�nnen Sie den Monitor nicht ganz

abschalten, weil Sie auf eingehende Requests reagieren und vielleicht

auch auf Dateien von anderen Stationen reagieren m�ssen. Um trotzdem

eine annehmbare Datengeschwindigkeit zu gew�hrleisten, k�nnen Sie

die Anzeige empfangener Broadcast-Frames unterdr�cken (siehe n�chstes

Kapitel). Zu diesem Zweck bedient sich DP eines Tricks, der nicht mit

jeder TNC-Firmware funktioniert. Beim Start eines Sendeblocks wird die

Monitorfunktion auf '- YourCALL' gesetzt. Dies bedeutet, da� alle

Frames, die Ihr Rufzeichen im Adressfeld aufweisen, unterdr�ckt werden

und kein Echo erfolgt. Nach der Sendung von Daten wird die

Monitorfunktion mit dem Senden von '-' allein, was die Liste der

unterdr�ckten Adressen l�scht, zur�ckgesetzt. Falls Sie Probleme mit

Ihrem TNC haben, so ben�tzen Sie die mit DP ausgelieferte Firmware.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 91

10.1.  Der Dialog BROADCAST --> EINSTELLUNGEN

In diesem Dialog k�nnen Sie drei Empfangsparameter anw�hlen.

Zus�tzlich k�nnen Sie die Mailbox-Broadcastaussendung einschalten.

- zeige Broadcast-Frames   schaltet die Anzeige von Broadcast-Frames

im Monitorfenster ein/aus. Sollte ausge-

schaltet sein. Die Anzeige kostet Zeit.

- Broadcast auswerten      schaltet die Auswertung empfangener Frames

ein/aus. Falls ausgeschaltet, bleiben

empfangene Broadcast-Frames ohne Wirkung.

- Requests erzeugen        schaltet den Request-Modus ein/aus.

Requests werden erzeugt, falls Teile einer

empfangenen  Datei zerst�rt waren und beim

Empf�nger fehlen. Normalerweise wiederholt

der Sender den Broadcast der fehlenden

Teile der Datei wieder. F�r Mailboxempfang

ist deshalb diese Funktion auszuschalten,

da die fehlenden Teile automatisch wieder-

holt werden. Auch bei Satellitenempfang

soll sie ausgeschaltet sein, weil das

Zeitverhalten f�r Weltraumobjekte nicht

erprobt wurde. Diese Funktion ist

ausschlie�lich f�r den Dateiaustausch

zwischen DP-Usern vorgesehen. Hier ist sie

unbedingt erforderlich.

-  erzeuge BBS-Broadcast   startet die Aussendung von Mailboxdateien

im Broadcast-Modus. Einzelheiten des

Konfigurationsfiles 'BCAST.BOX' hierzu

behandelt das n�chste Kapitel. Aktivieren

Sie niemals diesen Schalter wenn Ihre

Station nicht als lokale Mailbox auf einer

eigenen Frequenz arbeitet!

10.2. Die Datei BCAST.BOX

Um den Mailbox-Broadcast in Betrieb zu nehmen, m�ssen Sie die Datei

BCAST.BOX im Ordner DP_ST\BOX\SYSTEM\ konfigurieren. Sie enth�lt eine

beliebige Anzahl von Definitionsstukturen, die jeweils mit  '{'

beginnen und mit '} ' enden. Gew�hnlich erzeugt man nur eine oder zwei

Strukturen. Ein Beispiel:

{

TNC 0

TXPATH DB0XYZ

MSGSEL 0

SLICE 300

SLICE 1500

SLICE 5700

SLICE 86400

}

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 92

Der TNC-Parameter legt den Sende-TNC f�r die Broadcastaussendung fest.

TXPATH erscheint im 'via'-Feld der Unproto-Aussendungen. Im vorliegen-

den Beispiel w�rden die Frames an 'QST-1 via DB0XYZ' geschickt. Der

MSGSEL -Parameter kann entweder 0 sein, was bedeuten w�rde, da� alle

allgemeinen Nachrichten aus der Mailbox zu senden sind, oder ein

zusammengesetzter Bit-Wert, der die Quelle beschreibt, von der die zu

sendenden Nachrichten stammen. Der Code daf�r ist folgenderma�en:

MSG_SFRX         =    4;     { im s&f empfangen                 }

MSG_CUT          =   64;     { Nachrichten vom Monitormitschnitt}

MSG_MINE         =  128;     { eingegeben in dieser Mailbox     }

MSG_BROADCAST_RX = 2048;     { im Broadcast empfangen           }

Wenn Sie also z.B nur Nachrichten broadcasten wollen, die im S&F

empfangen wurden und solche, die aus Ihrer eigenen Mailbox stammen,

dann setzen Sie MSGSEL auf 4+128 = 132.

Der SLICE -Parameter �ffnet ein Zeitfenster f�r eine Untergruppe von

Mitteilungen. Bis zu 20 solcher Zeitfenster sind m�glich, wobei jedes

dieselbe Gesamtsendezeit anbietet. Die Aussendung erfolgt aber

gleichzeitig. Der Wert, der jedem SLICE -Eintrag folgt, ist die

Wiederholungszeit f�r diesen Mitteilungsblock in Sekunden. Lassen Sie

mich dies mit dem angegebenen Beispiel erl�utern:

In diesem Fall sind Zeitfenster mit Werten von 300, 1500, 5700

und 86400 definiert. Dies bedeutet: Im ersten Fenster werden alle

Mitteilungen gesendet, die (beginnend bei der neuesten) in 300 Sekun-

den ausgesendet werden k�nnen. Nach 300 Sekunden wird die neueste

Nachricht wieder gesendet, und so weiter.  Im zweiten Fenster werden

alle Mitteilungen gesendet, welche in 1500 Sekunden ausgesendet werden

k�nnen, beginnend bei der ersten Nachricht, die im Zeitfenster 1

nicht mehr ber�cksichtigt wurde. Im dritten Zeitfenster...

Das Ergebnis ist, dass die neusten Mitteilungen sehr oft (mindestens

alle 5 Minuten) gesendet werden, �ltere Mitteilungen dagegen weniger

oft. Beachten Sie, da� es nicht sinnvoll zu sein scheint, mehr als

vier oder f�nf Fenster zu �ffnen, denn je mehr Fenster sie definieren,

umso weniger Zeit verbleibt f�r jedes einzelne. Aber schlie�lich ist

es ein experimenteller Parameter, also experimentieren Sie!

Bitte: Schreiben Sie mir Ihre Ergebnisse, wenn Sie DP als Mailbox-

Server einsetzen. Ich bin interessiert, Ihre Zeitkonstanten und Ihre

Erfahrungen damit zu erfahren. Meine Packet-Adresse ist:

DL8HBS @ DB0GR.#BLN.DEU.EU  - Ich danke daf�r!

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 93

Anhang

A. Die deutsche Tastaturbelegung

Die deutsche Tastatur sieht folgenderma�en aus:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  �  '  #

Q  W  E  R  T  Z  U  I  O  P  �  +

A  S  D  F  G  H  J  K  L  �  �

< Y  X  C  V  B  N  M  ,  .  -

B. SID (System Identifier)

Ein System Identifier (System-Identifikator) f�r forwardende

Systeme wird nach folgender Syntax erzeugt:

[<system_name>-<version_number>-<command_set>]

Das wichtigste Feld ist <command_set>. Die darin angegebenen Zeichen

kennzeichnen eine Protokolleigenschaft. Darauf kann eine Zahl folgen

die sich auf die Protokollversion bezieht.

wir wollen jetzt den SID von DP untersuchen:

[DP-4.00-AB1DFHMR$]

A    =    ACK Mitteilungen bekannt (F6FBB)

B    =    Huffman-Komprimierung, nur in Verbindung mit F

B1   =    erweitertes komprimiertes Protokoll, Resume-Modus und

CRC unterst�tzt.

D    =    erweiterte Rubriknamen (8 Buchstaben), CRC verbessert

F    =    Nachrichtenaustausch im F�nferwechsel, (F6FBB-Syntax)

H    =    hierarchische Adressen erlaubt

M    =    unterst�tzt User-MID's (BID's von Privatmails)

R    =    unterst�tzt erweiterte Reject-Meldungen (nach AA4RE)

$    =    BID's  werden akzeptiert

C. Externe Mailboxbefehle: Die DP Userdaten-Struktur

Wie fr�her bereits beschrieben ist, findet sich in der Befehlszeile

eines externen Befehls ein Zeiger auf eine Struktur, die ihrerseits

zus�tzliche Informationen �ber einen User enth�lt. Diese  Stuktur

ist nachstehend angegeben. Beachten Sie, da� alle Strings in der

Syntax von Pascal und nicht in C geschrieben sind. Der Unterschied

besteht darin, da� sie an erster Stelle ein L�ngenbyte enthalten

und kein ASCII 0 am Ende. Wenn Sie einen solchen String ab�ndern

m�ssen Sie immer die Pascalsyntax verwenden! Bool'sche Werte sind

durch 0=false und 1=true dargestellt. Ich m�chte noch bemerken,

da� ich ab Version 4.00 einen anderen Compiler verwende. Alle

Bool'schen Variablen werden nun nur durch ein Byte dargestellt.

Strings sind nicht mehr auf gerade Adressen ausgerichtet. ALLE

DATENSTRUKTUREN HABEN SICH AB v.4.00 GE�NDERT!

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 94

type

boxparmpointer= ^boxparms;

boxparms=record                    { Offset Function           }

call    :   string[6];  {  0    Callsign            }

mybbs   :   string[40]; {  7    mybbs               }

language:   string[3];  { 48    language            }

name    :   string[15]; { 52    name                }

board   :   string[8];  { 68    actual board        }

reply_board:string[8];  { 77    board for REPLY-cmd }

reply_call: string[6];  { 86    call for REPLY-cmd  }

reply_box:  string[40]; { 93    @mbx for REPLY-cmd  }

reply_mbx:  string[40]; {134    @mbx for REPLY-cmd  }

reply_title:string[80]; {175    title for REPLY-cmd }

password:   string[80]; {256    users password      }

lastdate:   integer;    {338    last logindate      }

lasttime:   integer;    {340    last logintime      }

level   :   integer;    {342    users level         }

logindate:  longint;    {344    actual logindate    }

lasttouch:  longint;    {348    last activity       }

s_e_ok  :   boolean;    {352    send/erase allowed  }

hidden  :   boolean;    {353    hidden flag         }

console :   boolean;    {354    user at the console?}

sysop   :   boolean;    {355    sysop flag          }

fbbmode :   boolean;    {356    fbb mode flag (unused)}

cputime :   longint;    {358    used time in 200Hz  }

txbytes :   longint;    {362    sent bytes          }

rxbytes :   longint;    {366    received bytes      }

tncchan :   integer;    {370    0 or the tnc-channel}

end;                       {372    over all            }

D. Die Indexdateien (.IDX)

Das Format der Indexdateien der Mailbox ist ein kontinuierliches

Array von Eintr�gen nach folgender Struktur:

indexstruct=record                      { offset desc.      }

bid         :  string[12]; {  0 BID            }

destination :  string[8];  { 13 original board }

sender      :  string[6];  { 22 senders call   }

mbx_field   :  string[40]; { 29 @mbx           }

title       :  string[80]; { 70 subject        }

date        :  longint;    {152 rx date        }

txdate      :  longint;    {156 original tx date }

lifetime    :  integer;    {160 lifetime       }

txlifetime  :  integer;    {162 original lifetime }

bodycrc     :  integer;    {164 for PACSAT broadc.}

start       :  longint;    {166 offset in .IFO}

packsize    :  longint;    {170 stored size   }

size        :  longint;    {174 original size }

rxqrg       :  longint;    {178 receive QRG   }

rxfrom      :  string[6];  {182 received from  }

deleted     :  boolean;    {189 delete flag    }

mode        :  byte;       {190 binary, comp.type}

level       :  byte;       {191 min. level for read}

fwdct       :  byte;       {192 n * forwarded  }

msgflags    :  word;       {194 special        }

end;                          { total size 196 bytes }

Strings sind (nat�rlich) in PASCAL-Syntax!

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 95

E. Das Checklistenformat (B_BOXLOG.DP und U_BOXLOG.DP)

Die Checkliste ist ein kontinuierliches Array nach folgender

Stuktur:

boxlogstruct=record

date       :  longint;    {  0 rx date        }

idxnr      :  integer;    {  4 index in board }

lifetime   :  integer;    {  6 lifetime       }

msgflags   :  word;       {  8 flags          }

size       :  longint;    { 10 size           }

deleted    :  boolean;    { 14 delete flag    }

mode       :  byte;       { 15 binary, compmode }

level      :  byte;       { 16 userlevel      }

board      :  string[8];  { 17 board in my bbs}

bid        :  string[12]; { 26 BID            }

sender     :  string[6];  { 39 senders call   }

mbx_field  :  string[6];  { 46 @mbx           }

title      :  string[25]; { 53 subject        }

end;                         { 79 bytes over all }

{ aligned 80 bytes  }

Strings sind (nat�rlich) in PASCAL-Syntax!

F. Die Datei  HPATH.BOX

Diese Datei enth�lt das Ergebnis der Headerauswertung. Sie besteht

aus einem kontinuierlichen Array des folgenden Typs:

hboxtyp=record

call     :  string[6];

hpath    :  string[40];

bestfrom :  string[6];

rxfrom   :  string[6];

desc     :  string[40];

lasttx   :  longint;

lasttxt  :  integer;

msgct    :  longint;

best     :  longint;

aver     :  longint;

bytect   :  longint;

atdate   :  longint;

end;

Strings sind (nat�rlich) in PASCAL-Syntax!

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 96

G. Das erweiterte Forward Protokoll

DP ben�tzt sechs verschiedene Forward-Protokolle:

1) W0RLI

2) TheBox

3) F6FBB version 1

4) DP version 1

5) F6FBB version 2 (Resume Modus)

6) DP version 2 (Resume Modus)

Protokoll 3) and 4) unterscheiden sich durch einige Erweiterungen,

zur besseren Anpassung an das deutsche Packetnetz.

Das DP Forward-Protokoll im Vergleich zum komprimierten F6FBB-

Protokoll:

Der Buchstabe 'D' im  SID kennzeichnet der Gegenstation dieses

�bertragungsprotokoll.

Vorschl�ge von Nachrichten werden mit FD, statt mit  FA/FB gestartet.

Die Pr�fsumme der Nachrichtenvorschl�ge ist ein  CRC-16 Polynom in

hexadezimaler Notation, das LSB -> MSB (Motorola-Format) gesendet

wird. Zur Berechnung der Pr�fsummen wird nur der Textinhalt des

Vorschlags ohne <CR> herangezogen. Die CRC wird vor der Berechnung

auf 0 gesetzt.

Beispiel:

FD P DL8HBS DB0EAM.#HES.DEU.EU DL3AAA 31310ADL8HBS 700

FD B DL8HBS DL SYSOP 32670BDL8HBS 1508 60

FD B DL8HBS EU STANDARD 32670CDL8HBS 6987 365

(... bis zu f�nf ...)

F> A7CF

Rubriknamen k�nnen bis 8 Zeichen lang sein.  Optional kann eine

Lifetime hinzugef�gt sein (letzter Parameter im obigen Beispiel,

Zeile 2 und 3).

Der Nachrichtenaustausch erfolgt im YAPP-Protokoll wie bei F6FBB.

Der einzige Unterschied besteht im 'end_of_transmission' - Block:

Anstelle der 1-Byte-Pr�fsumme enth�lt er eine 2-Byte Pr�fsumme

CRC-16, LSB -> MSB. Die CRC wird �ber den Inhalt aller vorher

gesendeten Bl�cke ermittelt, den Titel-Block eingeschlossen. Sie

wird am Anfang auf 0 gesetzt.

Der Unterschied zwischen 5) und 6) besteht im ge�nderten Vorschlag-

Protokoll f�r 6). Die CRC von 6 wird zus�tzlich auf den Titel der

Nachricht erweitert.  5)  pr�ft nur den Inhalt des Nachrichtenkerns.

Beachten Sie, da�  F6FBB eine recht spezielle CRC-Berechnungsmethode

ben�tzt.

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 97

Vorerst nur auf der Empf�ngerseite habe ich die M�glichkeit eingebaut,

mit FBB-YAPP-Protokoll S&F zu machen (also inklusive voller

Fehlersicherung und Resume-M�glichkeit), aber die Nachricht nicht

vorher zu komprimieren. Dies mag f�r langsame Rechner sinnvoll sein,

bei der �bertragung von bereits komprimierten Mails (7PLUS z.B.), man

spart sich ein erneutes, relativ erfolgloses Packen. Ich wei�

allerdings nicht, welche Rechner so langsam sein sollten, wenn es

selbst auf dem 68000 mit nur 8 Mhz Takt ganz flott klappt... Nun,

jetzt kann man es jedenfalls machen, wenn man will.

Das Sendeprogramm muss die Vorschlagszeilen anstelle mit FD einfach

mit  FU beginnen, dann wird beim Empf�nger nicht ausgepackt sondern

direkt gespeichert.

H. Die Tabelle zur statischen Huffman-Komprimierung

Diese Tabelle wurde von  DK4NB f�r SP 9.00 aufgestellt.

ASCII:  HUFFMAN

ASCII:  HUFFMAN

<  0>:  101010110010110

<  1>:  101010101000010

<  2>:  100111111100010

<  3>:  101010110011110

<  4>:  101010110001110

<  5>:  101010101111110

<  6>:  101010101110110

<  7>:  101010101101010

<  8>:  101010101011010

<  9>:  1111001101

< 10>:  101010101010010

< 11>:  011111010110010

< 12>:  101010101101110

< 13>:  1111010

< 14>:  101010101001010

< 15>:  100111111111010

< 16>:  100111111101010

< 17>:  011111010111010

< 18>:  101010110100010

< 19>:  101010110011010

< 20>:  101010110010010

< 21>:  101010110001010

< 22>:  101010110000010

< 23>:  101010101111010

< 24>:  101010101110010

< 25>:  10101011011000

< 26>:  101010110000110

< 27>:  101010101100110

< 28>:  101010101011110

< 29>:  101010101010110

< 30>:  101010101001110

< 31>:  101010101000110

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 98

:  110

!:  001110101

":  1010101111

#:  00000000011

$:  011111010100

%:  10101011010111

&:  000000000000

':  10101011010110

(:  011111000

):  001111001

*:  01111101000

+:  000000000001

,:  0001001

-:  0111101

.:  101110

/:  0011001

0:  0010001

1:  11110110

2:  00111101

3:  100111100

4:  101111011

5:  011111001

6:  000000001

7:  101010100

8:  101111010

9:  100111110

::  00000011

;:  1010101101111

<:  1010101101101

=:  001111000

>:  001100000

?:  00000000001

@:  011111010101

A:  0011100

B:  0111100

C:  1001110

D:  1111111

E:  001001

F:  10111100

G:  00000010

H:  00000001

I:  11110001

J:  00000000010

K:  00110001

L:  11110010

M:  0011010

N:  0001110

O:  0001111

P:  1011111

Q:  10101011101

R:  0011111

S:  000101

T:  0011011

U:  111100111

V:  111100001

W:  00100000

X:  11111100

Y:  1001111110

Z:  100111101

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 99

[:  101010111001

\:  001110111

]:  101010111000

^:  10101011010101

_:  0011101001010

`:  10101011010100

a:  10100

b:  000110

c:  100110

d:  01110

e:  010

f:  000001

g:  101011

h:  111110

i:  0110

j:  0011101000

k:  11111101

l:  00101

m:  101100

n:  1000

o:  101101

p:  0001000

q:  011111010010

r:  11100

s:  10010

t:  11101

u:  00001

v:  11110111

w:  1010100

x:  011111011

y:  1111001100

z:  0111111

{:  10101011010010

|:  0011101001001

}:  10101011010011

~:  001110100110

<127>:  100111111111110

<128>:  100111111110110

<129>:  00100001

<130>:  100111111101110

<131>:  100111111100110

<132>:  111100000

<133>:  011111010111110

<134>:  011111010110110

<135>:  00111010010000

<136>:  101010110100000

<137>:  101010110011100

<138>:  101010110011000

<139>:  101010110010100

<140>:  101010110010000

<141>:  101010110001100

<142>:  1010101101110

<143>:  101010110001000

<144>:  101010110000100

<145>:  101010110000000

<146>:  101010101111100

<147>:  101010101111000

<148>:  001110110

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 100

<149>:  101010101110100

<150>:  101010101110000

<151>:  101010101101100

<152>:  101010101101000

<153>:  10101011011001

<154>:  011111010011

<155>:  101010101100100

<156>:  101010101100000

<157>:  101010101011100

<158>:  101010101011000

<159>:  101010101010100

<160>:  101010101010000

<161>:  101010101001100

<162>:  101010101001000

<163>:  101010101000100

<164>:  101010101000000

<165>:  100111111111100

<166>:  100111111111000

<167>:  100111111110100

<168>:  100111111110000

<169>:  100111111101100

<170>:  100111111101000

<171>:  100111111100100

<172>:  100111111100000

<173>:  011111010111100

<174>:  011111010111000

<175>:  0011101001011

<176>:  011111010110100

<177>:  011111010110000

<178>:  101010110100011

<179>:  101010110100001

<180>:  101010110011111

<181>:  101010110011101

<182>:  101010110011011

<183>:  101010110011001

<184>:  101010110010111

<185>:  101010110010101

<186>:  101010110010011

<187>:  101010110010001

<188>:  101010110001111

<189>:  101010110001101

<190>:  101010110001011

<191>:  101010110001001

<192>:  101010110000111

<193>:  101010110000101

<194>:  101010110000011

<195>:  101010110000001

<196>:  101010101111111

<197>:  101010101111101

<198>:  101010101111011

<199>:  101010101111001

<200>:  101010101110111

<201>:  101010101110101

<202>:  101010101110011

<203>:  101010101110001

<204>:  101010101101111

<205>:  101010101101101

DigiPoint - Dokumentation               22.03.95   v4.05    - Seite 101

<206>:  101010101101011

<207>:  101010101101001

<208>:  101010101100111

<209>:  101010101100101

<210>:  101010101100011

<211>:  101010101100001

<212>:  101010101011111

<213>:  101010101011101

<214>:  101010101011011

<215>:  101010101011001

<216>:  101010101010111

<217>:  101010101010101

<218>:  101010101010011

<219>:  101010101010001

<220>:  101010101001111

<221>:  001110100111

<222>:  101010101001101

<223>:  101010101001011

<224>:  101010101001001

<225>:  001100001

<226>:  101010101000111

<227>:  101010101000101

<228>:  101010101000011

<229>:  101010101000001

<230>:  100111111111111

<231>:  100111111111101

<232>:  100111111111011

<233>:  100111111111001

<234>:  100111111110111

<235>:  100111111110101

<236>:  100111111110011

<237>:  100111111110001

<238>:  100111111101111

<239>:  100111111101101

<240>:  100111111101011

<241>:  100111111101001

<242>:  100111111100111

<243>:  100111111100101

<244>:  100111111100011

<245>:  100111111100001

<246>:  011111010111111

<247>:  011111010111101

<248>:  011111010111011

<249>:  011111010111001

<250>:  011111010110111

<251>:  011111010110101

<252>:  011111010110011

<253>:  011111010110001

<254>:  001110100100011

<255>:  001110100100010