****************************************************************************

*                                                                          *

*                                                                          *

*      *****                       *****                                   *

*        *****                   *****                                     *

*          *****               *****                                       *

*            *****           *****                                         *

*    ***************       ***************                                 *

*    *****************   *****************                                 *

*    ***************       ***************                                 *

*            *****           *****           TheNetNode                    *

*          *****               *****         Portable                      *

*        *****                   *****       Network                       *

*      *****                       *****     Software                      *

*                                                                          *

*   This file is part of "TheNetNode" - Software Package                   *

*                                                                          *

*   Copyright (C) 1998  NORD><LINK e.V. Braunschweig                       *

*                                                                          *

*   This program is free software; you can redistribute it and/or modify   *

*   it under the terms of the NORD><LINK ALAS (Allgemeine Lizenz fuer      *

*   Amateurfunk Software) as published by Hans Georg Giese (DF2AU)         *

*   on 13/Oct/1992; either version 1, or (at your option) any later        *

*   version.                                                               *

*                                                                          *

*   This program is distributed WITHOUT ANY WARRANTY only for further      *

*   development and learning purposes. See the ALAS (Allgemeine Lizenz     *

*   fuer Amateurfunk Software).                                            *

*                                                                          *

*   You should have received a copy of the NORD><LINK ALAS (Allgemeine     *

*   Lizenz fuer Amateurfunk Software) along with this program; if not,     *

*   write to NORD><LINK e.V., Hinter dem Berge 5, D-38108 Braunschweig     *

*                                                                          *

*   Dieses Programm ist PUBLIC DOMAIN, mit den Einschraenkungen durch      *

*   die ALAS (Allgemeine Lizenz fuer Amateurfunk Software), entweder       *

*   Version 1, veroeffentlicht von Hans Georg Giese (DF2AU),               *

*   am 13.Oct.1992, oder (wenn gewuenscht) jede spaetere Version.          *

*                                                                          *

*   Dieses Programm wird unter Haftungsausschluss vertrieben, aus-         *

*   schliesslich fuer Weiterentwicklungs- und Lehrzwecke. Naeheres         *

*   koennen Sie der ALAS (Allgemeine Lizenz fuer Amateurfunk Software)     *

*   entnehmen.                                                             *

*                                                                          *

*   Sollte dieser Software keine ALAS (Allgemeine Lizenz fuer Amateur-     *

*   funk Software) beigelegen haben, wenden Sie sich bitte an              *

*   NORD><LINK e.V., Hinter dem Berge 5, D-38108 Braunschweig              *

*                                                                          *

*                                                                          *

****************************************************************************

TheNetNode 1.76 unter Linux

===========================

Zunaechst ein wichtiger Hinweis: Die Umstellung eines Digipeaters von der DOS-

oder GNU-Version zur Linux-Version von TNN ist nicht in 5 Minuten erledigt!

Man sollte sich vorher eingehend mit dem Betriebssystem Linux beschaeftigen.

Hier sollen nur die Teile von TheNetNode beschrieben werden, die gegenueber der

DOS-Version geaendert sind. Die allgemeine Bedienung ist der TNN-Beschreibung

von DG9FU zu entnehmen.

Inhalt

======

1.  Was ist neu bei Version 1.76?

2.  Welche Moeglichkeiten bietet die Software

3.  Was geht nicht?

4.  Anforderungen an die Hardware

5.  Installation von Linux

6.  Serielle Schnittstellen unter Linux

7.  Zugriffsrechte

8.  Verzeichnisse und Dateien fuer TNN

9.  Installation von TNN

10. Die Datei tnn.ini

11. Die Datei tnn176.pas

12. Die Datei tnn176.tnb

13. Befehle der Linux-TNN

14. Automatischer Betrieb von TNN

15. Externe Programme

16. TNN und DPBOX auf einem Rechner

16.1. Verbindung zum Hostmodus

16.2. Verbindung ueber Pseudo-Terminals

17. TNC-Eproms

18. Kritik, Probleme, Fehlermeldungen

19. Literatur

1.  Was ist neu bei Version 1.76?

=================================

- gemeinsames Makefile fuer Linux und GNU32

- Macros fuer direkten Speicherzugriff in Vanessa-Sourcen (falls in

/usr/include/asm/io.h nicht vorhanden)

- Statt Bildschirm und Tastatur kann auch ein Hostmode-Programm verwendet

werden (z.B. TNT - damit wird TFKISS nicht mehr benoetigt)

- Ein Port kann mit AX-IPX-Protokoll arbeiten (= AX.25 ueber Ethernet)

- Ein Port kann mit AX-IP-Protokoll arbeiten

- Im TNC kann ein TF 2.7 EPROM verwendet werden (fuer SMACK - noch im

Versuchsstadium)

- Software-Watchdog zur Programmueberwachung

2.  Welche Moeglichkeiten bietet die Software

=============================================

- Keine Speicherprobleme - die Zahl der zu verwendenden Puffer wird in

einer INI-Datei festgelegt.

- Es werden bis zu 16 serielle Schnittstellen bedient (braucht jemand

mehr?) - also je Port kann eine eigene Schnittstelle verwendet werden.

- Die seriellen Schnittstellen koennen die hohen Interrupts verwenden,

sowie sich Interrupts teilen.

- Eine der seriellen Schnittstellen kann mit dem Tokenring-Protokoll

arbeiten - fuer DAMA muss der Tokenring oder eine Vanessa-Karte verwendet

werden.

- Alle Schnittstellen koennen mit KISS-, RMNC-KISS oder SMACK-Protokoll

arbeiten.

- Ein vom Sysop (mit dem SHELL-Befehl) gestartetes externes Programm

laeuft im Hintergrund und kann abgebrochen werden.

- Eine Mailbox wie z.B. DPBox kann auf dem selben! Rechner laufen.

3.  Was geht nicht?

===================

- Ein Watchdog, der den Rechner resettet oder die Stromversorgung des

Rechners einfach ausschaltet, sollte AUF KEINEN FALL installiert werden!

(Watchdogs fuer die TNCs sind unproblematisch.)

- Es ist (bisher) kein Zugriff auf den Druckerport ueber den OUTPUT-Befehl

moeglich.

4.  Anforderungen an die Hardware

=================================

Die Anforderungen an die Hardware werden hauptsaechlich vom Betriebssystem

Linux bestimmt:

- Prozessor ab 386SX

- Hauptspeicher min. 8MB - besser mehr

- Festplatte > ca. 80MB (abhaengig von installierter System-Software)

5.  Installation von Linux

==========================

Hier soll keine Anleitung zur Installation von Linux gegeben werden. Dies

ist schon deshalb (fast) unmoeglich, weil bei den verschiedenen

Distributionen Unterschiede in der Installation sowohl im Umfang, als auch

in der Vorgehensweise bestehen. Es ist auf jeden Fall die mit der Linux-

Distribution gelieferte Dokumentation zu Rate zu ziehen. Wer aber nicht

nur die ersten beiden seriellen Schnittstellen (/dev/ttyS0 und /dev/ttyS1 -

entsprechend COM1 und COM2 unter DOS) verwenden will, benoetigt auf jeden

Fall auch das Programm "setserial". Es ist auch zu empfehlen, einen eigenen

Betriebssystem-Kernel zu uebersetzen, bei dem nur die wirklich benoetigten

Komponenten unterstuetzt werden; das spart einiges an Hauptspeicher.

Weiterhin werden zum Uebersetzen des Programms der C-Compiler GCC sowie

das Programm MAKE benoetigt. Diese Programmversion wurde mit dem GNU-Make

entwickelt, andere Versionen wurden nicht getestet.

6.  Serielle Schnittstellen unter Linux

=======================================

Bei TNN unter Linux werden die seriellen Schnittstellen vom Betriebssystem

bedient, d.h. TNN greift nicht selbst auf die Hardware zu. Die

Einstellungen der Hardware (I/O-Adressen, Interrupts) muessen daher dem

Betriebssystem mitgeteilt werden, nicht aber TNN. Dafuer gibt es das

Programm "setserial". Z.B. wird mit dem Befehl

setserial -a /dev/ttyS2 port 0x3E8 irq 5 autoconfig

die 3. serielle Schnittstelle auf die Port-Adresse 3E8 und den Interrupt 5

eingestellt. Mit dem Parameter "autoconfig" wird vom Kernel der UART-Typ

bestimmt. Das Programm meldet bei o.a. Aufruf saemtliche zu dem angegebenen

Port passenden Parameter. Insbesondere sollte man beachten, welcher UART-

Typ gemeldet wird - der Kernel erkennt die folgenden UART-Typen: none (kein

UART gefunden),  8250,  16450,  16550,  und 16550A. Nur wenn ein 16550A

gefunden wird, wird auch der FIFO des UART aktiviert. Statt einen Interrupt

anzugeben, kann man das auch dem Programm setserial ueberlassen. Das

koennte dann fuer da oben angefuehrte Beispiel so aussehen:

setserial -a /dev/ttyS2 port 0x3E8 auto_irq autoconfig

Aber Vorsicht: wenn die Video-Karte mit Interrupt arbeitet, kann man damit

evtl. einen Systemabsturz produzieren. Mehrere serielle Schnittstellen

koennen sich bei Linux einen Interrupt teilen. Allerdings muss die Hardware

das unterstuetzen. Notfalls werden die Interrupts mehrerer Schnittstellen

ueber eine ODER-Verknuepfung verbunden (Info dazu auf Anfrage erhaeltlich).

Allerdings wird von Linux fuer die Interrupts der 3. und 4. Schnittstellen

angenommen, dass die selben Interrupts verwendet werden, wie fuer die

ersten beiden (IRQ 4 und 3). Hier koennten alternativ die IRQs 5 und 7

eingestellt werden, die sonst fuer die Parallel-Ports ueblich sind. Dann

sollte man aber auch sicherstellen, dass nicht noch ein Parallel-Port auf

diese IRQs eingestellt ist. Wer eine passende I/O-Karte (z.B. 16-Bit ISA)

hat, kann auch mit den hohen Interrupts arbeiten.

Grundsaetzlich ist die Verwendbarkeit von I/O-Adressen und Interrupts VOR

der Installation zu pruefen (insbesondere auch VGA-Karten und Printer-Ports

beachten).

Die Seriellen Schnittstellen haben bei Linux die Bezeichnung "/dev/ttyS*",

wobei das Zeichen "*" durch die Nummer der Schnittstelle zu ersetzen ist.

Die Nummerierung beginnt mit "0", nicht mit "1", wie bei DOS. Die folgende

Tabelle soll die Zuordnung verdeutlichen:

Nummer der    ! Adresse     ! Bezeichnung ! Bezeichnung

Schnittstelle ! hexadezimal ! bei DOS     ! bei Linux

--------------+-------------+-------------+------------

1             ! 3F8         ! COM1        ! /dev/ttyS0

2             ! 3E8         ! COM2        ! /dev/ttyS1

3             ! 2F8         ! COM3        ! /dev/ttyS2

4             ! 2E8         ! COM4        ! /dev/ttyS3

Wenn eine serielle Schnittstelle nicht so funktioniert, wie erwartet,

kann es diverse Ursachen haben. Insbesondere bei spaeterer Installation

von zusaetzlichen I/O-Karten in einen Rechner muss man sehr sorgfaeltig

pruefen, ob die neu installierten seriellen Schnittstellen auch ohne

Konflikt mit den anderen bereits vorhandenen Komponenten des Rechner

zusammenspielt. Hier sollen einige moegliche Fehlerursachen aufgefuehrt

werden. Wer weitere Fehlerursachen herausfindet, sollte diese bitte

weitergeben - ich nehme die dann gerne in eine spaetere Ausgabe dieser

Beschreibung auf.

- Die verschiedenen Hersteller von I/O-Karten haben leider keine

einheitliche Norm fuer die Kabel zwischen den Pfostensteckern und

SUB-D-Buchsen. Wenn man nun ein Kabel aus der Bastelkiste nimmt, wird

man voraussichtlich eines mit falscher Pin-Belegung erwischen (Murphy).

- Auf dem Mainboard des Rechners installierte serielle und parallele

Schnittstellen koennen mit den Adressen und IRQs der neu installierten

I/O-Karten kollidieren. Wenn das Programm setserial fuer die gewuenschte

Schnittstelle bei dem Befehl

setserial -g /dev/ttyS*

entweder "UART: unknown" bzw. "IRQ: 0" meldet, liegt entweder ein

Adressen- bzw. IRQ-Konflikt vor, oder aber die Hardware ist defekt. Zur

Fehlereinkreisung sollte man ALLE Schnittstellen erst einmal

ausschalten und dann jede einzeln einschalten und mit setserial die

Erkennung pruefen.

- Wenn mit dem Programm setserial ein IRQ vorgegeben wird, wird dieser

nicht geprueft. Wenn man dann 2 IRQs verwechselt, kann es vorkommen,

dass zunaechst scheinbar alles richtig funktioniert. Erst nach einiger

Zeit haengt dann TNN. Es ist dann nicht einmal gesagt, dass TNN

abstuerzt, moeglicherweise funktioniert dann einfach nur keine der

Schnittstellen mehr.

- Beim Booten des Rechners werden mehrere Scripte gestartet. Welche das

sind und in welcher Reihenfolge sie gestartet werden, ist abhaengig von

der jeweiligen Distribution. Es muss unbedingt darauf geachtet werden,

dass TNN erst gestartet wird, wenn ein eventuell notwendiges Script zum

Initialisieren der seriellen Schnittstellen beendet ist.

7.  Zugriffsrechte

==================

Ueblicherweise wird TNN bei einem Netzknoten auf einem eigenen Rechner

installiert. Dann kann man das Programm einfach unter dem Benutzernamen

"root" starten. Damit hat man den gesamten Rechner auch per Fernsteuerung

im Zugriff (ueber den Sysop-Befehl SHELL). Wird die Vanessa-Karte verwendet,

muss wegen des direkten Hardware-Zugriffs als Benutzer "root" gestartet

werden. Dies ist allerdings eine Sicherheitsluecke, wenn externe Programme

verwendet werden sollen, oder wenn ausser TNN auch andere Programme auf dem

selben Rechner laufen sollen (Mailbox, TCP/IP, etc.). Soll TNN nicht unter

dem Benutzer "root" gestartet werden, so muss man dafuer sorgen, dass der

Benutzer, unter dessen Namen TNN gestartet wird, auch wirklich Schreib- und

Leserechte fuer die zu verwendenden seriellen Schnittstellen hat. Das wird

z.B. mit dem Befehl "chmod" oder "chown" erreicht. Alternativ kann aber

auch der zu verwendende Benutzer in die Gruppen eingetragen werden, die

Eigentuemer der zu verwendenden Schnittstellen sind. Im folgenden wird

allerdings davon ausgegangen, dass TNN vom Benutzer "root" verwendet wird.

8.  Verzeichnisse und Dateien fuer TNN

======================================

Zunaechst sollte man die von TNN zu verwendenden Verzeichnisse festlegen.

Hier wird davon ausgegangen, dass die folgenden Verzeichnisse verwendet

werden:

/usr/local/tnn                - Arbeitsverzeichnis (auch Hilfstexte)

/usr/local/tnn/sysexe         - Programme als Sysop-Befehl

/usr/local/tnn/textcmd        - Texte als User-Befehl

/usr/local/tnn/userexe        - Programme als User-Befehl

/usr/local/tnn/pacsat         - Dateien fuer PACSAT-Broadcast

Die Namen der von TNN benoetigten Dateien werden klein geschrieben. Fuer

den Betrieb von TNN werden die folgenden Dateien benoetigt:

tnn         - Das Programm selbst

tnn176.pas  - Diese Datei wird von TNN generiert, wenn nicht schon

vorhanden. Hier wird das Passwort fuer den SYSOP-Befehl

definiert, sowie das Call des Digipeaters, aber auch die

verschiedenen Pfade. Die Datei wird in dem Verzeichnis

gesucht, in dem TNN gestartet wird.

tnn.ini     - Definition der Schnittstellenparameter etc.

tnn176.tnb  - Starteinstellung der Ports, Links, Parms, etc.

9.  Installation von TNN

========================

Zur Installation von TNN wird zunaechst der Quelltext ausgepackt. Dazu

wird im Verzeichnis "/" der folgende Befehl eingegeben:

tar xfz tnn176.tgz

Damit wird das Verzeichnis /usr/local/src/tnn/tnn176 angelegt, in dem die

Sourcen dann zu finden sind - dorthin wird daher auch gewechselt.

Anschliessend  wird das Programm uebersetzt mit dem Befehl "make tnn".

Mit dem Befehl "make install" kann das Programm in das Verzeichnis

"/usr/local/tnn" kopiert werden. Dorthin werden dann auch die anderen

benoetigten Dateien (Ini-Dateien, Hilfetexte) kopiert, man wenn eingibt

"make baseinstall".

Wenn ein anderes Arbeitsverzeichnis verwendet werden soll, muss man von

Hand kopieren. Das Programm "tnn" steht im Unterverzeichnis "bin" des

Quellverzeichnisbaums, die Startdateien und Hilfstexte im Verzeichnis

"os/linux/ini". Anschliessend werden die Dateien "tnn.ini", "tnn176.pas"

und "tnn176.tnb" mit einem Texteditor angepasst. Die Quelltexte sind fuer

16 Kanaele eingestellt. Ebenso sind die Beispieldateien fuer "tnn.ini",

"tnn176.pas" und "tnn176.tnb" fuer 16 Kanaele eingerichtet - alle 16

Kanaele am Tokenring an der seriellen Schnittstelle /dev/ttyS0

(entsprechend COM1: unter DOS) mit 38400 Baud.

Die Quelltexte sind nicht nur fuer die Linux-Version, sondern ebenso fuer

die GO32-Version (fuer MSDOS) verwendbar. Wer das Cross-Compiler-Paket

von J.J. van der Heijden installiert, kann mit dem mitgelieferten

Makefile beide Versionen unter dem Betriebssystem Linux uebersetzen. Fuer

die Linux-Version heisst der Befehl "make tnn", fuer die MSDOS-Version

heisst der Befehl "make tnngo32". Mit Hilfe des Makefiles kann aber nur

die Linux-Version installiert werden. Die MSDOS-Version ist nach dem

Uebersetzen im bin-Verzeichnis als "tnngo32.exe" zu finden.

10. Die Datei "tnn.ini"

=======================

Die Datei "tnn.ini" wird in dem Verzeichnis gesucht, in dem "tnn" gestartet

wird. Fuer die Initialisierung der Hardware wird die Datei "tnn.ini"

benoetigt. Aenderungen an dieser Datei sind nur notwendig, wenn die

Hardware geaendert wird, also die Zahl der TNCs oder die Baudraten zu den

TNCs, oder auch die Verbindung eines TNC zu einer seriellen Schnittstelle.

WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG! - WARNUNG!

Die Angaben in dieser Datei werden (in gewissen Grenzen) auf Plausibilitaet

geprueft. Bei fehlerhafter Datei wird das Programm mit einer Fehlermeldung

beendet. Da zu viele verschiedene Konfigurationsmoeglichkeiten bestehen,

ist eine Vorgabe fuer einen "Notfallmodus" leider nicht moeglich. Eine

Aenderung dieser Datei per Fernsteuerung ist daher sehr gefaehrlich - der

Digipeater kann moeglicherweise dadurch lahmgelegt werden.

In der Datei "tnn.ini" wird die zu verwendende Hardware (serielle

Schnittstellen, Vanessa-Karten, etc.) festgelegt. Hier wird auch die

Zuordnung zu den logischen Ports und die Art des KISS-Modus definiert.

Die Datei besteht aus mehreren Bloecken - je ein Block pro serieller

Schnittstelle, sowie ein Block mit allgemeinen Angaben. Die Reihenfolge der

Angaben innnerhalb eines Blocks MUSS eingehalten werden!

In dem ersten Block befinden sich allgemeine Daten. Zunaechst wird ange-

geben, wieviele Buffer "tnn" verwenden soll. Dazu wird nach dem Kennwort

"buffers" die gewuenschte Anzahl angegeben. Wird diese Angabe weggelassen,

werden als Voreinstellung 10000 Buffer verwendet. Als naechstes wird der

Name fuer die Datei angegeben, in der die Prozessnummer des Programms

hinterlegt wird. Diese Zeile darf entfallen - dann wird als Dateiname die

Vorgabe "tnn.pid" verwendet. Diese Datei wird z.B. fuer das Programm

"boxstart" von DL4YBG benoetigt, mit dem eine automatische Ueberwachung von

TNN moeglich ist. Der Name der Datei folgt auf das Kennwort "tnn_procfile".

Die Datei wird im TNN-Arbeitsverzeichnis abgelegt. Danach folgen die

Bloecke fuer die Beschreibung der seriellen Schnittstellen.

In jedem dieser Bloecke wird zunaechst die Bezeichnung der seriellen

Schnittstelle angegeben hinter dem Kennwort "device". Fuer die Vanessa-

Karte wird hier der Name "vanessa" angegeben. Aehnliche Devices wie z.B.

Pseudoterminals und SCC-Karten koennen ebenfalls angegeben werden.

In der naechsten Zeile folgt nach dem Kennwort "tnn_lockfile" der Dateiname

fuer das zur Schnittstelle gehoerende Lock-File mit dem kompletten Pfad.

Diese Zeile ist optional - entfaellt diese Zeile, wird kein Lock-File

verwendet. Mit den Lock-Files soll verhindet werden, dass mehrere Programme

auf die selbe Schnittstelle gleichzeitig zugreifen. Fuer die Lock-Files

ist das Verzeichnis "/var/lock" ueblich. Man kann beim Aufruf von "tnn"

mit dem Parameter "-u" festlegen, dass die Lock-Files ignoriert

(ueberschrieben) werden. Nach dem Programmende (aber nicht nach einem

eventuellen Programmabsturz) werden die Lock-Files geloescht.

Als naechstes folgt auf das Kennwort "speed" die Baudrate. Moegliche

Baudraten sind 9600, 19200, 38400, 57600 und 115200. Ob das ganze

insbesondere bei 57600 und 115200 Baud funktioniert, haengt natuerlich

auch vom Prozessortakt ab und duerfte ohne FIFO-Baustein nicht gehen.

Fuer eine Vanessa-Karte ist hier 0 anzugeben (die HF-Baudrate der Vanessa

wird mit dem Port-Befehl in tnn176.tnb definiert). Soll die Verbindung zu

einem anderen Programm ueber andere Devices erfolgen (pty, tty, scc), wird

hier ebenfalls 0 eingesetzt. Statt "speed 0" anzugeben, darf die Zeile

auch entfallen.

Schliesslich folgt auf das Kennwort "kisstype" die Art des zu verwendenden

KISS-Modus. Moeglich sind 0 = KISS (ohne CRC), 1 = SMACK, 2 = RMNC-KISS,

3 = Tokenring, 4 = Vanessa, 5 = SCC, 6 = TF, 7 = IPX, 8 = AX25IP.

Allerdings kann nur EIN Tokenring verwendet werden, und dieser MUSS im

ersten Block deklariert werden. Fuer eine Vanessa-Karte ist als kisstype 4

anzugeben. Ein DAMA-Port kann nur mit Tokenring oder Vanessa verwendet

werden. Der KISS-Modus 5 (SCC) entspricht KISS-Modus 0 mit dem

Unterschied, dass keine Port-Parameter zur Schnittstelle uebertragen

werden - dies ist Aufgabe eines getrennten Programms, das die

SCC-Karte(n) vor dem Start von TNN initialisiert. Fuer die Verwendung von

AX25IP und IPX kann jeweils nur 1 Port deklariert werden. Weitere

Informationen zu diesen beiden Interfaces sind in der Datei "ipxaxip.doc"

enthalten.

Zum Abschluss des Blocks wird nach dem Kennwort "port" der an dieser

Schnittstelle zu verwendende Port festgelegt. Nur fuer den Tokenring sind

mehrere Port-Zeilen zulaessig / notwendig. Wenn beide Ports einer Vanessa-

Karte verwendet werden sollen, muessen 2 Definitionsbloecke mit je einer

Port-Zeile verwendet werden. ACHTUNG! Die Port-Nummern werden nicht auf

mehrfache Verwendung ueberprueft - es duerfen aber nur Port-Nummern

angegeben werden, die von der Software-Version unterstuetzt werden.

In der Datei "tnn.ini" darf ueberall eine Kommentarzeile (oder mehrere)

eingefuegt werden. Diese muss mit einem "#" beginnen.

Soll die Datei "tnn.ini" einen anderen Namen erhalten oder nicht aus dem

aktuellen Verzeichnis gelesen werden, so kann beim Aufruf von "tnn" der

Pfad zur Datei angegeben werden mit dem Aufrufparameter "-i <Filename>".

In der Datei "os/linux/ini/tnnini.all" ist fuer alle verfuegbaren Schnitt-

stellenarten ein Beispiel angegeben.

11. Die Datei "tnn176.pas"

==========================

In der Datei "tnn176.pas" sind das Rufzeichen des Netzknotens, das Passwort

fuer den SYSOP-Befehl sowie die Pfade fuer externe Befehle abgespeichert.

Der Aufbau der Datei, d.h. die Reihenfolge der Infozeilen, darf keinesfalls

geaendert werden! Lediglich die Kommentarzeilen (beginnend mit "#") duerfen

sich aendern. Wenn die Datei fehlt, wird sie von TNN neu angelegt. Es

werden dann die oben angegebenen Standart-Pfade verwendet.

Achtung! Das Format dieser Datei hat sich geaendert gegenueber der

frueheren TNN 1.73! Damit man diese Datei, die das Knotenpassword

enthaelt, nicht per Funk uebertragen muss, kann man sich ein Update-

Programm erzeugen. Dafuer wechselt man in das TNN_Source-Verzeichnis

(s.o.) und gibt dort ein:

make upd

Damit wird das Programm bin/upd uebersetzt, das man anschliessend am

Knoten im TNN-Verzeichnis startet. Damit wird die Datei tnn170.pas

gelesen und eine neue Datei tnn176.pas geschrieben mit dem neuen Format.

12. Die Datei "tnn176.tnb"

==========================

In dieser Datei werden die Port- und Linkeinstellungen beim Start

vorgenommen. Die Datei ist wie alle anderen tnb-Dateien auch aufgebaut.

Wichtig ist hier vor allem, dass die verwendeten Ports eingeschaltet

werden. Per Voreinstellung sind naemlich alle Ports ausgeschaltet. Auch

die Linkeintraege muessen hier vorgenommen werden, sowie Parameter, die

gegenueber der Vorgabe abweichen.

13. Befehle der Linux-TNN

=========================

Bei der Linux-Version von TNN werden im Allgemeinen die selben Befehle

verwendet, wie bei der DOS-Version. Es ist aber folgendes zu beachten:

GANZ WICHTIG: Zum Verlassen gibt es nur den Befehl <ESC>QUIT - mit ALT-X

geht das nicht! Ausserdem muss man im Knoten eingeloggt sein, wenn man

den Befehl <ESC>QUIT eingeben will.

Es gibt den Befehl <ESC T> zum Einstellen der Baudrate beim Tokenring

NICHT! Die Tokenring-Baudrate wird nur in der Datei "tnn.ini" festgelegt.

Da die Hardware in der Datei "tnn.ini" deklariert wird, gibt es beim

PORT-Befehl die Parameter "ON" und "OFF", nicht aber "TOKENRING",

"KISSLINK" oder "VANESSA". Allerdings werden die Parameter "TOKENRING",

"VANESSA" und "KISS" auch statt des Parameters "ON" akzeptiert, damit die

Datei "parms.tnb" nach dem Umbenennen zu "tnn176.tnb" ohne zusatzliche

Bearbeitung verwendet werden kann. Dies geht natuerlich nur, wenn keine

zusaetzlichen Befehle beim Start benoetigt werden. Auf freien Ports, die

also nicht in der Datei tnn.ini deklariert sind, kann auch die

Einstellung "LOOP" verwendet werden.

Bei externen Befehlen fuer Textausgabe (aktuell, info, etc.) wird der Text

im Linux-Format benoetigt, also als Zeilentrennung nur <LF> und kein <CR>.

Andernfalls werden zusaetzliche Leerzeilen ausgegeben. Mit dem EDIT-Befehl

erhaelt man das gewuenschte Dateiformat.

Bei LOAD, READ und auch bei READBIN koennen Dateinamen mit absolutem Pfad

angegeben werden. Es ist aber zu beachten, dass der Dateiname IMMER in

Kleinschrift umgewandelt wird. Weiterhin ist die Laenge der Eingabezeile

auf 128 Zeichen begrenzt - superlange Pfade koennen also nicht verwendet

werden.

Der SHELL-Befehl entspricht dem Befehl DOS (den gibt es auch noch und er

hat die gleiche Funktion). Man beachte, dass die uebergebene Befehlszeile

von der Shell (bash) ausgewertet wird. Daher sind Dateinamen wie z.B.

"########.tnb" in Anfuehrungszeichen zu setzen. Das aktuelle Verzeichnis

beim SHELL-Befehl ist das TNN-Arbeitsverzeichnis. Die Ausfuehrung des

SHELL-Befehls erfolgt in einem Hintergrundprozess, so dass der Knoten

nicht waehrend der Ausfuehrung steht, wie bei der DOS-Version. Daher

koennen problemlos auch laengere Programme gestartet werden (z.B. neue

TNN-Version uebersetzen). Allerdings wird beim SHELL-Befehl ein Timer

gestartet, der die Ausfuehrungszeit auf 1 Minute begrenzt. Danach wird das

Programm abgebrochen. Falls versehentlich ein falsches aber sehr lang

laufendes Programm gestartet wurde, kann durch eine Eingabe die Befehls-

ausfuehrung abgebrochen werden; die Eingabe wird nicht mehr weiter

ausgewertet. Eine interaktive SHELL gibt es bei TNN nicht. Innerhalb von

tnb-Files kann der SHELL-Befehl allerdings nicht verwendet werden, weil er

automatisch von dem folgenden Befehl beendet wird. Statt des SHELL-Befehls

bleibt nur die Verwendung eines Script-Programms im sysexe-Verzeichnis,

das das gewuenschte Programm mit passenden Parametern aufruft.

Bei Eingabe des Befehls RESET SYSTEM wird der Rechner ordnungsgemaess

heruntergefahren und neu gestartet, wenn das Programm als Benutzer root

gestartet wurde (entspricht "/sbin/shutdown -r now"). Wurde TNN unter

einem anderen Benutzernamen gestartet, besteht diese Moeglichkeit nicht,

und das Programm endet ohne den Rechner neu zu starten. Von der Verwendung

eines Hardware-Watchdog, der den Reset-Knopf des Rechners betaetigt oder

die Stromversorgung unterbricht, ist DRINGEND abzuraten! Ebenso

problematisch ist der Kernel-Watchdog von Linux Version 2.0.0 (und evtl.

neueren Versionen?), da auch hier das Betriebssystem nicht ordnungsgemaess

heruntergefahren wird. Daher ist die Verwendung des Kernel-Watchdog auch

nicht in TNN implementiert.

14. Automatischer Betrieb von TNN

=================================

Um ein automatisches Starten von TNN nach dem Booten oder Absturz zu

ermoeglichen, gibt es 3 Moeglichkeiten.

Man kann einen Eintrag in der Datei "/etc/inittab" vornehmen, der die

entsprechende Aufgabe uebernimmt. Dies koennte z.B. so aussehen:

8:2:respawn:/tnn/tnn -i /tnn/tnn.ini -u </dev/tty8 >/dev/tty8

Damit ist TNN auch direkt ueber die Tastenkombination Alt-F8 zu erreichen.

Allerdings muss die obige Beispielzeile an die jeweilige Distribution

angepasst werden (unterschiedliche Verwendung der Runlevel).

Alternativ hat sich auch das Programm "boxstart" von DL4YBG bewaehrt, das

zusammen mit der Mailbox DPBOX verteilt wird. Sollen mehrere Programme

auf dem selben Rechner laufen (z.B. TNN + DPBOX), so ist dieses Programm

vorzuziehen (siehe weiter unten sowie die Doku zu "boxstart").

Schliesslich kann man ueber ein Script in einer Endlosschleife TNN nach

dem Start des Rechners bzw. nach einem Absturz neu starten. Dieses Script

koennte folgendermassen aussehen:

------------------ hier abtrennen -------------------------

#!/bin/sh

#

while [ " " ]   # Endlosschleife

do

#

echo "Gleich wird tnn neu gestartet. Abbruch mit CTRL-C."

#

# so viel Zeit werden wir wohl noch uebrig haben:

sleep 5

# TNN starten im Verzeichnis /usr/local/tnn

(cd /usr/local/tnn ; ./tnn -u)

#

done

------------------ hier abtrennen -------------------------

WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG! - WICHTIG!

Unabhaengig von der Vorgehensweise ist bei einem automatischen Betrieb

von TNN immer folgendes zu achten: Wenn nicht nur die seriellen

Schnittstellen /dev/ttyS0 und /dev/ttyS1 (entsprechend COM1: und COM2:

unter DOS) mit den Standart-Adressen und -Interrupts verwendet werden

sollen, muss die Einstellung der Schnittstellen mit dem Programm

"setserial" VOR dem ersten Start von TNN erfolgen.

15. Externe Programme

=====================

Die in der TNN-Doku beschriebenen externen Programme zur DOS-Version sind

fuer die Linux-Version von TNN noch nicht alle verfuegbar. Wie bei der

DOS-Version auch, koennen im Verzeichnis "userexe" Programme abgelegt

werden, die vom TNN-User aufgerufen werden koennen. Es koennen hier auch

Script-Programme verwendet werden, wenn sie ausfuehrbar sind. Dem Programm

wird als Parameter der Rest der User-Zeile beim Aufruf uebergeben sowie als

letzten Parameter zusaetzlich das Rufzeichen des Users (in Kleinschrift!).

16. TNN und DPBOX auf einem Rechner

===================================

Da offenbar sehr grosses Interesse besteht, TNN und DPBOX auf einem Rechner

zu betreiben, folgt hier eine etwas ausfuehrlichere Anleitung, wie man die

beiden Programme verbinden kann. Fuer den Betrieb der Mailbox benoetigt

man ausser dem Programm DPBOX von DL8HBS zusaetzlich das Programm TNT von

DL4YBG und evtl. auch noch das Programm TFKISS von DL4YBG, da in TNN kein

direktes Interface zu DPBOX existiert. Zum automatischen Betrieb wird

weiterhin das mit DPBOX / TNT verteilte Programm BOXSTART von DL4YBG

verwendet.

Grundsaetzlich gibt es dabei 3 Moeglichkeiten. Zunaechst die Verbindung

ueber 2 serielle Schnittstellen, wobei eine an TNN und die andere ueber

TFKISS an TNT angebunden ist. Wie man das installieren muss, soll hier

nicht erlaeutert werden, aber das duerfte auch ohne zusaetzliche

Anleitung klar sein.  Weiterhin gibt es den Host-Modus, wie er bei einem

TNC verwendet wird. Dieser Host-Modus wird ueber eine Socket-Schnittstelle

angesprochen, wie sie bei TNT eingebaut ist. Diese Art der Verbindung

zwischen TNN und TNT ist auf jeden Fall vorzuziehen, wenn man mit 30

Hostmode-Kanaelen auskommt. Die 3. Methode verwendet statt der seriellen

Schnittstellen sogenannte Pseudo-Terminals. Dieses Verfahren ist relativ

kompliziert, soll aber trotzdem dargestellt werden, weil es auch fuer

andere Programme (z.B. Wampes) verwendet werden kann, die ueber den

KISS-Modus verfuegen. Beide hier beschriebenen Methoden uebertragen die

Daten zwischen TNN und TNT bzw. TFKISS ueber den Speicher des

Betriebssystems und nicht ueber eine Drahtleitung.

16.1. Verbindung zum Hostmodus

==============================

Das Hostmode-Interface von TNN ist abgestimmt auf den Hostmodus von TNT

ueber eine Unix-Socket-Schnittstelle. An TNT wiederum ist dann DPBOX

angeschlossen. Um das Hostmode-Interface zu aktivieren, wird am

Dateianfang von "tnn.ini" eine Zeile eingefuegt, in der ein Dateiname fuer

den Socket angegeben wird - z.b.:

tnn_socket /usr/local/tnn/tnnsocket

Wichtig! Diese Zeile ist keine Zuweisung fuer ein Device, wie fuer die

Linkports. Fuer den Hostmode wird kein Port zugewiesen.

Da bei Verwendung der Socket-Schnittstelle eine Bedienung von TNN ueber

die Konsole nicht mehr moeglich ist, wird TNN als Hintergrundprozess

gestartet, wenn in "tnn.ini" ein Dateiname fuer einen Socket angegeben

ist. In der Datei "tnn176.tnb" wird das Call gesetzt, mit dem der

Hostmode beim Connect-Befehl und mit dem Mailbox-Befehl erreichbar sein

soll, und ausserdem der Alias fuer den Eintrag in die Link-Liste:

ESC I DB0XYZ-7 TESTMB

M DB0XYZ-7

TNN stellt damit einen Local-Link-Eintrag her auf Port 16. Dieser Eintrag

und auch das Call fuer die Konsole / den Hostmode koennen nur geaendert

bzw. geloescht werden, wenn ein neues Call MIT Alias mit dem ESC-I-Befehl

eingegeben wird. Soll der Eintrag geloescht werden, muss das Knoten-Call

eingebenen werden (ein Alias ist hier auch notwendig!).

Fuer die Verbindung zu TNT wird in der Datei "tnt.ini" folgendes

eingetragen:

soft_tnc 1

device /usr/local/tnn/tnnsocket

tnc_channels 30

Die erwaehnten Programme sollen nun automatisch gestartet werden. Dafuer

wird zusaetzlich das Programm BOXSTART von DL4YBG verwendet. Die

Reihenfolge zum Starten der verschiedenen Programme wird mit einem Shell-

Script festgelegt, das als /usr/local/boxstart/startall gespeichert wird:

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

#!/bin/sh

#

# Script zum Starten von TNN, TNT und DPBOX.

#

# Corefiles sollen bei Programmabstuerzen geschrieben werden, um die

# Fehler zu lokalisieren.

ulimit -Sc 20000

#

# zuerst tnn starten

cd /usr/local/tnn

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/tnn/start_tnn

#

# als naechstes dpbox starten

cd /usr/local/box

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/box/start_box

#

# fehlt nur noch tnt

cd /usr/local/tnt

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/tnt/start_tnt

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

In jedem der Verzeichnisse gibt es eine passende Datei, aus der BOXSTART

die noetigen Informationen ueber das zu startende Programm findet (siehe

auch die Dokumentation zu BOXSTART). Als Beispiel folgt hier die Datei

/usr/local/tnn/start_tnn:

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

/usr/local/tnn/tnn.pid

/usr/local/tnn/tnn -u

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

Fuer die anderen Programme sieht die Start-Datei entsprechend aus. Damit

haben wir zunaechst die Moeglichkeit, alle verwendeten Programme mit

einem einzigen Befehl zu starten. Aber fuer automatischen Betrieb muss

dieses Script regelmaessig aufgerufen werden, falls eines der Programme

einmal abgestuerzt ist. Daher wird zusaetzlich mit dem Befehl "crontab -e"

ein Eintrag im Terminkalender erstellt:

* * * * * /usr/local/boxstart/startall

Damit wird jede Minute das Start-Script aufgerufen und die einzelnen

Programme neu gestartet, falls sie nicht mehr laufen.

16.2. Verbindung ueber Pseudo-Terminals

=======================================

Die Verbindung zu anderen Programmen kann von TNN ueber Pseudo-Terminals

hergestellt werden, wobei die Verbindung zwischen den Programmen ueber

das Betriebssystem vorgenommen wird. Eine Pseudo-Terminal-Schnittstelle

hat den grossen Vorteil, dass sie sehr aehnlich wie eine serielle

Schnittstelle programmiert wird - dadurch ist kein zusaetzlicher

Programmaufwand bei TNN noetig. Ausserdem spart man 2 serielle

Schnittstellen und die dazu gehoerenden Interrupts ein. Hier soll die

Anbindung der Mailbox DPBOX ueber diese Schnittstelle dargestellt werden.

Die Pseudo-Terminal-Schnittstelle besteht aus je 2 ueber das Betriebssystem

verbundenen Teilen, dem Master /dev/ptyXX und dem slave /dev/ttyXX, wobei

das "XX" in der Bezeichnung jeweils durch eine von (bei der Linux-Kernel

Version 2.0) 256 moeglichen Zeichenkombinationen zu ersetzen ist. Die

Zeichenkombination besteht aus einem der Buchstaben [p-z] oder [a-e] an

erster Stelle und einer Ziffer [0-9] oder einem Buchstaben [a-f] an zweiter

Stelle (Kleinschrift bei den Buchstaben beachten!). Fuer die Verbindung

von TNN und TFKISS wird eine dieser Schnittstellen ausgesucht, im

Folgenden wird von /dev/ptyz0 und /dev/ttyz0 ausgegangen. Weiterhin wird

von den folgenden Pfaden zu den einzelnen Programmen ausgegangen:

tnn      in /usr/local/tnn

tfkiss   in /usr/local/tfkiss

tnt      in /usr/local/tnt

dpbox    in /usr/local/dpbox

boxstart in /usr/local/boxstart

Wichtig bei der Verwendung der pty/tty-Schnittstelle ist die Reihenfolge,

in der die Programme die Schnittstellen initialisieren. Zuerst MUSS immer

die Master-Seite geoeffnet werden, also hier /dev/ptyz0. Erst danach

kann / darf die Slave-Seite geoeffnet werden. Dies ist zu gewaehrleisten,

indem die Programme in der richtigen Reihenfolge gestartet werden.

Problematisch wird es nur, wenn das Programm an der Master-Seite beendet

wird (egal ob durch den Benutzer gewollt, oder durch Programmabsturz). Das

Programm an der Slave-Seite MUSS dann auf jeden Fall ebenfalls beendet

werden. Wie Versuche gezeigt haben, ist es auch moeglich, nach einem

Absturz zuerst die Master-Seite neu zu oeffnen und erst danach die Slave-

Seite zu schliessen und wieder zu oeffnen. Man kann also auch im File

tnn176.tnb als ersten Befehl einen entsprechenden kill-Befehl aufnehmen,

um TFKISS zu beenden - z.B.:

shell killall -9 tfkiss

Fuer TNN verwenden wir die Master-Seite der Schnittstelle, also im File

tnn.ini "device /dev/ptyz0". Ein Lock-File wird nicht benoetigt, weil es

von anderen Programmen sicherlich nicht beachtet wuerde. Eine Angabe der

Baudrate ist fuer TNN nicht notwendig, hier kann "speed 0" verwendet

werden; dann versucht TNN auch nicht, die Baudrate zu programmieren, oder

andere Einstellungen wie Stopbits oder Paritaet.

Bei TFKISS wird die Slave-Seite verwendet, also in tfkiss.ini steht an

passender Stelle "device /dev/ttyz0". Bei TFKISS muss eine Baudrate von

9600 oder 19200 angegeben werden, bei 38400 oder mehr funktioniert es

nicht. Die Verbindung zu TNT und DPBOX wird entsprechend der

zugehoerenden Dokumentation vorgenommen.

Um die Programme TNN, TFKISS, TNT und DPBOX automatisch zu starten wird

(wie bei der Hostmode-Verbindung beschrieben) ein Start-Script verwendet,

diesmal etwas erweitert.

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

#!/bin/sh

#

# Script zum Starten von TNN, TNT und DPBOX.

#

# Corefiles sollen bei Programmabstuerzen geschrieben werden, um die

# Fehler zu lokalisieren

ulimit -Sc 20000

#

# zuerst tnn starten

cd /usr/local/tnn

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/tnn/start_tnn

#

# als naechstes dpbox starten

cd /usr/local/box

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/box/start_box

#

# erstmal etwas warten, damit tnn die pty/tty-Schnittstelle geoeffnet hat

sleep 15

#

# nun darf tfkiss gestartet werden

cd /usr/local/tfkiss

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/tfkiss/start_tfkiss

#

# fehlt nur noch tnt

cd /usr/local/tnt

/usr/local/boxstart/boxstart -i /usr/local/tnt/start_tnt

------------------ hier abtrennen ----------------------------------------

Weitere Informationen sind bei der Beschreibung der Hostmode-Verbindung zu

finden.

17. TNC-Eproms

==============

An die seriellen Schnittstellen fuer TNN koennen TNCs mit verschiedenen

Eproms angeschlossen werden. Fuer den Tokenring wird die Tokenring-Kiss-

Software verwendet, die auch bei der GNU32/DOS-Version verwendet wird.

Fuer den TNC2 gibt es auch ein Eprom nur fuer SMACK/KISS. Beide Software-

versionen sind schon seit Jahren erfolgreich in Betrieb u.a. bei DB0IL.

Die Unterstuetzung fuer ein EPROM mit TheFirmware 2.7b wurde fuer

Versuchszwecke eingebaut, damit ich nicht regelmaessig das Eprom meines

TNC wechseln muss. Dafuer ist eine Umschaltung vom Terminal- in den KISS-

Modus eingebaut. Wenn TNN beendet wird, wird der TNC auch wieder in den

Terminal-Modus zurueckgeschaltet. Hierbei gibt es aber folgende Probleme:

- Der TNC muss im Terminal- oder KISS-Modus laufen. Im Terminal-Modus

duerfen noch keine Zeichen im Eingabepuffer des Programms vorhanden

sein. Dies ist gewaehrleistet, wenn man den TNC neu einschaltet, oder

wenn man ein Hostmode-Terminal-Programm beendet.

- Es gibt keine Moeglichkeit, einen Port-Reset auszufuehren.

- Der Empfang ist erst moeglich, nachdem 1 Frame gesendet wurde, weil mit

TF nur SMACK-Frames mit CRC verwendet werden, einfache KISS-Frames

werden nicht akzeptiert.

- Wenn das TNC-Programm abstuerzt oder die Stromversorgung unterbrochen

wird, kann TNN das nicht feststellen, und es wird evtl. Schrott als

UI-Frames statt verwertbarer Daten gesendet. Empfangen kann man dann

natuerlich auch nichts mehr. Da hilft dann nur, TNN zu beenden, den TNC

zu resetten und TNN neu zu starten.

- Bei einem Programmabsturz von TNN bleibt der TNC im KISS-Modus. Wenn

danach wieder TNN gestartet werden soll, ist das kein Problem, aber

nicht alle Hostmode-Terminalprogramme koennen den TNC aus dem

KISS-Modus zrueckschalten. Dann muss man den TNC resetten.

An einem Digipeater sollte also kein TF2.7b Eprom verwendet werden. Fuer

Versuche zu Hause ist der Betrieb aber gut geeignet.

18. Kritik, Probleme, Fehlermeldungen

=====================================

Wenn mit der Linux-Version von TheNetNode Probleme auftreten - egal, ob

Programmabstuerze oder "nur" Schwierigkeiten bei der Installation, sollte

man sich direkt an mich wenden. Dies gilt natuerlich auch fuer Aenderungs-

wuensche oder Kritik. Selbstverstaendlich wuerde ich mich auch ueber

Rueckmeldungen freuen, wenn irgendeine in dieser Beschreibung nicht

erwaehnte Hardware angepasst werden konnte.

Ich bin in Packet Radio zu erreichen per Mailbox (DF6LN @ DB0IL) oder auch

meist abends bei DB0IL standby. Haeufig bin ich auch auf dem Convers-Kanal

170 zu finden.

Die Software wurde getestet mit Linux Kernel Versionen 2.0.0, 2.0.30 und

2.0.33 sowie der Compiler-Version gcc 2.7.2 (Distribution S.u.S.E.) und

laeuft damit auch bei DB0IL und DB0HHW auf einem Rechner zusammen mit

DPBOX.

19. Literatur

=============

- Die Dokumentation zu TNN ist erhaeltlich bei Henning, DG9FU @ DB0EAM.

- The Linux Serial HOWTO by Greg Hankins, greg.hankins@cc.gatech.edu (als

Textdatei bei einigen Linux-Distributionen enthalten).

- Die Linux-Befehle sind in Deutsch beschrieben im "Linux Anwenderhandbuch"

von Sebastian Hetze, Dirk Hohndel, Martin Mueller und Olaf Kirch. Dieses

Buch ist auch bei einigen Linux-Distributionen als Text-Datei enthalten.

73, Nils (DF6LN @ DB0IL).